Приложение №1

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

Техническое задание

на поставку материальных  ресурсов (электроизделия) для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры

| 1.Предмет контракта | Поставка материальных ресурсов (электроизделия) для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры. |
| --- | --- |
| 2. Адрес и наименование объекта | Поставка материальных ресурсов представителю Заказчика осуществляется по адресу: г. Пермь, ул. Маршрутная, 4 |
| 3. Основание для поставки материальных ресурсов | Постановление от 29 октября 2012г. №707 Администрации города Перми |
| 4. Основные цели и задачи | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры. |
| 5. Основные технические данные, характеристики | Материальные ресурсы по своим функциональным, техническим характеристикам и комплектации должны соответствовать нижеприведенным требованиям: |

| № | Технические данные и характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  |  | 4 |
| 1 | Предохранители ПН-2 100А с неразборной плавкой вставкой, соответствует требованиям ГОСТ 17242-86 - Номинальный ток, А: 100 - Напряжение, В: 380 (в цепях переменного тока), 220 (в цепях постоянного тока) - Корпус из фарфора или стеатита, заполняется очищенным кварцевым песком - Плавкая вставка из электротехнической меди |  | шт. | 100 |
| 2 | Предохранители ПН-2 250А с неразборной плавкой вставкой, соответствует требованиям ГОСТ 17242-86 - Номинальный ток, А: 250 - Напряжение, В: 380(в цепях переменного тока),220 (в цепях постоянного тока) - Корпус из фарфора или стеатита, заполняется очищенным кварцевым песком - Плавкая вставка из электротехнической меди |  | шт. | 100 |
| 3 | Предохранители ПН-2 400А с неразборной плавкой вставкой, соответствует требованиям ГОСТ 17242-86 -Номинальный ток, А: 400 - Напряжение, В: 380 (в цепях переменного тока), 220 (в цепях постоянного тока) - Корпус из фарфора или стеатита, заполняется очищенным кварцевым песком - Плавкая вставка из электротехнической меди |  | шт. | 100 |
| 4 | Колпачок К-5 (КП-18) под изолятор ТФ-20 ,ТУ-3493-01-45649212-2000 - Для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач |  | шт. | 100 |
| 5 | Рубильник РПС-2/1 П, 250А У3 с предохранителями, с приводом боковым смещенным, соответствует требованиям ТУ-36-111-75 - правый ручной привод зависимого действия, для переднего присоединения проводников - обладают свойствами разъединителей , предназначены для нечастых (не более 6 в час) неавтоматических коммутаций электрических цепей переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380В.) - Номинальный ток, А: 250 - Номинальный условный ток короткого замыкания, кА: 20 - Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: У3 - Установка: вертикальная - Виброустойчивость, Гц: 35 - Степень защиты IP00 по ГОСТ 14254-96 |  | шт. | 3 |
| 6 | Рубильник РПС-2/1 Л, 250А У3 с предохранителями, с приводом боковым смещенным соответствует требованиям ТУ-36-111-75 - левый ручной привод зависимого действия, для переднего присоединения проводников - обладают свойствами разъединителей, предназначены для нечастых (не более 6 в час) неавтоматических коммутаций электрических цепей переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380В.) - Номинальный ток, А: 250 - Номинальный условный ток короткого замыкания, кА: 20 - Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: У3 - Установка: вертикальная - Виброустойчивость, Гц: 35 - Степень защиты IP00 по ГОСТ 14254-96 |  | шт. | 2 |
| 7 | Рубильник РПС-4/1 П, 400А с предохранителями, с приводом боковым смещенным У3, соответствует требованиям ТУ-36-111-75 - правый ручной привод зависимого действия, для переднего присоединения проводников - обладают свойствами разъединителей, предназначены для нечастых (не более 6 в час) неавтоматических коммутаций электрических цепей переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380В.) - Номинальный ток, А: 400 - Номинальный условный ток короткого замыкания, кА: 20 - Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: У3 - Установка: вертикальная - - Виброустойчивость, Гц: 35 - Степень защиты IP00 по ГОСТ 14254-96 |  | шт. | 3 |
| 8 | Рубильник РПС-4/1 Л, 400А У3 с предохранителями, с приводом боковым смещенным, соответствует требованиям ТУ-36-111-75 - левый ручной привод зависимого действия, для переднего присоединения проводников - обладают свойствами разъединителей, предназначены для нечастых (не более 6 в час) неавтоматических коммутаций электрических цепей переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380В.) - Номинальный ток, А: 400 - Номинальный условный ток короткого замыкания, кА: 20 - Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150: У3 - Установка: вертикальная - Высота над уровнем моря не больше 2000 метров - Виброустойчивость, Гц: до 35 - Степень защиты IP00 по ГОСТ 14254-96 |  | шт. | 2 |
| 9 | Наконечник кабельный болтовой с латунным болтом НБ-1 - материал: высокопрочный алюминиевый сплав - Сечение кабеля, мм2: 35,50 - Число затяжных болтов: 1 - Внутренний диаметр , мм: 11 - Внешний диаметр , мм: 21 - Крепежное отверстие, мм: 9 - Вес, кг: 0,038 |  | шт. | 100 |
| 10 | Наконечник кабельный болтовой с латунным болтом НБ-2 - материал: высокопрочный алюминиевый сплав - Сечение кабеля, мм2: 70, 95, 120 - Число затяжных болтов: 1 - Внутренний диаметр , мм: 17 - Внешний диаметр , мм: 27 - Крепежное отверстие, мм: 14 - Вес, кг: 0,092 |  | шт. | 100 |
| 11 | Наконечник кабельный болтовой с латунным болтом НБ-3 - материал: высокопрочный алюминиевый сплав - Сечение кабеля, мм2: 150, 185, 240 - Число затяжных болтов: 1 - Внутренний диаметр , мм: 23 - Внешний диаметр , мм: 35 - Крепежное отверстие, мм: 18 - Вес, кг: 0,168 |  | шт. | 100 |
| 12 | Изолятор ТФ-20 01 штыревой - материал: фарфор - Номинальное напряжение: до 1 кВ - Минимальная разрушающая сила: 8,0 кН - Диаметр штыря крепления изолятора: 18 мм - Масса, кг: 0,5 |  | шт. | 100 |
| 13 | Соединитель болтовой СБ-1 - материал: высокопрочный алюминиевый сплав - Сечение кабеля, мм2: 35, 50 - Число затяжных болтов: 2 - Внутренний диаметр , мм: 11 - Внешний диаметр , мм: 21 - Длина, мм: 60 - Вес, кг: 0,062 |  | шт. | 100 |
| 14 | Соединитель болтовой СБ-2 - материал: высокопрочный алюминиевый сплав - Сечение кабеля, мм2: 70, 95, 120 - Число затяжных болтов: 2 - Внутренний диаметр , мм: 17 - Внешний диаметр , мм: 27 - Длина, мм: 70 - Вес, кг: 0,134 |  | шт. | 100 |
| 15 | Соединитель болтовой СБ-3 - материал: высокопрочный алюминиевый сплав - Сечение кабеля, мм2: 150, 185, 240 - Число затяжных болтов: 2 - Внутренний диаметр, мм: 23 - Внешний диаметр, мм: 35 - Длина, мм: 80 - Вес, кг: 0,254 |  | шт. | 100 |
| 16 | Муфта соединительная термоусаживаемая 4ПСТб-1-(25-50)(М) - Напряжение, кВ: 1 - Количество жил кабеля: 4 - Сечение жил кабеля, мм2: 25, 35, 50 - Наличие болтовых соединителей: есть - Наличие термоусаживаемых трубок, манжет |  | шт. | 20 |
| 17 | Муфта соединительная термоусаживаемая 4ПСТб-1-(70-120)(М) - Напряжение, кВ: 1 - Количество жил кабеля: 4 - Сечение жил кабеля, мм2: 70, 95, 120 - Наличие болтовых соединителей: есть - Наличие термоусаживаемых трубок, манжет |  | шт. | 30 |
| 18 | Муфта соединительная термоусаживаемая 4ПСТб-1-(150-240)(М) - Напряжение, кВ: 1 - Количество жил кабеля: 4 - Сечение жил кабеля, мм2: 150, 185, 240 - Наличие болтовых соединителей: есть - Наличие термоусаживаемых трубок, манжет |  | шт. | 30 |
| 19 | Муфта соединительная термоусаживаемая 3СТп-10-70/120 соответствует требованиям ГОСТ 13781,0-86 - Напряжение, кВ: 10 - Количество жил кабеля: 3 - Сечение жил кабеля, мм2: 70, 95, 120 # - Наличие термоусаживаемых трубок, манжет |  | шт. | 5 |
| 20 | Муфта соединительная термоусаживаемая 3СТп-10-150/240 соответствует требованиям ГОСТ 13781.0-86 - Напряжение, кВ: 10 - Количество жил кабеля: 3 - Сечение жил кабеля, мм2: 150, 185, 240 # - Наличие термоусаживаемых трубок, манжет |  | шт. | 5 |
| 21 | Муфта концевая внутренней и наружной установки 4КВНТп-1-25/50 соответствуют требованиям ТУ 3599-006-97284872-2006 и ГОСТ 13781.0-86 - Напряжение, кВ: 1 - Количество жил кабеля: 4 - Сечение жил кабеля, мм2: 25, 35, 50 # - Наличие термоусаживаемых трубок, манжет и перчатки |  | шт. | 20 |
| 22 | Муфта концевая внутренней и наружной установки 4КВНТп-1 70/120 соответствует требованиям ТУ 3599-006-97284872-2006 и ГОСТ 13781.0-86 - Напряжение, кВ: 1 - Количество жил кабеля: 4 - Сечение жил кабеля, мм2: 70, 95, 120 - Длина, мм: 795 - 1245 - Вид оконцевателя – винтовой # - Наличие термоусаживаемых трубок, манжет и перчатки |  | шт. | 30 |
| 23 | # Муфта концевая внутренней и наружной установки 4КВНТп-1 150/240 # соответствует требованиям ТУ 3599-006-97284872-2006 и ГОСТ 13781.0-86 # - Напряжение, кВ: 1 # - Количество жил кабеля: 4 # - Сечение жил кабеля, мм2: 150, 185, 240 # - Длина, мм: 800 - 1250 # - Вид оконцевателя – винтовой # - Наличие термоусаживаемых трубок, манжет и перчатки # - Максимальный вес, кг: 2,2 |  | шт. | 30 |
| 24 | # Муфта концевая наружной установки 3КНТп-10-70/120 # соответствует требованиям ТУ 3599-006-97284872-2006 и ГОСТ 13781.0-86 # - Напряжение, кВ: 10 # - Количество жил кабеля: 3 # - Сечение жил кабеля, мм2: 70, 95, 120 # - Наличие термоусаживаемых трубок, манжет и перчатки |  | шт. | 10 |
| 25 | # Муфта концевая наружной установки 3КНТп-10-150/240 # соответствует требованиям ТУ 3599-006-97284872-2006 и ГОСТ 13781.0-86 # - Напряжение, кВ: 10 # - Количество жил кабеля: 3 # - Сечение жил кабеля, мм2: 150, 185, 240 # - Наличие термоусаживаемых трубок, манжет и перчатки |  | шт. | 10 |
| 26 | # Термоусаживаемая трубка ТУТкнг 31/10 (с клеевым подслоем негорючая с коэффициентом усадки 3:1)соответствует требованиям ТУ 2247-002-59861269-2006 # - Материал: полиолефин с термоплавким клеевым подслоем # - Горючесть: с подавлением горения # - Относительное удлинение при разрыве: 350% # - Температура усадки: 105° # - Прочность на растяжение: 10 MПа # - Электрическая прочность: 20 кВ/мм # - Рабочее напряжение: 1 кВ # - Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом / см # - Цвет: черный # - Стандартная длина, м: 1,22 # - Номинальный диаметр трубки до/после усадки, мм: 31/10 # - Толщина стенки/клея после усадки, мм: 3,0/0,9 |  | шт. | 30 |
| 27 | # Термоусаживаемая трубка ТУТкнг 39/13 (с клеевым подслоем негорючая с коэффициентом усадки 3:1) соответствует требованиям ТУ 2247-002-59861269-2006 # - Материал: полиолефин с термоплавким клеевым подслоем # - Горючесть: с подавлением горения # - Относительное удлинение при разрыве: 350% # - Температура усадки: 105° # - Прочность на растяжение: 10 MПа # - Электрическая прочность: 20 кВ/мм # - Рабочее напряжение: 1 кВ # - Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом / см # - Цвет: черный # - Стандартная длина, м: 1,22 # - Номинальный диаметр трубки до/после усадки, мм: 39/13 # - Толщина стенки/клея после усадки, мм: 3,0/0,9 |  | шт. | 30 |
| 28 | # Термоусаживаемая трубка ТУТ кнг 12,74/4,3 (с клеевым подслоем негорючая с коэффициентом усадки 3:1) соответствует требованиям ТУ 2247-002-59861269-2006 # - Материал: полиолефин с термоплавким клеевым подслоем # - Горючесть: с подавлением горения # - Относительное удлинение при разрыве: 350% # - Температура усадки: 105° # - Прочность на растяжение: 10 MПа # - Электрическая прочность: 20 кВ/мм # - Рабочее напряжение: 1 кВ # - Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом / см # - Цвет: черный # - Стандартная длина, м: 1,22 # - Номинальный диаметр трубки до/после усадки, мм: 12,7/4,3 |  | шт. | 30 |
| 29 | # Термоусаживаемая трубка ТУТ кнг 18/6 (с клеевым подслоем негорючая с коэффициентом усадки 3:1) соответствует требованиям ТУ 2247-002-59861269-2006 # - Материал: полиолефин с термоплавким клеевым подслоем # - Горючесть: с подавлением горения # - Относительное удлинение при разрыве: 350% # - Температура усадки: 105° # - Прочность на растяжение: 10 MПа # - Электрическая прочность: 20 кВ/мм # - Рабочее напряжение: 1 кВ # - Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом / см # - Цвет: черный # - Стандартная длина, м: 1,22 # - Номинальный диаметр трубки до/после усадки, мм: 18/6 |  | шт. | 30 |
| 30 | # Термоусаживаемая трубка ТУТ кнг 24/8 (с клеевым подслоем негорючая с коэффициентом усадки 3:1) соответствует требованиям ТУ 2247-002-59861269-2006 # - Материал: полиолефин с термоплавким клеевым подслоем # - Горючесть: с подавлением горения # - Относительное удлинение при разрыве: 350% # - Температура усадки: 105° # - Прочность на растяжение: 10 MПа # - Электрическая прочность: 20 кВ/мм # - Рабочее напряжение: 1 кВ # - Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом / см # - Цвет: черный # - Стандартная длина, м: 1,22 # - Номинальный диаметр трубки до/после усадки, мм: 24/8 |  | шт. | 30 |
| 31 | # Кронштейн анкерный СА-1500 соответствует требованиям стандарта NF C33 041 и 042 - Материал: специальный алюминиевый сплав - Разрушающая нагрузка, кН: 15 - Рекомендуемая рабочая нагрузка, кН: 5 # - Масса, кг - 0,18 # - Максимальный угол отклонения: 50° для одинарного и 100° для двойного анкерного крепления # - Диаметр крепёжного болта, мм: 14 - 16 # - Сечение монтажной ленты (ЛМ-20), мм: 20 х 0,7 |  | шт. | 20 |
| 32 | Зажим анкерный PA-1500 соответствует требованиям стандарта NF C 33 041 и 042 -Материалы корпус зажима из корозионостойкого алюминиевого сплава; самонастраеваемые клинья из погодо- и ультрафиолетостойкого полимера, усиленного стекловолоконной структурой; тросик с изолированным погодостойким седлом из нержавеющей стали - Сечение жилы нулевого провода, мм2: 50; 70 - Диаметр несущего нейтрального провода, мм2: 12 - Разрушающая нагрузка, кН: 15 - Рекомендуемая рабочая нагрузка, кН: 5 - Масса, кг: 0,34 |  | шт. | 10 |
| 33 | Зажим анкерный PA-95-2000 соответствует требованиям стандарта NF C33 041 и 042 -Материалы корпус зажима из корозионостойкого алюминиевого сплава; самонастраеваемые клинья из погодо- и ультрафиолетостойкого полимера, усиленного стекловолоконной структурой; тросик с изолированным погодостойким седлом из нержавеющей стали - Сечение жилы нулевого провода, мм2: 95 - Диаметр несущего нейтрального провода, мм2: 16 - Разрушающая нагрузка, кН: 20 - Рекомендуемая рабочая нагрузка, кН: 7 - Масса, кг: 0,41 |  | шт. | 10 |
| 34 | Комплект промежуточный с кронштейном ES 95-2000 (арматура СИП) соответствует требованиям стандартов NF C 33 040, CENELEC pr EN 50483-2 - Состоит из зажима промежуточного и кронштейна промежуточного - Материал зажима промежуточного: погодо- и ультрафиолетостойкий полимер, усиленный стекловолоконной структурой - Материал кронштейна : алюминиевый коррозионостойкий сплав - Сечение жилы несущего нейтрального провода, мм: 50; 70; 95 - Диаметр несущего нейтрального провода, мм: 15,5 - Разрушающая нагрузка, кН: 16; - Масса комплекта, кг: 0,34 |  | шт. | 10 |
| 35 | Провод А 16 ГОСТ 839-80: - Материалы: алюминий содержания 99,7%; смазка нейтральная нагревостойкая - Номинальное сечение, мм2: 16 ## - Диаметр провода, мм: 5,1 - Электрическое сопротивление 1км провода постоянному току при 20°С, Ом:1,8007 - Разрывное усилие провода, Н: 3021 - Масса 1км провода, кг: 43 - ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 |  | м | 200 |
| 36 | Провод А 35 ГОСТ 839-80: ## - Материалы: алюминий содержания 99,7%; смазка нейтральная нагревостойкая -Номинальное сечение, мм2: 35 ## - Диаметр провода, мм: 7,5 - Электрическое сопротивление 1км провода постоянному току при 20°С, Ом: 0,8347 - Разрывное усилие провода, Н: 5913 - Масса 1км провода, кг: 94 - ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 |  | м | 200 |
| 37 | Провод А 50 ГОСТ 839-80: ## - Материалы: алюминий содержания 99,7%; смазка нейтральная нагревостойкая -Номинальное сечение, мм2: 50 ## - Диаметр провода, мм: 9,0 - Электрическое сопротивление 1км провода постоянному току при 20°С, Ом: 0,5784 - Разрывное усилие провода, Н: 8198 - Масса 1км провода, кг: 43 - ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 |  | м | 200 |
| 38 | Кабель ААБЛ-10 3х120 с бумажной маслопропитанной изоляцией, алюминиевой оболочкой и токопроводящими жилами, бронированный (стальная лента) соответствуют требованиям ГОСТ 18410-73 - Напряжение, кВ: 10 - Вес кабеля, кг/м: 3,700 - Количество жил: 3 - Сечение жил кабеля, мм2: 120 - Наружный диаметр кабеля, мм: 51,3 - Срок службы : 30лет |  | м | 100 |
| 39 | Кабель АВБбШв-1 4х 35 с изоляцией из ПВХ пластиката, круглыми алюминиевыми токопроводящими жилами, бронированный (стальная лента) соответствуют требованиям ГОСТ 16442-80 - Номинальное напряжение, кВ: 1 - Вес кабеля, кг/м: 1,291 - Количество жил: 4 - Сечение жил кабеля, мм2: 35 - Наружный диаметр кабеля, мм: 28,8 - Срок службы : 30лет |  | м | 250 |
| 40 | Кабель АВБбШв-1 4х 70 с изоляцией из ПВХ пластиката, алюминиевыми токопроводящими жилами, бронированный (стальная лента) соответствуют требованиям ГОСТ 16442-80 - Номинальное напряжение, кВ: 1 - Вес кабеля, кг/м: 1,964 - Количество жил: 4 - Сечение жил кабеля, мм2: 70 - Наружный диаметр кабеля, мм: 37,2 - Срок службы : 30лет |  | м | 250 |
| 41 | Кабель АВБбШв-1 4х 120 с изоляцией из ПВХ пластиката, алюминиевыми токопроводящими жилами, бронированный (стальная лента) соответствуют требованиям ГОСТ 16442-80 - Номинальное напряжение, кВ: 1 - Вес кабеля, кг/м: 2,828 - Количество жил: 4 - Сечение жил кабеля, мм2: 120 - Наружный диаметр кабеля, мм: 42,69 - Срок службы : 30лет |  | м | 100 |
| 42 | Кабель АВБбШв-1 4х 150 с изоляцией из ПВХ пластиката, алюминиевыми токопроводящими жилами, бронированный (стальная лента) соответствуют требованиям ГОСТ 16442-80 - Номинальное напряжение, кВ: 1 - Вес кабеля, кг/м: 3,204 - Количество жил: 4 - Сечение жил кабеля, мм2: 150 - Срок службы : 30лет |  | м | 250 |
| 43 | Провод СИП-4 4х70 (самонесущий изолированный провод) - 4 скрученных провода с изоляцией из светостабилизационного сшитого полиэтилена, алюминиевыми круглыми, многопроволочными, уплотнёнными жилами; нулевая жила несёт механическую нагрузку (для подвески СИП); соответствуют требованиям ТУ 16-705.500-2006; провода в составе СИП соответствуют ГОСТ Р 52373-2005 - Номинальное напряжение, кВ: 1 - Вес провода (кабеля), кг/м: 0,987 - Количество жил: 4 - Число проволок в жиле, шт: 7 - Наружный диаметр токопроводящей жилы, мм: 9,95 - Сечение жил, мм2: 70 - Наружный диаметр, мм: 30,9 - Срок службы: 40лет |  | м | 500 |
| 44 | Провод СИП-4 4х95 (самонесущий изолированный провод) - 4 скрученных провода с изоляцией из светостабилизационного сшитого полиэтилена, алюминиевыми круглыми, многопроволочными, уплотнёнными жилами; нулевая жила несёт механическую нагрузку (для подвески СИП); соответствует требованиям ТУ 16-705.500-2006; провода в составе СИП соответствуют ГОСТ Р 52373-2005 - Номинальное напряжение, кВ: 1 - Вес провода (кабеля), кг/м: 1,307 - Количество жил: 4 - Число проволок в жиле, шт: 7 - Наружный диаметр токопроводящей жилы, мм: 11,7 - Сечение жил, мм2: 95 - Наружный диаметр, мм: 35,4 - Срок службы: 40лет |  | м | 500 |
| 45 | Лента из нержавеющей стали ЛМ 20 или аналоги: F2007, COT37, F207, ЛМ-50(арматура СИП), соответствует требованиям ТУ3449-002-34025023-2003 # - Материал: коррозионностойкая нержавеющая сталь # - Ширина, мм: 20 # - Толщина, мм: 0,7 # - Длина, м: 30 # - Разрушающая нагрузка 2 хомутов (верхнего и нижнего) из 1 витка ленты, кгс: 440 # - Вес рулона ленты 25м вместе с упаковкой, кг : 2,73 |  | м | 125 |
| 46 | Скрепа СМ 20 или аналоги: NC 20,А200, (арматура СИП) для фиксации ленты ЛМ 20, F 207, соответствует требованиям ТУ 3449-037-97284872-2010 # - Материал: коррозионностойкая нержавеющая сталь # - Ширина, мм: 20 # - Длина, мм: 21 # - Толщина, мм: 1,1 # - Упаковка 100шт. |  | шт. | 100 |
| 47 | # Скрепа СУ-20 или аналоги: C 20 EKF, BIB 20, NB 20 NILED (арматураСИП),соответствует требованиям ТУ 3449-037-97284872-2010 # - Материал: коррозионностойкая нержавеющая сталь # - Ширина, мм: 20 # - Разрывное усилие, кг/м м²: 70 # - Упаковка 100шт. |  | шт. | 100 |
| 48 | Стяжной хомут CSB (арматура СИП), соответствует требованиям стандарта NF C 33 041 и 042 - Материал: погодо- и ультрафиолетостойкий (галогенонесодержащий) полимер, не поддерживающий горение - Цвет: чёрный # - Ширина, мм: 9 # - Длина, мм: 180 - Диаметр провода, мм: 45 - Разрушающая нагрузка, кН: 0,35 - Масса, кг: 0,026 # - Упаковка 100шт. |  | шт. | 200 |
| 6. Срок поставки |  | С момента заключения контракта в течение 10 календарных дней |  |  |
| 7. Гарантийные обязательства |  | Материальные ресурсы (электроизделия) должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации. Гарантийный срок материальных ресурсов составляет 24 месяца со дня подписания сторонами акта приема - передачи без замечаний Заказчика. Соответствие качества материальных ресурсов должно соответствовать ГОСТам, подтверждено сертификатами качества и паспортами. |  |  |