Приложение № 1 к муниципальному контракту

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  проведение работ по обследованию размываемого склона берега реки Мулянки вдоль придомовой территории по ул. Куфонина, 32

| 1 | Основание для проведения работ | Решение Пермской городской Думы от 18.12.2012 №300 о бюджете гор. Перми на 2013 год и плановый период 2014-2015 г.г. Постановление Администрации города Перми № 818 от 09.10.2013 «Об утверждении инвестиционного проекта «Берегоукрепление реки Мулянки вдоль придомовой территории по ул. Куфонина, 32 (1-ый этап)». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место расположения объекта | г.Пермь, Дзержинский район, участок склона вдоль придомовой территории жилого дома по адресу: ул. Куфонина, 32 |
| 3 | Заказчик | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 4 | Материалы, предоставляемые Заказчиком | Доверенность на право получения собственными силами и за счёт собственных средств документов, необходимых для производства работ. Кадастровый паспорт земельного участка. |
| 5 | Стадийность | Работы по обследованию и инженерным изысканиям выполняются в одну стадию. Объемы работ по инженерным изысканиям уточняются по результатам сбора исходных данных, предварительного обследования, а также, в случае необходимости, в процессе выполнения изысканий (см. разд.8). Отчетная документация передается Заказчику в соответствии с указаниями разд.10. |
| 6 | Основные цели | 1. Определение технического состояния зданий, сооружений и конструкций, подпадающих в зону влияния оползневого участка. 2. Оценка фактического состояния склона и запасов и его устойчивости. 3. Определение необходимости технических и технологических мероприятий по обеспечению устойчивости склона, стабилизации инженерно-геологических условий на площадке и гарантированному обеспечению безаварийной эксплуатации зданий, сооружений и конструкций. |
| 7 | Участок работ | 1. Склон вдоль домов по ул. Куфонина, 30, 30/1, 32, включая собственно дома, сооружения и конструкции, расположенные в зоне возможного влияния оползня. Длина и очертания участка уточняются при обследовании. 2. В случае распространения оползневых процессов на прилегающие территории и существенного (более 20%) увеличения территории, подпадающей под влияние оползня уведомить об этом Заказчика и принять согласованное решение о границах, составе и объемах работ в рамках настоящего обследования. |
| 8 | Перечень выполняемых работ | 8.1. Подготовительные работы: сбор исходных данных, анализ имеющейся документации. 8.2. Предварительное визуальное обследование: - жилых домов, сооружений и конструкций, расположенных в предполагаемой зоне оползня; - участка склона на предмет наличия намечающихся признаков оползня. Выявление аварийных участков, если они имеются. Предварительное уточнение по визуальной оценке границ обследования. Предварительная оценка технического состояния. Уточнение объемов детального (инструментального) обследования и инженерных изысканий. В случае отсутствия информации обязательным является получение следующих сведений: - о фактическом режиме подземных вод; - о напластовании грунтов и их физико-механических свойствах (включая грунты основания); - о фактической крутизне откоса; - об изменении геометрии зданий и сооружений с момента завершения последних мониторинговых наблюдений. 8.3. Выполнение детального (инструментального) обследования и инженерных изысканий в объемах, установленных при предварительном обследовании (п.8.2). 8.4. Анализ результатов обследования, выполнение необходимых расчетов. По результатам анализа и расчетов установить: - вид оползня, возможные виды оползня на участке; - причины возникновения, перечень возможных причин возникновения; - устойчивость склона; - очертания оползневого массива, влияние на соседние склоновые участки; - влияние застройки территории. 8.5. С учетом полученных результатов оценить: - техническое состояние зданий, сооружений и конструкций, расположенных в зоне оползня (возможного оползня); - запасы по устойчивости склона с учетом фактической ситуации и в случае организации регулярных работ по содержанию по специальному регламенту; - необходимость установки несущих, ограждающих и укрепляющих конструкций или их комплекса с разделением технических и технологических мероприятий по направленности и степени важности; - выдать рекомендации по режиму эксплуатации участка. 8.6. Составить технический отчет в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 9 | Требования к исполнителю | Членство в саморегулируемой организации. Наличие свидетельства о допуске в соответствии с перечнем видов работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом №624 от 30 декабря 2009 года: - I. Виды работ по инженерным изысканиям - 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: - 1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами - 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений. - 1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. - 2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий: - 2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500-1:250000. - 2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод. - 2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории. - 2.4. Гидрогеологические исследования. - 2.5. Инженерно-геофизические исследования. - 5. Работы в составе инженерно-технических изысканий. (Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения): - 5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов. - 5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай. - 5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования. - 5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой. - 5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета фундаментов и конструкций зданий и сооружений. - 5.6. Геотехнический контроль строительства зданий и сооружений и прилегающих территорий. - 6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений. - II. Виды работ по подготовке проектной документации - 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: - 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения отдельных видов работ Субподрядной организации, Подрядчик предоставляет также копию свидетельства о допуске к видам работ «13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)» и дополнительно представляет информацию о субподрядных организациях, привлекаемых для выполнения работ, в рамках проверки их соответствия требованиям законодательства к лицам, осуществляющим поручаемый им вид работ (наличие свидетельств о допуске к видам работ). |
| 10 | Требования к результатам работ | ##### Передать Заказчику: ##### 1. Технический отчет по обследованию выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе. 2. Отчет об инженерно-геологических изысканиях выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе. 3. Отчет об инженерно-геодезических изысканиях выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе. |
| 11 | Срок выполнения работ | 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. |
| 12 | Требования к качеству выполнения работ | Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов РФ. |
| 13 | Особые условия | Исполнитель обязан в случае необходимости в рамках состава работ по обследованию составить любые промежуточные или дополнительные документы по указанию Заказчика (предварительное Заключение о техническом состоянии и проч.) за свой счет. По результатам обследования в отчётной документации необходимо указать площадь участка, на котором необходимо проведение мероприятий по обеспечению устойчивости склона. |