УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления муниципального заказа администрации города Перми

_______________ Р.Ю.Чепкасов

«___» __________ 2013 года

Изменения в

ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на «Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района города Перми (парк культуры и отдыха «Балатово»)».

Внести следующие изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме:

- Приложение №13 к проекту муниципального контракта (Приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) читать в следующей редакции:

Приложение № 13

к Муниципальному контракту № __

от «__»_________2013 г.

- Общие требования к содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми

Общие требования по содержанию объектов озеленения

общего пользования в летний период.

1. Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории газонов, дорожек, площадок, цветников производится ежедневно на протяжении всего дня. Первый сбор мусора осуществляется до 8.00 часов утра. Вывозка смета и мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение рабочей смены. Не допускается складирование на объекте различных материалов, мешков с мусором. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту.

2. Комплексная очистка газонов, цветников, древесно-кустарниковой растительности, дорожек и площадок производится в весенние и осенние периоды (сроки могут корректироваться Заказчиком). Элементы озеленения очищаются от грязи, листвы, усохшей травы, мусора, механических остатков противогололедных реагентов после зимнего периода (различных видов загрязнения); газоны прочесываются граблями.

3. Уборка покрытий дорожек и площадок производится дорожно-коммунальной техникой весом не более 3700 кг, обеспечивая безопасность прохода пешеходов. Не допускается заезд техники на газон, а так же очистка твердого покрытия в радиусе 1,5 м от скамей, урн, МАФ. В случае порчи, при производстве работ, газонного и твердого покрытий, бортового камня, МАФ Подрядчик обязан восстановить поврежденные участки за счет собственных средств. Необходимо регулярно производить раскряжёвку и вывозку сломанных деревьев и ветвей на объекте.

4.В течение всего вегетационного периода необходимо регулярно производить полив, прополку, рыхление, внесение органических и минеральных удобрений (с последующей заделкой в почву) в цветники, древесно-кустарниковые насаждения, исходя из потребности различных цветочных культур и древесных насаждений в питании, а также в зависимости от погодных условий и агротехнических приемов выращивания. Внесение комплексных удобрений в цветники и древесно-кустарниковые насаждения производить при Заказчике, о времени и месте Подрядчик сообщает Заказчику в письменном виде не менее чем за 48 часов до начала проведения работ.

5. Устройство однолетних цветников выполняется из однолетников - декоративных травянистых растений, цикл которых ограничен одним сезоном вегетации и ковровых растений – низкие декоративно-лиственные или обильно цветущих травянистых растений определенного рода, каждое из которых в массе даёт плотную поверхность определенного цвета. Рассада цветочных растений должна иметь высоту не менее 10 см (без корневой системы) и не более 15 см (без корневой системы) на момент высадки в цветник. Растения принадлежавшие одному роду должны быть одного и того же вида, сорта, цвета, оттенка, а так же одинаковые по высоте, в стадии цветения (для цветущих однолетников), после посадки иметь вид равномерного сомкнутого цветочного ковра. Все растения должны иметь закрытую корневую систему.

Цветовая гамма и рисунок, ассортимент, характеристики растений, сорт, цвет, количество рассады, схема посадки согласовывается с Заказчиком в письменном виде в срок до первого апреля. Эскизы цветников должны быть выполнены в масштабе 1:200 при площади до 100 м2, при площади более 100 м2 – в масштабе 1:500. Не прижившиеся, отцветшие, сломанные растения заменять в течение 24 часов с момента обнаружения. Почва должна быть влажной на всю глубину залегания корней в течение всего вегетативного периода. Полив цветочных культур осуществляется строго в утренние или вечерние часы, в зависимости от погодных условий. Полив осуществляется под корень растения без напора струи воды или методом точечного рассеивания. Все деформации верхнего слоя почвы после полива должны быть устранены. Непосредственно после полива производится рыхление верхнего слоя почвы на глубину 2-3 см. Перед посадкой цветочных культур Подрядчик предоставляет все количество рассады на освидетельствование Заказчику, после чего составляется акт о разрешение высадки рассады на объект. Рассада цветочных культур должна соответствовать Приложению №4 к техническому заданию. Посадка рассады в цветники выполняется с первого июня до десятого июня по графику согласованному в письменном виде с Заказчиком.

Посадку цветочной рассады необходимо производить строго в утренние (до 9-00) и вечерние часы (после 19-00), сразу после посадки рассады произвести полив цветников. Полив в дневные часы не допускается. Посадка цветников выполняется из однолетних цветочных культур с соблюдением агротехнологии, с использованием специальных инструментов (мотыжки, посадочные совки, грабли). При устройстве цветников из однолетников - количество рассады высаживаемое на 1 м2 может корректироваться Заказчиком в зависимости от назначения цветника и параметров растений (от 25 шт. на 1м2 до 80 шт. на 1 м2). Норма высадки рассады увеличивается при устройстве ковровых цветников до 80 шт. на 1м2. В течение летнего сезона необходимо восполнять отпад цветочных культур, своевременно удалять погибшие экземпляры и отцветшие соцветия. Восстановление отпада подразумевает восстановление равномерного сомкнутого цветочного ковра в случае урона, наносимого неблагоприятными внешними и погодными факторами, болезнями, вредителями и стрессом растений, а также животными и третьими лицами. Регулярно производить стрижку бордюрных газонов у цветников.

При рыхлении и прополке цветников не допускается удаление культурных растений. В случае несоблюдения данного условия Подрядчик в течение 3 дней согласовывает с Заказчиком посадочный материал и восстанавливает ущерб в полном объеме за счет собственных средств. При удалении сорных трав земля с корней тщательно стряхивается, разравнивается по поверхности цветника. 	Необходимо своевременное принятие мер по предотвращению распространения вредителей и болезней в цветниках.

6. Луковичные культуры (тюльпаны, мускари) необходимо содержать в соответствии с технологиями, сроками агротехники с соблюдением всех этапов развития луковичных культур. Луковичные культуры должны быть выкопаны после цветения в присутствии представителя Заказчика. Хранить луковичные растения необходимо с соблюдением температурного, светового режимов на базе Подрядчика. Высадка производится осенью в открытый грунт. Технология содержания зависит от сорта луковичных культур. Луковичным растениям необходимо предоставить достаточное количество воды в период вегетации с расчетом увлажнения почвенного слоя на глубину 30—40 см. Вода для полива должна быть не холодная; при поливе не должна попадать на листья.

7. Для защиты цветочных культур от весенних и осенних заморозков необходимо использовать укрывной материал. На зимний период (с 15 октября по 14 апреля) необходимо произвести укрытие цветников из многолетних растений еловым лапником или укрывным материалом. Перед укрытием у растений срезать все побеги и листья на высоте 6-12 см от земли. Снимать укрытие в весенний период по согласованию с Заказчиком.

8. При рыхлении прикорневого слоя почвы у древесно-кустарниковых насаждений удаляются сорняки, усохшие и больные ветви. Рыхление производится на глубину 5-10 см. Работы следует производить специальными орудиями (малые ручные тяпки, малые ручные мотыжки с зубьями), лопатами рыхление не допускается. Приствольные канавки при обработке живой изгороди должны быть ровные и идти по проекции кроны. Приствольные круги кустов и деревьев должны иметь симметричную округлую форму.

9. Санитарная, формовочная, омолаживающая обрезка, стрижка крон применяется к деревьям, кустарникам и живым изгородям в зависимости от их возраста, породы и агротехники выращивания. Породы деревьев и кустарников, цветение которых происходит на побегах прошлого года (раннецветущие виды спирей, виды сирени, чубушника, боярышника и др.) следует стричь и проводить формовочную обрезку только после цветения. Санитарная прочистка входит в состав мероприятий по комплексной уборке территории (в весенний и осенний периоды по согласованию с Заказчиком). У молодых деревьев (к молодым деревьям относятся все древесные насаждения, у которых диаметр ствола до 20 см) таких как липа, яблоня, клен формируется округлая форма кроны на штамбе, у остальных пород деревьев удаляются прикорневые порослевые побеги. Все молодые деревья должны быть подвязаны между двух колышек «восьмёркой». Колышек должен быть круглого сечения высотой 2/3 высоты дерева, заглублен в землю на 50 см.

Обрезка живой изгороди должна производиться: формовочная – садовыми ножницами, секатором или кусторезом, санитарная – только секатором или ручным сучкорезом (силовым секатором). Обрезка деревьев и кустарников производится ручной пилой, секатором или ручным сучкорезом. Инструменты для обрезки должны быть исправны, режущие элементы заточены; секатор для обрезки должен иметь полукруглое лезвие. Работа с секатором и сучкорезом должна обеспечить гладкий легкий срез без задиров коры. Необходимо сразу после стрижки убирать обстриженные побеги с поверхности живой изгороди.

Необходимо своевременное принятие мер по предотвращению распространения вредителей и болезней (при их обнаружении), лечение ран и механических повреждений. Все молодые посадки должны быть подвязаны к колышкам и иметь вертикальное положение.

В осенний период необходимо проводить мероприятия для подготовки деревьев, кустарников и живых изгородей к зиме. Необходимо утеплять корневую систему от вымерзания – приствольные лунки засыпаются грубым парниковым перегноем, торфом, компостом слоем 10-15 см. Весной корневая шейка деревьев освобождается от земли и утеплительного материала.

Защиту от солнечных ожогов и утепление стволов следует производить до 15 октября с использованием деревянных каркасов (для туи, ели, можжевельника, сосна), обтянутых укрывным материалом. Снимать укрытие после таяния основной снежной массы.

10. Уход за обыкновенными газонами необходимо начинать с 15 апреля (текущего года). После просыхания почвы на поверхности газона проводят боронование или прочесывание граблями для удаления остатков отмершей травы, мусора и рыхление поверхности почвы. Необходимо регулярно проводить кошение газона. Высота скашивания 7-10 см. Газон в осенний период, до установления снежного покрова, следует своевременно очищать от листьев и сухих веток, накопившегося мусора.

11.Уход за партерными газонами необходимо начинать с 15 апреля (текущего года), после схода снега. После просыхания почвы на поверхности газона проводят боронование или прочесывание граблями для удаления остатков отмершей травы, мусора и рыхления поверхности почвы. Необходимо регулярно проводить полив, внесение удобрений, локальную подсыпку плодородного грунта, кошение, прополку газона, защиту травостоя от болезней и вредителей, прокалывание дернины для обеспечения необходимой аэрации. В среднем высота скашивания для партерных газонов должна быть 5 см, но не ниже 4 см. Полив газонов следует проводить до полного увлажнения почвы на глубину 15—20 см, строго в утренние (до 9-00) или вечерние часы (после 19-00) согласно технологии выращивания и погодных условий. Внесение удобрений осуществляется в несколько сроков, учитывая погодные условия и агротехнику возделывания газона. При подкормках следует использовать специальные комплексные удобрения для газонов, соответствующие данному сезону. Необходимо поддерживать нейтральную реакцию почвы. Удаление сорняков следует проводить аккуратно, не повреждая прилегающее газонное покрытие, с использованием специальных инструментов (садовая вилка, корнеудалитель садовый, очиститель щелевой). Газон в осенний период (до 14 октября), до установления снежного покрова, следует своевременно очищать от листьев и сухих веток, накопившегося мусора, а также произвести его обработку комплексным удобрением для подготовки к зиме.

Содержание партерных газонов осуществляется по следующей технологии:

- комплексная очистка газонов весной и осенью (сбор различных видов загрязнения, прочесывание граблями, аэрация);

- сбор мусора с газонного покрытия;

- кошение травы (при достижении травой высоты более 5 см);

- сбор скошенной травы и листвы по мере кошения в течение рабочей смены;

- полив должен обеспечивать увлажнение почвы на глубину 15—20 см. Контроль влажности почвы ведет Подрядчик в период с пятнадцатого апреля по четырнадцатое октября;

- удаление сорняков;

- аэрация, прокалывание газонного покрытия на глубину 15-20 см;

- складирование мусора, веток на газоне не допускается;

- подкормка осуществляется не менее 6 раз за период содержания;

- удаление поросли у взрослых деревьев, появляющихся на поверхности газона.

12. Монтаж модулей вертикального озеленения осуществляется до 01 июня (текущего года), демонтаж производится 30 сентября (текущего года), сроки могут корректироваться Заказчиком в письменном виде. Металлические каркасы вертикального озеленения моются и красятся в срок до 31 мая. Цвет краски согласовывается с Заказчиком в письменном виде, окраска должна производиться (молотковой краской) Эмалью по ржавчине "Poli - Hammer" или эквивалент. Вид и ассортимент растений согласовывается с Заказчиком до 1 апреля (текущего года). Расстановка чаш вертикального озеленения на объекте согласовывается с Заказчиком в письменном виде, в схеме указывается расстояние между чашами, высота от уровня земли, цветовая гамма чаш. Подготовка чаш к посадке в них растений осуществляется до 01 мая (текущего года). Подготовка почвы и посадка растений в чаши должны производиться в теплицах в период бутонизации рассады. Высадка цветочной рассады в чаши производится до 05 мая (текущего года). Цветочная рассада доращивается на базе Подрядчика с соблюдением агробиологических особенностей формирования и возделывания цветочных культур. Насыпка дренажного материала в чашу – не менее 2-х см, распределение плодородной земли с добавлением комплекса удобрений для однолетних цветочных культур – с использованием гидрогеля. Почвогрунт насыпается в чаши до первого уровня края чаши. Полив осуществляется с добавлением регулятора роста и защиты – типа «Эпин» - не менее 1 мл/5 л. воды или эквивалент, внесение комплексных удобрений – не менее 25 г/ 1 м2. До момента производства работ по монтажу чаш цветочные культуры должны укорениться, зацвести, а так же сформировать равномерную цветущую крону (высотой не менее 20 см. от верхнего края чаши, длина ампельных побегов не менее 15 см, побеги должны равномерно свисать  по окружности чаши). Чаши вертикального озеленения монтируются на опоры с уже высаженными цветочными культурами. Чаши должны быть чистыми при монтаже и в течение всего периода нахождения на объекте (без подтеков, размывов, надписей, объявлений). После демонтажа 30 сентября (текущего года) или по заданию Заказчика, Подрядчик увозит чаши на базу, моет их и сдает Заказчику в чистом виде. Помыв чаш на объекте не допускается. Представитель Подрядчика привозит чаши и крепления на склад Заказчика, подписывает акт приемки-передачи. Также представитель Подрядчика привозит на склад и передает Заказчику почвогрунт из чаш в мешках.

Полив цветочных культур в чашах вертикального озеленения осуществляется строго в утренние (до 9-00) или вечерние часы (после 19-00), в зависимости от погодных условий, под корень без напора струи воды. Все деформации верхнего слоя почвы после полива должны быть устранены. Почва должна быть влажной на протяжении всего периода вегетации. Непосредственно после полива производят рыхление верхнего слоя почвы на глубину 2-3 см. Подрядчик должен обеспечивать доступ представителя Заказчика к чашам вертикального озеленения во время проведения осмотров для составления актов контрольной проверки.

13. Перед покраской необходимо подготовить поверхность - промыть элементы скамей, урн, ограждений, конструкций вертикального озеленения, при наличии дефектов, неровностей поверхности - ошкурить, удалить надписи и отслаивающуюся краску. Покраска ограждений, скамей, урн, выполняется до 30 апреля, краска ПФ – 115 (цвет согласовывается с Заказчиком). Деревянные элементы скамей окрашиваются водоустойчивой пропиткой «Пенетрекс-универсал» или эквивалент. Окрашенная древесина должна сохранять видимой свою естественную текстуру. За нарушение технологии Заказчик выдает письменное предписание.

14. Подрядчик ежедневно выполняет осмотр объекта, предоставляет Заказчику общий журнал работ. Записи в журналах должны соответствовать фактически выполненным работам и фактическому состоянию элементов благоустройства на объекте.

15. Представитель Подрядчика и Заказчика регулярно осуществляют выезды на объект с составлением актов контрольной проверки качества работ, отражающих состояние элементов благоустройства в соответствии с критериями оценки качества работ, не менее 4 раз за отчетный период, с фотофиксацией. По окончании отчетного периода составляется акт приемки выполненных работ за отчетный период.

16. Необходимо регулярно следить за внешним видом объекта и состоянием зеленых насаждений, их количеством. Своевременно предоставлять Заказчику данные о нанесение ущерба объекту (количество, вид элемента озеленения). Все элементы озеленения и благоустройства, находящиеся в границах объекта, а также материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, являются муниципальной собственностью. Не допускается изменение типа, цвета, количества, элементов благоустройства, вывоз, исключение или замена элементов и материалов без письменного разрешения, которое выдает Заказчик. Подрядчик за счет собственных средств возмещает ущерб, причиненный при выполнении работ по содержанию. Подрядчик обеспечивает безопасность нахождения людей на территории объекта.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению № 1к техническому заданию.

Требования для содержания территории объектов озеленения

общего пользования в зимний период.

Необходимо производить очистку дорожек, площадок и тротуаров от снега, при возникновении скользкости или гололеда - посыпку фрикционным противогололедным материалом пешеходных зон, ступеней лестниц, в весенний период - рыхление снега и организацию отвода талых вод.

В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения массового гололеда обработка дорожек, площадок и тротуаров производится до начала выпадения осадков.

Указанная технологическая операция и время ее выполнения в экстремальных погодных условиях определяются действующими техническими нормами и правилами.

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются фрикционным противогололедным материалом наиболее опасные участки для движения пешеходов (спуски, подъемы, подходы к социальным сферам).

По окончании обработки мест, наиболее опасных для движения пешеходов, производится сплошная обработка дорожек и площадок фрикционным противогололедным материалом. В технологическом цикле "обработка-подметание" доли той и другой операции должны быть равными (количество обработанных реагентами площадей должно соответствовать количеству подметенных).

В периоды между снегопадами покрытие тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должно своевременно очищаться от снежно-ледовых образований. Допускается наличие ровного уплотненного слоя снега толщиной, не превышающей установленных требований.

Тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться фрикционным противогололедным материалом. Снегоуборочные работы (механизированная очистка и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках начинаются сразу по окончании снегопада. Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать: 8 часов после окончания снегопада.

Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории дорожек, площадок, газонов производится ежедневно, вывозка мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток после сбора.

Необходимо производить очистку скамей, урн, МАФ от снежно-ледяных образований и мусора.

Первая уборка объектов озеленения заканчивается к 8 часам утра. Работы по содержанию зависят от фактического наступления летнего или зимнего периода, что определяется действующими метеорологическими (погодными) условиями. Периоды выполнения работ: - зимнее содержание с 21.12. по 14.04.; с 15.10. – 20.12.; - летнее содержание с 15.04. по 14.10.; При различных погодных условиях (сильный снегопад, дожди, бесснежные дни) по заданию Заказчика Подрядчик должен корректировать периодичность уборки.

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся владельцами техники в срок до 14 октября (текущего года).

Организация, осуществляющая содержание объектов озеленения, до 14 октября (текущего года) должна обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества фрикционного противогололёдного материала, для обработки дорожек и площадок на объектах озеленения не допускается применение химических реагентов.

Технология и режимы производства работ по содержанию, выполняемых на территории объектов города, должны обеспечивать беспрепятственное движение пешеходов независимо от погодных условий.

При уборке в зимний период дорожек, площадок на объектах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод. Сбор мусора осуществляется со всей территории объекта – газонов и тротуаров.

Требования к содержанию дорожек и площадок на объектах озеленения общего пользования

В результате содержания дорожек и площадок на объектах озеленения общего пользования должна обеспечиваться безопасность движения.

В случае появления опасного повреждения пешеходной части (провал плиты и другое), влияющего на безопасность движения, Подрядчик обязан сообщить Заказчику о случившемся в тот же день и принять срочные меры по организации безопасности движения (с ограничением или без ограничения прохода), или принять решение о его приостановке.

Особенности содержания дорожек и площадок на объектах озеленения общего пользования в летний период:

- до начала интенсивного таяния снега с дорожек и площадок должен быть удален снег и снежно-ледяные образования. После просыхания покрытие тщательно очищают от грязи, пыли, противогололедного материала;

- дорожки и площадки должны быть очищены от различного рода загрязнений. Ограждения должны находиться в чистом состоянии. Весь мусор с дорожек и площадок необходимо вывозить на полигон ТБО в течение рабочей смены. Сброс мусора через водоотводные трубки и смотровые люки не допускается.

Особенности содержания дорожек и площадок на объектах озеленения общего пользования в зимний период:

- содержание дорожек и площадок в зимний период представляет собой комплекс работ по очистке поверхности от снега, борьбе с зимней скользкостью и наледями, пропуску ледохода и паводковых вод. В случае возникновения непредвиденных ситуаций - появления существенных дефектов дорожек и площадок, вызванных чрезвычайными обстоятельствами, - выставлять соответствующие (предупреждающие) знаки немедленно;

- распределение фрикционного противогололедного материала осуществляется по всей ширине дорожек и площадок;

- использование противогололедных материалов с содержанием хлоридов допускается в исключительных случаях по согласованию с Заказчиком. При этом добавление в составы ингибиторов является обязательным;

- При использовании в качестве фрикционного противогололедного материала составов песка или иных материалов размер зерен должен составлять 2-5 мм, состав не должен содержать глинистых или илистых примесей;

- при применении фрикционного материала его распределение выполняется после или в процессе образования скользкости.

- уборка снега выполняется по всей ширине дорожного полотна.

- толщина слоя рыхлого снега должна соответствовать требованиям действующих технических правил, регламентов, инструкций, иных актов, регулирующих вопросы содержания дорожек и площадок;

- время уборки снега определяется с момента окончания снегопада (метели) или после четырех часов непрерывно выпадающих осадков до момента завершения работ.

Показатели состояния элементов благоустройства объектов

озеленения на территории города Перми

1. Требования к содержанию элементов благоустройства объектов

озеленения на территории города Перми в летний период

1.1. Объекты озеленения 1-й категории

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания * |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | допустимый | средний | высокий |
| Дорожки, площадки, тротуары |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях, в швах между плитками | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Малые архитектурные формы |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Газоны |  |  |  |
| Допустимая высота травостоя | До 15 см | До 12 см | До 10 см |
| Невыполнение весеннего рыхления снега | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие листвы и мусора после комплексной очистки | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих листьев | 10-15% | 5-10% | 0-5% |
| Древесные насаждения (рядовые, одиночные, групповые посадки) |  |  |  |
| Наличие поросли у взрослых деревьев | 5% | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди) |  |  |  |
| Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки | 10% | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подкорма | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Цветники |  |  |  |
| Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Несоблюдение плотности посадки | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие болезней и вредителей | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие полива | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие деления многолетников и пересадки | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие рыхления почвы в цветниках | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

1.2. Объекты озеленения 2-й категории

| Показатели состояния конструктивных элементов |  | Уровни содержания * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимальный | допустимый | средний | высокий |
| Дорожки, площадки и тротуары |  |  |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Допускается незначительное количество смета вдоль бордюрного камня (не более 10% от площади покрытия) |  | Допускается незначительное количество смета вдоль бордюрного камня (не более 5% от площади покрытия) | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях и в швах между плитками | Не более 10% |  | 3-5% | Не допускается | Не допускается |
| Малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие дефектов | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов | Не более 10% от площади окрашиваемого покрытия |  | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Газоны |  |  |  |  |  |
| Допустимая высота травостоя | До 15 см |  | До 15 см | До 15 см | До 15 см |
| Невыполнение весеннего рыхления снега | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие мусора | 10% |  | 5% | Не допускается | Не допускается |
| Наличие листвы и мусора после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре | Не более 5% от площади уборки |  | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих листьев | 15-20% |  | 10-15% | 5-10% | 0-5% |
| Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не более 20% |  | Не более 10% | Не допускается | Не допускается |
| Древесные насаждения (рядовые, одиночные, групповые посадки) |  |  |  |  |  |
| Наличие поросли у взрослых деревьев | Не более 10% от площади приствольного круга |  | Не более 5% от площади приствольного круга | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% |  | 5-10% | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих ветвей | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди) |  |  |  |  |  |
| Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки | Не более 20% |  | Не более 10% | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не более 10% от площади приствольного круга |  | Не более 5% от площади приствольного круга | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подкорма | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Цветники |  |  |  |  |  |
| Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Несоблюдение плотности посадки | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие болезней и вредителей | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие полива | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | Не более 10% от площади цветников |  | Не более 5% от площади цветников | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие деления многолетников и пересадки | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие рыхления почвы в цветниках | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

1.3. Объекты озеленения 3-й категории

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимальный |  | допустимый |  | средний |  |  | высокий |  |
| Дорожки, площадки и тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Допускается незначительное количество смета вдоль бордюрного камня (не более 20% от площади покрытия) |  | Допускается незначительное количество смета вдоль бордюрного камня (не более 10% от площади покрытия) |  | Не допускается |  |  | Не допускается |  |
| Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях и в швах между плитками | Не более 20% |  | Не более 10% |  | Не допускается |  |  | Не допускается |  |
| Малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается |  | Не допускается |  |  | Не допускается |  | Не допускается |  |
| Наличие дефектов | Не допускается |  | Не допускается |  |  | Не допускается |  | Не допускается |  |
| Наличие неокрашенных элементов | Не более 20% от площади окрашиваемого покрытия |  | Не более 10% от площади окрашиваемого покрытия |  |  | Не допускается |  | Не допускается |  |
| Газон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота травостоя | До 15 см |  | До 15 см |  |  | До 15 см |  | До 15 см |  |
| Невыполнение весеннего рыхления снега | Не допускается |  | Не допускается |  |  | Не допускается |  | Не допускается |  |
| Наличие мусора | Не более 10% |  | Не более 5% |  |  | Не допускается |  | Не допускается |  |
| Наличие листвы и мусора после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре | Не более 15% от площади уборки |  | Не более 5% от площади уборки |  |  | Не допускается |  | Не допускается |  |
| Наличие сухих листьев | Не более 30% |  | Не более 20% |  |  | Не более 20% |  | Не более 10% |  |
| Вытаптываемость газона (учитывается, если объект после капремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не более 30% |  | Не более 20% |  |  | Не допускается |  | Не допускается |  |
| Древесные насаждения (рядовые, одиночные, групповые посадки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие поросли у взрослых деревьев | Не более 20% от площади приствольного круга |  | Не более 10% от площади приствольного круга |  |  | Не более 5% от площади приствольного круга |  | Не допускается |  |
| Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% |  | 5-10% |  |  | Не допускается |  | Не допускается |  |
| Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается |  | Не допускается |  |  | Не допускается |  | Не допускается |  |
| Наличие сухих ветвей | Не допускается |  | Не допускается |  |  | Не допускается |  | Не допускается |  |
| Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается |  | Не допускается |  |  | Не допускается |  | Не допускается |  |
| Наличие сухих, поврежденных ветвей, большого количества слабых побегов, загущающих посадки | Не более 20% |  | Не более 10% |  |  | Не допускается |  | Не допускается |  |
| Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается |  | Не допускается |  |  | Не допускается |  | Не допускается |  |
| Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается |  | Не допускается |  |  | Не допускается |  | Не допускается |  |
| Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп |  | Не более 20% от площади приствольного круга |  | Не более 10% от площади приствольного круга |  |  | Не более 5% от площади приствольного круга |  | Не допускается |
| Отсутствие подкорма |  | Не допускается |  | Не допускается |  |  | Не допускается |  | Не допускается |
| Цветники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города |  | Не допускается |  | Не допускается |  |  | Не допускается |  | Не допускается |
| Несоблюдение плотности посадки |  | Не более 10% |  | Не допускается |  |  | Не допускается |  | Не допускается |
| Наличие болезней и вредителей |  | Не допускается |  | Не допускается |  |  | Не допускается |  | Не допускается |
| Отсутствие полива |  | Не допускается |  | Не допускается |  |  | Не допускается |  | Не допускается |
| Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений |  | Не более 20% от площади цветников |  | Не более 10% от площади цветников |  |  | Не допускается |  | Не допускается |
| Отсутствие деления многолетников и пересадки |  | Не допускается |  | Не допускается |  |  | Не допускается |  | Не допускается |
| Отсутствие рыхления почвы в цветниках |  | Не допускается |  | Не допускается |  |  | Не допускается |  | Не допускается |
| Отсутствие подкормок |  | Не допускается |  | Не допускается |  |  | Не допускается |  | Не допускается |

2. Показатели состояния элементов благоустройства объектов

озеленения на территории города Перми в зимний период

2.1. Объекты озеленения 1-й категории

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания * |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | допустимый | средний | высокий |
| Дорожки, площадки, тротуары, лестницы |  |  |  |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 4 см | Не более 2 см | Не более 2 см |
| Толщина уплотненного снега | Не более 3 см | Не более 2 см | Не более 2 см |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 8 часов | Не более 8 часов | Не более 8 часов |
| Очистка главных дорог, аллей, ступеней лестниц | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину |
| Наличие снежно-ледовых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Садовые диваны, скамьи, урны |  |  |  |
| Наличие снега, грязи, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Памятники |  |  |  |
| Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

2.2. Объекты озеленения 2-й категории

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимальный | допустимый | средний | высокий |
| Дорожки, площадки, тротуары, лестницы |  |  |  |  |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 8 см | Не более 6 см | Не более 5 см | Не более 3 см |
| Толщина уплотненного снега | Не более 7 см | Не более 5 см | Не более 4 см | Не более 3 см |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 10 часов | Не более 10 часов | Не более 10 часов | Не более 10 часов |
| Очистка главных дорог, аллей, лестниц | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину |
| Наличие снежно-ледовых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Садовые диваны, скамьи, урны |  |  |  |  |
| Наличие снега, грязи, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Памятники |  |  |  |  |
| Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

2.3. Объекты озеленения 3-й категории

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимальный | допустимый | средний | высокий |
| Дорожки, площадки, тротуары, лестницы |  |  |  |  |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 10 см | Не более 8 см | Не более 6 см | Не более 5 см |
| Толщина уплотненного снега | Не более 10 см | Не более 7 см | Не более 5 см | Не более 4 см |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 10 часов | Не более 10 часов | Не более 10 часов | Не более 10 часов |
| Очистка главных дорог, аллей, лестниц | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину |
| Наличие снежно-ледяных отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Садовые диваны, скамьи, урны |  |  |  |  |
| Наличие снега, грязи, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Памятники |  |  |  |  |
| Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

*- Требования к содержанию элементов благоустройства объектов озеленения на территории города Перми, оцениваются по высокому уровню содержания

| Заказчик: Директор ________________ | Подрядчик:__________________ |
| --- | --- |

м.п.

Директор ________________ Д.К. Галиханов