Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «11» ноября 2013 г. № 0856300000213000065

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2013 г. №________

Техническое задание

на выполнение работ по изменению дислокации ПТИК «Одиссей»,

входящего в состав комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением

- Общие положения

1.1. Работы по изменению дислокации программно-технического информационного комплекса «Одиссей» (далее – ПТИК «Одиссей») производится с целью повышения эффективности работы комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением (далее – КТСВ и УДД) путем увеличения зон контроля комплекса фотовидеофиксации.

1.2. Работы по изменению дислокации ПТИК «Одиссей» включают в себя:

1.2.1. разработку рабочей документации на демонтаж, монтаж, настройку и подключение оборудования комплекса;

1.2.2. демонтаж оборудования одного действующего комплекса ПТИК «Одиссей» (согласно п. 3 настоящего технического задания);

1.2.3. монтаж, настройку и подключение оборудования ПТИК «Одиссей», на участке ул. Сибирской от ул. Ленина до ул. Сибирской, 15, с использованием демонтированного оборудования.

- Разработка рабочей документации

2.1. До начала выполнения работ требуется произвести разработку рабочей документации на демонтаж, монтаж, настройку и подключение ПТИК «Одиссей».

2.2. Рабочая документация на монтаж, настройку и подключение комплекса должна быть согласована с Заказчиком.

2.3. Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

- ГОСТ 24.501-82 «Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования».

- ГОСТ 34.401-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования».

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические  средства   организации   дорожного   движения.   Правила применения дорожных знаков,  разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

- ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования».

- ГОСТ Р 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

- ГОСТ Р 21.1001-2009 «Система проектной документации для строительства. Общие положения».

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на  автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

2.4. В состав рабочей документации должны входить следующие описания, структурированные в виде разделов проекта:

- Общие положения (включая наименования объектов, точек размещения оборудования, видов оборудования и их назначения и т.д.);

- Сводные спецификации оборудования, детализированные технические характеристики оборудования и программного обеспечения с распределением по каждому виду;

- Схематичные исполнения (структурные, функциональные, принципиальные схемы) с географической привязкой к местам установки;

- Журнал прокладки кабелей;

- Конфигурационные параметры установленного оборудования и программного обеспечения (включая карты сетевой маршрутизации);

- Иные разделы, определенные Исполнителем по своему усмотрению.

2.5.  Исполнительная документация должна содержать:

- Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке работ;

- Экземпляр утвержденной сторонами рабочей документации на бумажном носителе;

- Экземпляр утвержденной сторонами рабочей документации на электронном носителе;

- Акт освидетельствования скрытых работ;

- Акт технической готовности электромонтажных работ;

- Ведомость изменений и отступлений от рабочей документации;

- Акт приемки-передачи оборудования (в том числе передача в монтаж);

- Ведомость смонтированного электрооборудования;

- Протокол измерения сопротивления изоляции;

- Журнал прокладки кабелей;

- Протокол измерения сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;

- Протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности проводников;

- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений напряжением до 1000 В (с указанием мест установки узлов учета электроэнергии);

- Сертификаты качества использованных материалов и установленного оборудования;

- Паспорта оборудования;

- Конфигурационные параметры установленных оборудования и программного обеспечения (включая действующие детализированные карты сетевой маршрутизации, выкопировки конфигурационных файлов).

2.6. К Исполнительной документации также прикладываются листы согласований: технические условия, сертификаты, программное обеспечение, акты выполненных работ.

- Перечень демонтируемого оборудования

| Адрес объекта/Наименование демонтируемого оборудования: | Количество |
| --- | --- |
| Перекресток ул. Ленина – ул. Сибирская |  |
| Вычислительный модуль 4-х канальный | 1 шт. |

- Перечень оборудования, предоставляемого Подрядчиком

| Наименование оборудования: | Количество |
| --- | --- |
| ул. Сибирская от ул. Ленина до ул. Сибирской, 15 |  |
| Модуль видеокамеры обзорной | 2 шт. |
| Модуль видеокамеры детализирующей купольной | 2 шт. |
| Щит видеокамеры | 2 шт. |

- Выполнение работ по монтажу и настройке комплекса ПТИК «Одиссей»

  - Комплекс должен быть смонтирован и подключен в месте, определенном Заказчиком, согласно рабочей документации, согласованной с Заказчиком и организациями (лицами), интересы и/или полномочия которых затрагиваются при выполнении работ.

  - Монтаж комплекса должен производиться согласно технической документации изготовителя оборудования.

  - Все работы по монтажу, настройке и подключению комплекса Подрядчик самостоятельно в установленном порядке согласовывает со всеми организациями (лицами), интересы и/или полномочия которых затрагиваются при производстве работ.

  - По окончании работ техническая документация на оборудование, рабочая документация и исполнительная документация на монтаж и подключение в полном объеме по всем установленным объектам передается Заказчику.

  - Видеокамеры комплекса устанавливаются на П- и/или Г-образных металлических опорах либо на кронштейнах опор, выполненных согласно техническому проекту Подрядчиком.

  - Конструкции, предназначенные для монтажа видеокамер, должны соответствовать нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации и технической документации изготовителя комплекса.

  - Разрешение и согласование проведения земляных работ Подрядчик самостоятельно в установленном порядке получает у органов местного самоуправления и организаций (лиц), интересы и/или полномочия которых затрагиваются при выполнении работ. Земляные работы производить в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4.

  - При нарушении целостности газонного покрытия в процессе выполнения работ по вине Подрядчика, Подрядчик за свой счет восстанавливает нарушенное благоустройство. Складирование материалов на объекте допускается исключительно в течение рабочей смены. Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО в течение 24 часов.

  - Подрядчик должен обеспечить подключение комплекса к сети энергоснабжения ~230В мощностью не менее 1500Вт с падением напряжения при максимальной нагрузке не более 5%.

  - Расходы, связанные с подключением комплекса к сети электроснабжения, несет Подрядчик. Все работы по обеспечению энергоснабжения комплекса осуществляются Подрядчиком по согласованию с организациями-владельцами точек подключения.

  - Система электропитания должна обеспечить:

- ввод и распределение электропитания;

- учет потребляемой электроэнергии;

- защиту от поражения электрическим током (ток утечки 10 мА);

- защиту оборудования стационарного устройства от выхода из строя при сбоях в электропитании (несанкционированное отключение-включение питания; импульсная, индустриальная помеха; короткое замыкание; превышение потребляемого тока в 1,4 раза);

  - На все смонтированное измерительное оборудование должны быть предоставлены свидетельства о поверке.

  - Все материалы и комплектующие, а так же дополнительные вспомогательные материалы и комплектующие, необходимые при выполнении работ по монтажу и подключению, приобретаются Подрядчиком и дополнительно Заказчиком не оплачиваются. Дополнительные вспомогательные материалы и комплектующие, приобретаемые Подрядчиком, должны иметь документы, подтверждающие их качество, гарантию и соответствие нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

- Настройка и подключение комплекса ПТИК «Одиссей»

  - Подрядчик должен обеспечить модернизацию 4-х канального вычислительного модуля до 8-ми канального для организации передачи данных с четырех дополнительно устанавливаемых камер видеофиксации.

  - Вновь установленный комплекс подключается к системе автоматической видеофиксации ПТИК «Одиссей» г. Перми.

  - Подрядчик должен обеспечить настройку уличного и серверного оборудования ПТИК «Одиссей»:

- участок ул. Сибирская от ул. Ленина до ул. Сибирская, 15 - обеспечение выявления в автоматическом режиме фактов нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств (запрет остановки или стоянки транспортного средства);

- парковка на перекрестке ул. Сибирская  и ул. Ленина – сохранение контроля времени стоянки.

  - Подрядчик должен обеспечить настройку сервера фотовидеофиксации и сервера накопления данных о транспорте, автоматизированного рабочего места операторов, установленных в центре обработки данных по адресу ул. Пермская, 164 для работы по обработке данных с вновь установленного комплекса.

  - Способ  крепления и юстировки устройства фотофиксации должен исключать возможность неоднозначной пространственной привязки транспортного средства.

  - Подрядчик должен вести в процессе монтажа и настройки эксплуатационно-техническую документацию и журнал работ по функционированию комплекса.

  - По окончании работ по монтажу, настройке и подключению установочный пакет программного обеспечения комплекса и права на его использование должны быть переданы Заказчику.

- Требования к выполнению работ

  - При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать действующие правовые акты, ГОСТ 24.501-82 – «Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ГОСТ 52289-2004 – «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», обеспечить соблюдение правил техники безопасности труда.

  - Обеспечить безопасность участников дорожного движения в соответствии с требованиями ВСН 37 84, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», разработать схему организации движения транспорта в местах оказания услуг, согласовать с балансодержателем соответствующей дороги, Заказчиком, Отделом ГИБДД Управления МВД России по г. Перми, утвердить в департаменте дорог и транспорта администрации г. Перми, а также соответствующими органами исполнительной власти Пермского района и Пермского края.

- Требования к размещению, хранению, доступу к ПТИК «Одиссей»

  - При размещении периферийного оборудования ПТИК «Одиссей» должны быть соблюдены нормы пожарной безопасности, ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7», СанПиН 2.2.2.542-96 – «Гигиенические требования к видео - дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ».

  - В период действия контракта Подрядчик обеспечивает ответственное хранение периферийного оборудования ПТИК «Одиссей».

  - Подрядчик обеспечивает доступ к периферийному оборудованию ПТИК «Одиссей», принадлежащих Заказчику, следующим лицам:

- работникам Заказчика (в соответствии с перечнем лиц и точек доступа, предоставляемым Заказчиком);

- работникам Подрядчика или привлеченных им субподрядных организаций, доступ которых к оборудованию Заказчика необходим для оказания услуг по настоящему контракту;

  - Доступ прочих лиц к оборудованию Заказчика должен быть исключен.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок на выполненные работы – 1 год;

  - Гарантийные обязательства должны включать в себя:

- бесплатные технические консультации Заказчика по вопросам эксплуатации и настройке оборудования и программного обеспечения;

- бесплатное обновление программного обеспечения рубежей контроля и серверной части, модулей стыковки с базами УГИБДД МВД России и внесение в него необходимых исправлений при изменении законодательной, нормативной либо иной базы, влияющей на работу комплекса видеофиксации в течение гарантийного срока;

- устранение неисправностей, некорректной работы, поломок оборудования, которое выполняется в сроки, согласованные сторонами, но не более пяти календарных дней.

  - Исчисление гарантийного срока на выполненные работы начинается с момента подписания акта приемки выполненных работ.

  - Для оборудования, устанавливаемого в соответствии с настоящим техническим заданием, гарантийный срок должен соответствовать паспортному, и исчисляться со дня сдачи системы в эксплуатацию.

- Требования к Подрядчику

  - Работы по установке оборудования должны проводиться обученными (квалифицированными) специалистами, прошедшими обучение в организации - изготовителе оборудования по направлениям деятельности: ремонт и установка оборудования ПТИК «Одиссей».

  - Подрядчик обеспечивает соблюдение своими работниками, а также работниками привлекаемых субподрядных организаций, условий конфиденциальности в отношении информации, содержащейся в базе данных ПТИК «Одиссей», не допускает ее несанкционированного копирования и передачи.