Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству остановочной площадки,  изготовлению (приобретению) автопавильона

и его установке на остановочный пункт общественного транспорта

«ул. Вагонная» по направлению в город

- Подрядчик выполняет работы по обустройству остановочной площадки размером 3х6 метра,  приобретению или изготовлению автопавильона (далее – остановочный павильон) и его установке на остановочный пункт общественного транспорта «ул. Вагонная» по направлению в город,  типа ОМ 4000х2000мм.

- Подрядчик выполняет следующие работы:

Обустройство площадки:

-  установка бортовых камней БР 100.30.15./бетон В30 (м400) объем 0.063 м3 (ГОСТ 6665-91);

-   устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ;

-   ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 50мм площадью 18м2;

-   монтаж знака автобусная остановка.

3. Заказчик устанавливает требования к качеству материалов,  используемых при выполнении работ по обустройству остановочной площадки, изготовлению и установке остановочного павильона и урн для мусора,  которые определенны техническим заданием,  в том числе требованиям ГОСТ 8639-82, ГОСТ 19903-74,ГОСТ 27772-88,ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 11047-90,ГОСТ 24454-80, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 30245-2003, СП 53-101-98, ТУ-2313-09.

4.Подрядчик выполняет работы по установке автопавильона  в 3 этапа:

1 этап – приобретение или изготовление автопавильона, согласно прилагаемого эскиза (приложение 1) и проектной документации (направляется Заказчиком Подрядчику в рабочем порядке);

2 этап – установка остановочного павильона, нанесение навигационной информации на павильон (фриз-вывеска с нанесением наименования остановочного пункта, схема маршрутов городского пассажирского транспорта города Перми);

3 этап –  очистка места производства работ от строительного мусора и твердых бытовых отходов.

5. При выполнении работ по приобретению или изготовлению остановочного павильона

Подрядчик учитывает следующие дополнительные требования к остановочного павильону:

Требования к фриз-вывеске:

фриз-вывеска с названием остановочного пункта устанавливается с фасадной стороны павильона на металлическую планку под округлым козырьком посередине, фон вывески – в основной цвет павильона серебристый металлик, буквы надписи – цвет черный, шрифт – Пермиан (скачать http://pcrd.ru/files/permian.zip) в соответствии с примером дизайн-макета (приложение 2, Лист 1);

на фриз-вывеску остановочного павильона с торцевой стороны павильона по направлению движения пешеходов и автотранспорта наносится изображение с наименованием остановочного пункта с нанесением изображения из вырезанной самоклеющейся пленки в соответствии с примером дизайн-макета (приложение 2, Лист 2), методом выклейки из самоклеящихся пленок типа ORACAL 640 (либо эквивалент, характеристика эквивалента: матовая, плоттерная, эластичная, полихлорвиниловая пленка толщиной 75 мкм, термостойкость от -40С до +80С без изменений), оранжевого и черного цветов. Номера пленок дополнительно согласовываются с Заказчиком;

5.1. буквы на торцевой фриз – вывеске белого цвета, согласно выданного заказчиком дизайн – макета.

5.2.способ крепления фриза-вывески остановочного павильона должен исключать ее коробление в результате температурных расширений.

5.3.металлическая рамка фриза-вывески и верхние дуги остановочного павильона должны быть дополнительно укреплены для исключения их прогиба.

6.Требования к конструкции остановочного павильона:

6.1.работы по изготовлению (приобретению) остановочного павильона выполняются в соответствии с техническим и эскизным проектами и утвержденной рабочей документацией;

6.2.1конструкция остановочного павильона типа ОМ 4000х2000мм: размерами 4000х2000х2100мм, габаритные размеры 4500х2500х2600мм, состоит из двух стенок – один пролет левой боковой стенки с двойным стеклом триплекс 8 мм. с антивандальными свойствами в металлической трубе, задняя стенка – стекло триплекс 8 мм с антивандальными свойствами в металлической трубе, крыша - металлический каркас с наклоном в сторону задней стенки для отвода воды, стальной лист толщиной 2мм, внутренняя часть крыши – стальной лист, цвет – черный; скамья длиной 2500мм, урна для сбора мусора – металлическая, объем 50л.;

6.2.2.скамья павильона должна состоять из металлического каркаса с настилом из деревянного бруса у задней стенки, покрытого тонировочным лаком темно-коричневого цвета, крепление деревянного бруса болтами с утоплением шляпки в уровень деревянного бруса;

6.2.3.опорные стойки павильона с подпятниками – 4 шт, труба ф100, цвет – серебристый металлик;

6.2.4.сварные швы между листами крыши: торцевые, наружные и внутренние должны быть сплошными, зашкурены, без разрывов, исключая расхождение стыков материала;

6.2.5.цвет металлоконструкции остановочного павильона – серебристый металлик, цвет стекла триплекс стенок павильона – прозрачный, цвет крыши внутри и снаружи – черный, цвет фона фасадной фриз-вывески – серебристый металлик, буквы – черный цвет, цвет фона торцевой фриз-вывески – черный, буквы – белый, оранжевый.

6.3.Покраска всех элементов металлоконструкции остановочного павильона должна быть выполнена равномерно с соблюдением специальной технологии в три этапа: зачистка поверхности, грунтовка поверхности, покраска материалом для наружного применения с коррозийно-стойким покрытием, не подверженной деформации при высокой и резко отрицательной температуре атмосферного воздуха.

6.3.1.Урна для мусора должна быть окрашена в цвет серебристый металлик, стационарно закреплена к опоре металлоконструкции остановочного павильона с фасадной стороны справа и обеспечивать свободное извлечение мусора.

6.3.2.Все сварные швы должны быть зашкурены, прокрашены в цвет павильона, не видны на поверхности металлоконструкции.

6.3.3.Конструкция округлой крыши с задней стороны павильона должна препятствовать стеканию воды внутрь павильона.

7.Требования к изображению схемы и расписания движения маршрутов:

7.1.один пролет боковой стенки остановочного павильона выполнен по принципу короба, внутри которого размещено изображение схемы и расписание движения маршрутов городского пассажирского транспорта для чтения с наружной и внутренней стороны павильона.

7.2.Короб оборудован антивандальным запирающим устройством. Дизайн-макет схемы и расписание движения маршрутов городского пассажирского транспорта на остановочный пункт предоставляется Заказчиком Подрядной организации;

7.3.информационные щиты с размещением схемы движения общественного городского транспорта (пример дизайн-макета приведен в приложении 3) с антивандальными запирающими устройствами монтируются к боковым стенам с внутренней стороны остановочного павильона. Подрядчик в течение срока сдачи-приемки остановочных павильонов передает Заказчику ключ к антивандальному запирающему устройству в 5-ти экземплярах.

Обустройство остановочной площадки на остановочном пункте  общественного транспорта «ул. Вагонная» по направлению в город с установкой на ней автопавильона должно быть проведено не позднее 15 декабря 2013 года.

| № п/п | Район | Наименование остановочного пункта | Направление | Месторасположение | Тип остановочного павильона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дзержинский | «ул. Вагонная» | в город | ул. Вагонная, напротив дома №13 | ОМ 4000х2000 |

7.4.Подрядчик определяет техническую возможность установки остановочного павильона на площадку остановочного пункта. Установка остановочного павильона и урн для мусора должна быть выполнена в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования», утвержденным распоряжением Минтранса России от 23.05.2003 N ИС-460-р.

8.Установка остановочного павильона и урн для мусора должна осуществляться во время наименьшего скопления пассажиров на остановочном пункте. Подрядчик при производстве работ обеспечивает соблюдение техники безопасности, безопасность дорожного движения при производстве работ. При установке остановочного павильона Подрядчик выполняет земляные работы в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 №4.

9.После установки остановочного павильона Подрядчик выполняет работы по  очистке места производства работ от строительного мусора и твердых бытовых отходов.

10.Заказчик устанавливает требования к качеству материалов и работ, используемых при выполнении работ по обустройству остановочной площадки, по изготовлению и установке остановочного павильона и урн для мусора которые определены техническим заданием, в том числе требованиями ГОСТ 5264-80, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 23118-99,  СП 53-101-98, ГОСТ 6465-87, ГОСТ 25129-82, ГОСТ 9.402-80, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 10551-75, ГОСТ 5781-82, санитарными правилами и нормами, требованиями безопасности и охраны окружающей среды.

11.На остановочный  павильон должны быть установлены следующие гарантийные сроки: на конструкцию остановочного павильона, включая урны для мусора и информационные щиты, крепление остановочного павильона к площадке остановочного пункта – 3 года со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ; на целостность лакокрасочного покрытия остановочного павильона, включая урны для мусора и информационные щиты – 2 года со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ; на целостность и сохранность самоклеящейся пленки, нанесенной на фриз-вывеску остановочного павильона – 3 года со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ, на остановочную площадку – 2 года со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.

12.При производстве работ Подрядчиком не допускается отступлений от требований настоящего технического задания, не согласованных с Заказчиком.

Приложение №1

к техническому заданию

Эскиз общего вида конструкции остановочного павильона (пример)

Приложение №2

к техническому заданию (Лист 1)

Дизайн-макет фасадной фриза-вывески (пример)

Приложение № 2

к техническому заданию (Лист 2)

Дизайн-макет торцевой фриза-вывески (пример)

Приложение №3

к техническому заданию

Дизайн-макет схемы движения общественного городского транспорта (пример)