Приложение №1 к Документации

об аукционе в электронной форме

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Адгезор» или эквивалент | Двухкомпонентный, цинк-фосфатный цемент в виде порошка и жидкости. Выпускается (80гр. порошка+55гр жидкости) | уп | 3 |
|  | «Витремер» большой набор или эквивалент | Материал гибридный, косметический, стоматологический, пломбировочный, Стеклоиономерный. Состоит из оттеночных стеклоиономерных порошков, стеклоиономерной жидкости. Порошок-это рентгеноконтрастное фтороалюмоксиликатное стекло. Жидкость - светочувствителоный водный раствор, модифицированный полиалкеновой кислоты. Материал застывает под действием дневного света. Применяется для восстановления культи и реставрации зуба. В упаковке 6цветов по 5гр. и жидкости+16мл | уп | 6 |
|  | «Глассин Рест» или эквивалент | Стеклополиалкенатный пломбировочный материал химического отверждения. Порошок – мелкодисперсное алюминий-лантан-фторкремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость - водный раствор полиакриловой кислоты с органическими присадками, улучшающими ее свойствами. Материал расфасован по 10г порошка и 8г жидкости. | уп | 30 |
|  | «Градио света» или эквивалент | Светоотверждаемый реставрационный композит. Предназначен только для профессионального применения в соответствии с показаниями, описанными в настоящей инструкции. Применяется для пломбирования полостей, замещение клиновидных дефектов и пломбирование полостей в прикорневой области. Ознакомительный набор: 7 шприцов. Вес одного шприца 4,0г. 6 оттенков Anterior: А2, А3, А3,5, АО3, СV, СТ и 1 оттенок Posterior Р-А2. Шкала 1 шт. | уп | 1 |
|  | «Дентин паста №3» или эквивалент | Временный пломбировочный материал. Применяется для покрытия лекарственного препарата в коррозийной полсти зуба в процессе лечения неосложнённого кариеса. | уп | 60 |
|  | «Дентин порошок» или эквивалент | Цемент цинк-фосфатный, кальцийсодержащий для временного пломбирования зубов на водной основе. | уп | 65 |
|  | «Призма» или эквивалент | Композитный пломбировочный материал химического отверждения, предназначен для восстановления полостей зубов 3,4,5 классов у взрослых и детей. Материал композит на основе органического связывающего БИС-ПМА, мономеров разбавителей, и неорганического наполнителя, бариевоалюмо-боросиликатного стекла со средней дисперстностью. Материал состоит из 2х паст основной и каталической, которые замешиваются 1:1. Основная паста выпускается 3х цветов по шкале расцветки VITA А1, В2, С4. Материал обладает рентгеноконтрастностью, флюоресценцией, цветостабильностью. | уп | 30 |
|  | "Уницем" или эквивалент | Универсальный цинкфосфатный стоматологический цемент двухкомпанентный. Для фиксации вкладок, штифтовых зубов, металлических, фарфоровых, металлокерамичеких коронок и мостовидных протезов; для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками, в качестве изолирующей прокладки при пломбировании зубов амальгагами, силикатными и силикофосфатными цементами. | уп | 4 |
|  | «Филтек» (свето) или эквивалент | Материал стоматологический пломбировочный микрогибридный реставрационный универсальный, светового отверждения. Характеристика: - возможность выполнения многослойных реставраций; - высокая прочность; - прекрасная эстетика благодаря эффекту хамелеона; - высокая износоустойчивость; - низкая усадка; - восстановление как фронтальных, так и жевательных зубов; - сочетается с другими композитами. Назначение: - прямая и непрямая реставрация I-V класса во фронтальных и жевательных зубах- вкладки, накладки, виниры; - сэндвич-техника; - надстройка культи; - шинирование. Упаковка: 8 шприцев по 4 гр (цвета А1, А2, А3, А3,5, В3, С2, D3, UD), адгезив Adper SIngle Bons3мл,1 шприц с протравочным гелем Scotchbond 3 мл, 1 пробный набор дисков Sof-Lex, аксессуары, шкала оттенков. | уп | 2 |
|  | «Филтек» (свето) 4,0 в щприце или эквивалент | Материал стоматологический пломбировочный микрогибридный реставрационный универсальный. Характеристика: возможность выполнения многослойных реставраций; высокая прочность; прекрасная эстетика благодаря эффекту хамелеона; высокая износоустойчивость; низкая усадка; восстановление как фронтальных, так и жевательных зубов; сочетается с другими композитами. Назначение: прямая и непрямая реставрация I-V класса во фронтальных и жевательных зубах; вкладки, накладки, виниры; сэндвич-техника; надстройка культи; шинирование. Шприц 4гр. Цвета по заявке заказчика. | шт | 10 |
|  | «Филтек» Суприм 2,0 №2 или эквивалент | Текучий реставрационный материал для реставрации как фронтальных, так и жевательных зубов. Отличается удобством внесения в небольшие полости, течет под давлением, но хорошо держит форму до светополимеризации. Обладает высокой прочностью на сжатие и растяжение. Материал вносится в полость непосредственно из шприца. Упаковка:2,0х2,0 шприц. | уп | 14 |
|  | «Фуджи 9» или эквивалент | Стеклоиономерный цемент для пломбирования моляров, премоляров и молочных зубов - фторвыделяющий. Для пломбирования в области жевательных зубов, молочных зубов, а также для восстановления культи зуба и замещения объема дентина при «сэндвич-технике». Характеристики:• Простой в применении стеклоиономерный цемент пакуемой вязкости с высокой устойчивостью к истираемости; • Выраженная адгезия к эмали и дентину, не требуется протравливание и бондинг; • Не требуется создание ретенционных пунктов, что позволяет применять щадящую технику препарирования тканей зуба; • Применение металлических матриц при работе с материалом позволяет легко оформлять контуры реставрации; • Одномоментное внесение замешанного материала в полость; • Хорошая рентгеноконтрастность облегчает послеоперационную диагностику; • Отличная биосовместимость. Форма выпуска: бутылочка 15г порошка с ложечкой, бутылочка 8г (6,4мл) жидкости, блок для замешивания, пластиков. шпатель. | уп | 6 |
|  | «Фуджи 1» или эквивалент | Для фиксации металлических или металлокерамических коронок, мостовидных конструкций, вкладок, накладок, штифтов. Фиксация безметалловых коронок и мостов из высокопрочных типов керамики (каркасы из оксида циркония). *Упаковка типа 1–1:35гр порошка, 25гр (20мл) жидкости, ложечка для порошка, блок для замешивания (№20).*Бутылочка 35гр порошка с ложечкой.*Бутылочка 25гр (20мл) жидкости | уп | 4 |
|  | «Зндометазон» или эквивалент | Цемент для пломбирования корневых каналов. Материал обладает многими качествами благодаря его наполнителю, с одной стороны, и асептических компонентов (триоксиметилен и дийодотимол) с другой. Состав: Дексаметазон - 0,01г, Ацетат гидрокортизона -1,00г, Триоксиметилен - 2,20г, Наполнитель дийодотимол, сульфат бария, оксид цинка, стеаратмагния100г. Форма выпуска: флакон 14г порошка, флакон 10мл жидкости. | уп | 2 |
|  | «Эстелайт» или эквивалент | Материал стоматологический пломбировочный, светоотверждаемый. Назначение: - для прямых реставраций как фронтальной, так и боковых групп зубов. Характеристика: - простота подбора цвета, выраженный «Эффект хамелеона»; - не меняет цвет после полимеризации; - превосходная эстетика, полируемость и стойкость блеска; - естественная флюорисценция; - удобная консистенция и пластичность материала; - отличные физико- механические характеристики; Форма выпуска: 6щприцов по 3,8гр каждый. Адгезив 6,0 протравка 3мл, аппликаторы, шкала, диски, иглы. Расцветка: А2,А3,А3,5, АО3, А1,АО2 по 1щприцу. | уп | 1 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук