ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу приточно-вытяжной вентиляции в помещении №№ 25, 24, 34, 36 (по техническому паспорту) в здании по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,23.

- Место, условия и сроки выполнения работ.

Строительно- монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с о сметной документацией и строительными нормами и правилами.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять работы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться не реже 1 раза в неделю

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчик осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами и промежуточная приемка возводимых строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения с выдачей акта – заключения;

Проводимые монтажные работы не должны мешать текущей деятельности функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации г. Перми.

Все работы выполняются  с  19-00 до 08-00 часов и в выходные дни.

Сроки выполнения работ:  15 календарных  дней с момента заключения муниципального контракта.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ:СП31-104-2000*, СНиП 12-01-204, «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных работ и других огневых работ»; Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП), ПУЭ, Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в зоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

- Гарантийный срок на результат работы и оборудование – 24 (Двадцать четыре) календарных месяца с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами, которая распространяется на все составляющие результата выполненной работы. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены недостатки и дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет. Наличие дефектов и срок устранения фиксируется соответствующим актом Заказчика.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- акты испытания смонтированных систем и оборудования

- акты о проведении пусконаладочных работ

- сертификаты и паспорта на оборудование и материалы

8.    Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

Технические характеристики оборудования

- Вентилятор RL60-35-4Dмарки Luftberg  - 2 шт.

Мощность эл.двигатель.  не менее  - 2.5 кВт

Частота вращения, не менее - 1290 об/мин

Производительность, макс 4630 м.куб/час

- Калорифер электрический ЕО-А1-60х35/14 марки 2VV

Мощность  не менее – 14000 Вт

Габариты не более - 600х350х200 мм

Вес не более – 11,5 кг.

Тип нагревателя – Электрический

Воздухообмен не менее – 1134 куб.м/час

- Рекуператор пластинчатый SR/AR 60-35

- Щит управления MASTERBOX E-17RR-X Electrotest

•   Заслонкой наружного воздуха с возвратной пружиной – двухпозиционное регулирование ~220В (в том числе с предварительным подогревом); 
•    Приточным (и вытяжным) вентиляторами общей мощностью до 7,5 кВт (3х380В) или до 3,5 кВт (1х220В);
•    Электрическим калорифером мощностью до 17 кВт (25А, 3х380В), до 34 кВт (2х25А, 3х380В); 
•    Водяным охладителем с 3-позиционным приводом клапана ~220В, или с приводом ~24В по сигналу 0-10В;
•    Компрессорно-конденсаторным блоком с ЭМ клапаном и датчиками давления фреона, ~220В до 5А, или фреоновым охладителем с собственной автоматикой; 
•   Пластинчатым, роторным или гликолевым рекуператором; 
•    Рециркуляцией с возможностью выбора приоритета – энергосбережение или качество воздуха; 
•   Регулирование температуры приточного воздуха; 
•    Каскадное регулирование температуры воздуха в помещении, с ограничением min и max температуры приточного воздуха.

- Канальный датчик температуры TG-K330

Диапазон температур не менее  - 30 ᵒ С
Класс защиты - IP 20

- Диф. датчик давления DPD 20

- Вентилятор RS 125 марки  RUCK

Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) – 330 м3/час

Питание  - 230/50/1   в/Гц/Ф

Частота вращения  - 2390 об/мин

Вес не более – 3 кг - 246х193 мм

Ток  не более 0,3  А

- Вентилятор RS 250 марки RUCK

| Воздухообмен не менее | 1190.00 м3/час |
| --- | --- |
| Размер канала | 250 |
| Вес не более | 5 кг. |
| T воздуха (max) | 60ᵒС |

Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданную Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия:

- приспособление инженерных систем и оборудования;

- приспособление систем электрообеспечения

либо действующие лицензии, выданные ранее Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия:

- ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры

(вентиляция, системы электрообеспечения).

Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.