Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «14» ноября 2013г. № 0356300023213000069

Требования к используемым материалам

при капитальном   ремонте (общестроительные работы)

поликлиники №1  по ул. М.Рыбалко,44

| №№ | Номер позиции в смете | Наименование материала | Характеристика материала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. | № 4 поз.7 поз.8 поз.9 поз. 10. поз. 11, 16 поз.17, 12 поз. 13,18 поз.5 | Облицовочная плитка Подвесной потолок Албес или эквивалент Умывальник Смеситель Аscot или эквивалент Унитаз типа «Компакт» Блок дверной «Канадка» Ручка-замок Краска эмалевая. Напольная плитка | Плитка облицовочная , керамическая для внутренней облицовки стен. Прямоугольная, Гладкая, без завалов и трещин, толщина 3,5 мм. Все плит- ки однотипные 200*300. Искривления лицевой поверхности - 0,3%. Термическая стойкость глазури в пределах 125-150 ° С. Цвет согласовывать с Заказчиком. Панель Эконом - белая, матовая Длина 600 мм. Ширина 600. Подвесная система - открытая. Материал- алюминий. Фарфоровый с кронштейнами, с сифоном и выпуском, овальный со скрытыми установочными поверх- ностями . Размер- 550*480*150мм Тип смесителя однозахватный, покрытие – хром, Форма излива- традиционная, запорный клапан- керамический, материал корпуса- латунь, способ монтажа - горизонтальный, количество монтажных отверстий- 1 Длина 680 мм, Ширина 360 мм, высота 800 мм Цвет - белый Выпуск - прямой Подводка воды-нижняя В комплекте: сиденье из дюропласта, арматура бачка - кнопочная двухуровневая, крепёж. Полотно огрунтованное. Коробка и обналичник- некрашеная сосна, Высота 2000мм, ширина 800 мм. Толщина - 6 мм. Каркас полотна-брус хвойных пород. Внутренне заполнение – сотовый заполнитель Ручка-кнопка шар с ключом. Форма ручки - ручка- кноб. Тип закрывания – с ключом В комплекте не менее 3 ключей Краска эмалевая по дереву. Краска алкидные ПФ-115, готовая к при- менению. Цвет белый. Время высыхания при температуре 20 ° С- не более 24 часов. Теоритический расход эмали 100-180 г/м. Растворитель для разбавления- уайт-спирит, сольвент. Плитка керамогранит напольная, Размер 300*300мм. Толщина керамо- гранита 8 мм. Тип матовый ГОСТ 27180-86. Водопоглощение керамогранита -0,05% |