Приложение 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 20.11.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование, товара, работы, услуги | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система иммуноферментная для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В Формат теста - 480 определений (96х5, стрипированный) Способность выявлять мутантные варианты HBsAg (К141Е, Q129H, Q129L, M133L, T126N, K142S, P142S, T143K, G145R). Возможность определения в лейкоцитарном интерфероне иммуноглобулинах и других препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека Возможность количественного определения HBsAg в исследуемой сыворотке (плазме) крови Количество анализируемого образца - не менее 100 мкл Минимальная выявляемая концентрация HBsAg – не более 0,01 МЕ/мл Специфичность при обследовании контингента доноров (не менее 5000 образцов) – не менее 99,5% Наличие контрольного слабоположительного образца с содержанием НВsAg не более 0,04+0,02 МЕ/мл Время инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 18 месяцев Срок годности тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов при комнатной температуре Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, субстратный буфер, промывочный раствор Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа Адаптирован для автоматических анализаторов Evolis (Bio Rad) и Freedom EVOlyzer (TECAN) (валидация производителя) Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 4 |
| 2 | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В Формат теста – 96 анализов (12х8) Количество анализируемого образца – не менее 50 мкл Метод анализа - одностадийный Время инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Готовые к использованию коньюгат и раствор хромогена. Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, субстратный буфер, промывочный раствор Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 1 |
| 3 | Тест-система иммуноферментная для идентификации спектра антител класса IgМ к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С сорбированных раздельно на 4-х стрипах Формат теста – 24 анализаСпецифичность, оцененная на образцах сывороток доноров, не менее 99,5%Цветовая маркировка стрипов в виде колец, соответствующая сорбированному антигенуКоличество анализируемого образца не более 20 мкл Время инкубации не более 1 час Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцевГотовые к использованию коньюгат и раствор хромогена.Стабильность промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, субстратный буфер, промывочный растворВозможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие штрих-кода на реагентахВозможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 сутокДоставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |
| 4 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека, препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека. Формат теста – 480 анализов (96х5 стрипированный) Количество анализируемого образца – не менее 50 мкл Диагностическая чувствительность по стандартной панели Anti-HCV Mixed Titer Performance Panel BBI PHV 206 не менее 99,5% Специфичность, оцененная на образцах сывороток доноров (не менее 5000 чел), не менее 99,5% Отсутствие предварительной промывки Время инкубации ¬– не более 1 часа 30 мин Срок годности тест-системы не менее 13 месяцев Срок годности тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов при комнатной температуре Стабильность промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, субстратный буфер, промывочный раствор Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа Адаптирован для автоматических анализаторов Evolis (Bio Rad) и Freedom EVOlyzer (TECAN) (валидация производителя) Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 4 |
| 5 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки)Количество анализируемого образца - не более 10 мклВремя инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 24 месяца Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцевСтабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часовСтабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут.Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буферНаличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторахНаличие штрих-кода на реагентахВозможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условияФормат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки)Количество анализируемого образца - не более 10 мклВремя инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 24 месяца Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцевСтабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часовСтабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут.Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буферНаличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторахНаличие штрих-кода на реагентахВозможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |
| 6 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - не более 10 мкл Аналитическая чувствительность – не менее 6,25 мРЕ/мл Время инкубации не более 1ч Наличие не более одного калибратора Возможность расчета результатов по формуле Срок годности тест-системы не менее 13 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |
| 7 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека Формат теста - не менее 96 определений Количество анализируемого образца не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37ºС.Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 3 часовСтабильность рабочего промывочного раствора не менее 5 сут.Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буферНаличие штрих-кода на реагентахДоставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |
| 8 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Возможность определения титра антител по таблице - наличие Количество анализируемого образца не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37ºС. Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |
| 9 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgМ к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки)Количество анализируемого образца - 10 мкл Наличие готового коньюгатаВремя инкубации не более 1ч 30 мин Срок годности тест-системы не менее 15 месяцевСрок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцевСтабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часовСтабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут.Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буферНаличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторахНаличие штрих-кода на реагентахВозможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 10 |
| 10 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - 10 Время инкубации не более 1ч 30 мин Все контроли готовы к применению – наличие Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 10 |

Используемые реактивы не должны повлечь нарушения воспроизводимости и стабильности аналитической системы, и как следствие повторного тестирования реактивов для приведения аналитической системы в соответствии с Приказом № 220 МЗ РФ от 26 мая 2003 года и  ОСТа 91500.13.0001-2003