Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «14» ноября 2013 года № 0856300000213000066

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2013 г. №__________)

Техническое задание

на приобретение оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением и системы фотовидеофиксации,

входящего в состав комплекса видеонаблюдения и управления дорожным движением

- Оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением (далее – АСУДД) и системы фотовидеофиксации (далее – ФВФ) приобретается в рамках мероприятия «Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением», предусмотренного ведомственной целевой программой «Организация дорожного движения в городе Перми», утвержденной Постановлением Администрации г. Перми от 26.11.2009 № 910 (с изменениями) с целью осуществления мероприятий по организации дорожного движения на улично-дорожной сети г.Перми.

2.	Оборудование системы ФВФ должно обеспечивать:

2.1. Автоматическую видеофиксацию нарушений скоростного режима движения транспортных средств.

2.2. Мониторинг транспортных потоков, проходящих через зоны контроля видеофиксаторов.

2.3. Автоматическую видеофиксацию факта прохождения транспортного средства через зону контроля комплекса при контроле скоростного режима движения транспортных средств.

2.4. Автоматическое считывание и идентификацию государственных регистрационных знаков (c возможностью добавления не менее 5 типов однострочных регистрационного знака), в потоке движущихся транспортных средств через зону контроля комплекса ФВФ: в светлое время суток - при естественном освещении и в темное время суток - при искусственном освещении.

2.5. Автоматическое измерение скорости движения транспортного средства при условии успешной идентификации государственного регистрационного знака данного транспортного средства с последующим формированием базы данных распознанных параметров, факт измерения скорости не должен определяться устройствами типа «радар-детектор».

2.6. Автоматическую видеофиксацию факта

- превышения установленной скорости движения;

- нарушения правил движения через железнодорожные пути - выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде;

- проезда на запрещающий сигнал светофора;

- невыполнения требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора;

- нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона;

- выезда в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия;

- несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги: поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги;

- несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств;

- движения транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств в нарушение Правил дорожного движения;

- непредоставления преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения; нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств.

2.7. Автоматическую проверку считанных регистрационных знаков по базе данных розыска.

2.8. Автоматическое формирование материалов, используемых для оформления нарушений правил дорожного движения в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации при установлении факта превышения установленного порога скорости движения транспортного средства в зоне контроля Комплекса в виде фотографии данного транспортного средства, с указанием распознанного регистрационного знака, значения измеренной скорости, дату и время события.

2.9. Установку порогов скорости для определения фактов нарушений скоростного режима, и автоматическое вычисление превышения максимальной разрешенной скорости с занесением в постановление штрафа соответствующего величине превышения скорости. Дискретность установки порога скорости, не более 1 км/ч.

2.10. Передачу собранных вычислительными модулями материалов о зафиксированных нарушениях правил дорожного движения на центральный сервер обработки и хранения нарушений правил дорожного движения. Комплекс должен быть интегрирован в систему автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения ПТИК «Одиссей».

2.11. Хранение индивидуального кода, параметров установки телевизионных датчиков и пароля доступа в электронном ключе индивидуальном для каждого вычислительного модуля.

2.12. Работу в режиме черного ящика при повреждении каналов связи и сохранения данных не менее 10 суток.

2.13. Подключение вычислительных модулей к серверу хранения по каналам оптико-волоконных линий связи (ВОЛС) с использованием протокола TCP/IP.

2.14. Оборудование комплекса ФВФ должно обеспечивать распознавание чистых государственных регистрационных знаков, с вероятностью безошибочного распознавания:

- не менее 90% из общего количества чистых и неповрежденных номерных знаков проследовавших транспортных средств, для функции поиска по базам данных розыска;

- при этом не менее 75% из общего числа распознанных номерных знаков проследовавших транспортных средств, с вероятностью ошибки распознавания (любое несоответствие результата распознавания реальной последовательности символов номерного знака) не более 0,5% и не менее 25% с вероятностью ошибки не более 20%, для функции формирования печатного документа о правонарушении.

2.15. Комплекс ФВФ должен обеспечивать измерение скорости движения транспортных средств путём математической обработки видеокадров, без использования радиоизлучающих или лазерных измерителей скорости, в диапазоне скоростей от 5 до 150 км/ч.

2.16. Время загрузки программного обеспечения и установки рабочего режима после включения питания должно быть не более - 10 мин.

2.17. При использовании автономного вычислительного модуля, размещаемого вне помещения, время установки рабочего режима должно быть:

- в летнее время года от 0 до 10 мин;

- в зимнее время года от 0 до 45 мин.

2.18. Параметры зон контроля комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения:

- зона контроля комплекса представляет собой четырехугольник  на проезжей части дороги;

- длина зоны контроля должна составлять не менее 8 метров;

- ширина зоны контроля (захвата телевизионного датчика) не менее 3 метров;

- телевизионные датчики должны располагаться над дорогой на высоте не ниже 5,5 метров на удалении не менее 15 метров, но не более 40 м до самой ближнего от телевизионного датчика точки зоны контроля.

2.19. Возможность пакетной передачи данных о нарушениях правил дорожного движения.

2.20. Возможность передачи данных о прохождении транспортных средств на сервер накопления данных о транспорте, прошедшем через точки установки системы видеофиксации с указанием полосы (номера телевизионного датчика), без задержек, в режиме реального времени.

2.21. Возможность накопления материалов о нарушениях правил дорожного движения для дальнейшей передачи не менее 20 000 нарушений в год.

2.22. Комплекс фотовидеофиксации должен быть метрологически аттестован в системе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии России, являться средством измерения и обеспечен средствами поверки.

3.	Технические характеристики поставляемого оборудования системы ФВФ указаны в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

4. Оборудование АСУДД должно обеспечивать:

4.1. Дорожный контроллер «СПЕКТР КДСФ» или эквивалент:

- Должна быть обеспечена непрерывная круглосуточная работа в стационарных условиях на открытом воздухе;

- Наличие перехода в режим аварийного отключения светофоров (ОС) при возникновении перегрузки в общей цепи электропитания светофорной сигнализации;

- Наличие защиты от перегрузок и короткого замыкания по каждому силовому выходу, с последующей блокировкой включения данного канала;

- Наличие индикации состояния каждой из выходных силовых цепей;

- Возможность ведения календаря и времени суток, возможность сохранения информации о календаре и времени суток при перерывах электропитания до 72 ч #  при предыдущей непрерывной работе не менее 8 ч. #;

- Возможность коррекции хода часов по радиосигналам точного времени в зоне уверенного приема;

- Возможность  ведения архива, в котором регистрируются все изменения штатных режимов работы, а также аварийные или нештатные ситуации, обнаруженные системой диагностики контроллера, с указанием времени и даты их возникновения;

- Возможность восстановления режима работы контроллера после исчезновения неисправности в силовых цепях  в соответствии с заданным при конфигурировании периодом и количеством попыток;

- При нарушении связи с верхним уровнем управления контроллер  должен переходить в автономный режим по управлению светофорным объектом;

- Оперативное подключение инженерного пульта к оборудованию АСУДД «СПЕКТР». Состав инженерного пульта: портативный компьютер с предустановленной лицензионной операционной системой; специализированное программное обеспечение связи с контроллером; преобразователь интерфейсов, используемых в дорожных контроллерах. Инженерный пульт должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- индикацию режима работы контроллера;

- индикацию неисправностей, обнаруженных системой диагностирования;

- индикацию номера текущей программы и фазы;

- индикацию текущей длительности фазы и промежуточного такта;

- индикацию состояния светофора по выбранному направлению;

- чтение данных из архива контроллера;

- ввод в контроллер параметров привязки контроллера к светофорному объекту;

- программирование ПЗУ (обновление прошивки в случае необходимости) дорожных контроллеров;

- иные дополнительные функции.

- Электрическая прочность изоляции цепей контроллера относительно корпуса и цепей между собой должна соответствовать требованиям ГОСТ 21657;

- Защитное антикоррозийное покрытие поверхностей по ГОСТ 9.032: наружных – класс IV, внутренних – класс V;

- По стойкости к механическим воздействиям контроллер виброустойчивого исполнения L3 по ГОСТ 12997;

- Контроллер должен быть передан в упаковке для транспортирования устойчив к вибрации по группе 2 ГОСТ 12997;

- Уровень радиопомех, создаваемых контроллером, не превышает значений, указанных «Общесоюзных норм допускаемых индустриальных радиопомех» (Нормы 8 – 72 #);

- Должен иметь сертификат НИЦ БДД МВД РОССИИ.

4.2. Камера видеонаблюдения– в купольном исполнении Samsung SNP-6200 HP или эквивалент

5. Оборудование АСУДД (дорожный контроллер, камера видеонаблюдения) должно быть полностью совместимо и иметь техническую возможность подключения к действующему  серверу центра АСУДД «Спектр», обеспечивая механизм корректного взаимодействия приложений центра с периферийными устройствами.

6. Программный уровень оборудования должен корректно интегрироваться в принятый в действующей системе единый протокол взаимодействия управляющего центра АСУДД «СПЕКТР» (прикладной управляющий протокол СПЕКТР) по доступным в системе АСУДД «СПЕКТР» интерфейсам без использования дополнительных аппаратно-программных средств преобразования протоколов взаимодействия.

7. Технические характеристики поставляемого оборудования АСУДД указаны в приложении № 2 к настоящему Техническому заданию

8.	Оборудование АСУДД и ФВФ должно быть передано в упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам, обеспечивающими его сохранность при перевозке и хранении. Упаковка и маркировка должны  соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку.

9.	Оборудование АСУДД и ФВФ должно быть новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовлено не ранее 2013 года.

8.	Гарантийный срок на все оборудование – не менее одного года (12 месяцев) со дня подписания товарной накладной.

10. Одновременно с передачей оборудования АСУДД и ФВФ Заказчику должны быть переданы документы, подтверждающие его качество (при наличии): сертификаты качества, сертификаты соответствия, действующие на момент поставки, документы на гарантийное обслуживание и т.п.

11. Поставляемое оборудование АСУДД и ФВФ по качеству должно соответствовать действующим на момент поставки государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации.

Приложение 1 к техническому заданию

Технические характеристики оборудования системы ФВФ

| № | Наименование оборудования | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вычислительный модуль видеофиксатора с программным обеспечением (1 ед.) | 1. Назначение: вычислительный модуль должен осуществлять оцифровку видеосигнала, поступающего от аналогового телевизионного датчика комплекса. В оцифрованном кадре изображения вычислительный модуль должен определять объект (автомобиль) с государственным регистрационным знаком, осуществлять распознавание регистрационного знака, по скорости передвижения регистрационного знака в кадре рассчитывать скорость движения транспортного средства, по факту нахождения в зоне контроля фиксировать нарушение правила проезда перекрестков, нарушений требований разметки проезжей части дороги «Стоп-линия», выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу для маршрутных транспортных средств и на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушений правил остановки-стоянки, непредоставления преимущества в движении пешеходам. В режиме настройки вычислительный модуль должен обеспечивать передачу с телевизионного датчика картинки в режиме реального времени; 2. Способ измерения скорости: Измерение скорости должно быть без применения излучающих устройств типа радар; 3. Процессор: - количество ядер не менее 4; - количество потоков не менее 4; - тактовая частота ядра не менее 3,1 ГГц; - максимальная мощность не менее 95 Вт; - встроенное видеоядро; 4. Оперативная память не менее 2048 Мb; 5. Минимальная емкость видеоархива не менее 80 Гб; 6. Габариты не более 650х500х220 мм; 7. Вес не более 35 кг; 8. Потребляемая мощность не более 1500 Вт; 9. Напряжение питания 220 В переменного тока; 10. Диапазон рабочих температур – 40…+50; 11. Степень защиты не ниже IP 54; 12. Количество контролируемых полос движения в режиме измерения скорости не менее 8; 13. Количество одновременно работающих телевизионных датчиков не менее 8; 14. Время загрузки программного обеспечения и установки рабочего режима после включения питания должно быть не более: - в летнее время года 10 мин.; - в зимнее время года 45 мин; 15. Требования к цифровому каналу связи от 10 Мбит/с; 16. Наличие специализированного программного обеспечения для идентификации транспортных средств и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 17. Операционная система – на основе Linux, версии не ниже 3.2.0 |
| 2 | Модуль телевизионного датчика детализирующего в термокожухе с устройством позиционирования, интеллектуальным блоком питания и ИК-прожектором (4 ед.) | 1.Тип телевизионного датчика - аналоговый; 2. Формирователь изображения не хуже 1/4” и не менее Super - HAD CCD; 3. Система цветного телевидения PAL; 4. Разрешающая способность не менее 600 ТВЛ (цвет) / 680 ТВЛ (Ч/Б); 5. Количество эффективных пикселей не менее PAL 752 x 582; 6. Чувствительность не хуже цвет/Ч/Б: 0,20 люкс/ 0,02 люкс; 7. Скорость электронного затвора - Выкл…1/10000 с; 8. Режим синхронизации - внутренняя/синхронизация от сети переменного тока; 9. День / Ночь - внешний сигнал, ИК фильтр; 10. Напряжение питания - 24 В; 11. Диафрагма режимы WDR / ALC / ELC; 12. Потребляемая мощность не более 10 Вт |
| 2.1. | Термокожух телевизионного датчика (4 ед.) | 1. Материал – металл; 2. Область применения - для улицы; 3. Наличие встроенного нагревателя с устройством управления обогревом; 4. Полезный объем не менее 250 х 110 х 80 мм; 5. Внешние габариты не более 370 х 130 х120 мм; 6. Напряжение питания - 220 В переменного тока; 7. Диапазон рабочих температур -35...+55 °C; 8. Устройство передачи видеосигнала по витой паре; 9. Класс защиты не менее IP67; 10. Потребляемая мощность не более 50 Вт |
| 2.2. | Устройство позиционирования (4 ед.) | 1. Количество степеней свободы не менее 3; 2. Материал – металл; 3. Жесткая фиксация положения телевизионного датчика с возможностью опломбирования после метрологической поверки 4. Антикоррозионное и декоративное покрытие желательно светло-серое |
| 2.3. | Прожектор инфракрасный (ИК-прожектор) (4 ед.) | 1. Угол ИК излучения не более 12 градусов; 2. Длина волны излучения не менее 850нм; 3. Напряжение питания 12 Вольт, постоянного тока; 4. Управление импульсным режимом: 4.1. Импульс от внешнего задающего генератора 4.1.1. Частота следования импульса не более 25Гц; 4.1.2. U импульса не более 12В; 4.1.3. I импульса не более 5мА; 4.1.4. Ток потребления в импульсе не более 8А; 4.1.5. Сила излучения в импульсе не более 3000 Вт/стер; 4.1.6. Габариты не более мм Ø135мм. х 170мм |
| 2.4. | Интеллектуальный блок питания инфракрасного прожектора (4 ед.) | 1. Назначение: интеллектуальный блок питания (ИКБП) инфракрасного прожектора должен быть предназначен для питания ИК прожектора в импульсном режиме, управления телевизионным датчиком (переключение режима день-ночь), селекции синхроимпульсов видеосигнала и формирования управляемых импульсов регулируемой длительности; 2. Напряжение питания 220 В переменного тока; 3. Выходное напряжение 12 В постоянного тока; 4. Интерфейс: 4.1. Цифровой 2хRS485 c гальванической развязкой; 4.2. Аналоговый симметричный видеосигнал амплитудой 1В; 5. Встроенная грозозащита по цепям питания и управления; 6. Диапазон рабочих температур от -40 до +50 гр. °С; 7. Класс защиты не хуже IP65 |
| 3 | Модуль телевизионного датчика обзорного в термокожухе с устройством позиционирования, (4 ед.) | 1.Тип телевизионного датчика - аналоговый; 2. Формирователь изображения не хуже 1/4” и не менее Super - HAD CCD; 3. Система цветного телевидения PAL; 4. Разрешающая способность не менее 600 ТВЛ (цвет) / 680 ТВЛ (Ч/Б); 5. Количество эффективных пикселей не менее PAL 752 x 582; 6. Чувствительность не хуже цвет/Ч/Б: 0,20 люкс/ 0,02 люкс; 7. Скорость электронного затвора - Выкл…1/10000 с; 8. Режим синхронизации - внутренняя/синхронизация от сети переменного тока; 9. День / Ночь - внешний сигнал, ИК фильтр; 10. Напряжение питания - 24 В; 11. Диафрагма режимы WDR / ALC / ELC; 12. Потребляемая мощность не более 10 Вт |
| 3.1. | Термокожух телевизионного датчика (4 ед.) | 1. Материал – металл; 2. Область применения - для улицы; 3. Наличие встроенного нагревателя с устройством управления обогревом; 4. Полезный объем не менее 250 х 110 х 80 мм; 5. Внешние габариты не более 370 х 130 х120 мм; 6. Напряжение питания - 220 В переменного тока; 7. Диапазон рабочих температур -35...+55 °C; 8. Устройство передачи видеосигнала по витой паре; 9. Класс защиты не менее IP67; 10. Потребляемая мощность не более 50 Вт |
| 3.2. | Устройство позиционирования (4 ед.) | 1. Количество степеней свободы не менее 3; 2. Материал – металл; 3. Жесткая фиксация положения телевизионного датчика с возможностью опломбирования после метрологической поверки 4. Антикоррозионное и декоративное покрытие желательно светло-серое |
| 4. | Интеллектуальный модуль управления системой освещения (1 ед.) | - Назначение: интеллектуальный модуль управления системой освещения должен быть предназначен для оценки уровня освещения и формирования команд управления режимами день-ночь телевизионных датчиков; 2. Напряжение питания 6-24В постоянного или переменного тока; 3. Интерфейс RS485; 4. Диапазон рабочих температур от -40 до +50 гр. °С; 5. Класс защиты не хуже IP65 |
| 5. | Промышленный коммутатор c SFP модулями, блоком питания (1 ед.) | - Назначение: должно использоваться для передачи данных с комплекса на сервер по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС); 2. Напряжение питания 12 В постоянного тока; 3. Интерфейс 10/100 BaseT(X) Rj45 не менее 8; 4. Интерфейс 1000combo RJ-45 и SFP не менее 2; 5. 1000Base-X SFP не менее 2; 6. Блок питания входное напряжение 220В, выходное 12 В постоянного тока; 7. Рабочая температура от -40º до +70º С |
| 6. | Вандалозащищенный наземный шкаф (1 ед.) | 1. Шкаф должен устанавливаться на фундамент; - Степень защиты от проникновения твердых тел и жидкостей должна быть не менее IP44 и степень защиты от внешних механических воздействий – не менее IK05 (EN 50102:1995); - Конструкция шкафа должна быть разборная, все узлы выполнены из стали толщиной не менее 1,5 мм, с дополнительными ребрами жесткости (усилителями); - Дверь должна быть утопленной во внутрь конструкцией, снабженной 4-х ригельным сувальдным замком повышенной секретности; 5. Антикоррозионное и декоративное покрытие шкафа должно быть выполнено ударопрочной эпоксидно-порошковой композицией желательно светло-серого цвета. |
| 7. | Модуль контроля силовых линий (1 ед.) | 1.Назначение: обеспечивает синхронизацию с контроллером светофорного объекта, то есть режим видеорегистрации проезда транспортных средств перекрестка или иной зоны контроля комплекса фото-видеофиксации на запрещающий сигнал светофора включается одновременно с запрещающим сигналом светофора. Модуль совместим с любым типом светофорного контроллера. 2. Количество каналов: не менее 8 3. Интерфейс подключения к вычислительному модулю комплекса фото-видеофиксации RS-485 2W 4. Напряжение питания 220 В переменного тока 5. Диапазон рабочих температур от -40 до +55 °C 6. Класс защиты не менее IP65 |

Приложение № 2 к техническому заданию

Технические характеристики оборудования АСУДД

| № | Наименование оборудования | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера видеонаблюдения – в купольном исполнении Samsung SNP-6200 HP или эквивалент (1 ед.) | Цветность Режим Чувствительность Матрица Затвор Протокол Напряжение электропитания Потребляемая мощность Количество ТВ-линий Трансфокатор Рабочий диапазон температур Вес | цветная; день-ночь, WDR; 1/0,08 люкс; 1/3” CMOS электронный 1/100-1/10 000 сек # управление по протоколу RS-485; приоритет 12 В DC (24B AC – в случае отсутствия технической возможности); не более 51 Вт; не менее 600 ТВЛ; 25х, F=3,6-91 мм; # от – 50 до + 50 °С; # не более 4 кг |
| 2 | Дорожный контроллер «СПЕКТР КДСФ» или эквивалент (1 ед.) | Работа при температуре окружающей среды | от –40 до + 50°С # |
|  |  | Степень защиты корпуса контроллера от попадания воды | IPX4 по ГОСТ 14254 |
|  |  | Напряжение питания | ~220 ±22В # |
|  |  | Частота питания | 50 ±1Гц # |
|  |  | Число силовых каналов | не менее 36 |
|  |  | Максимальный ток нагрузки на один силовой канал | 3А |
|  |  | Максимальный суммарный ток нагрузки всех силовых каналов, коммутируемый в любой момент времени | 25А |
|  |  | Климатическое исполнение | 1 по ГОСТ 15150 |
|  |  | Наличие диагностики целостности нагрузки выходных силовых цепей методом контроля их тока и сравнения его с предварительно запомненными значениями. Измерение тока нагрузки выходных силовых цепей производится в условных единицах, с точностью | 10%±5# |
|  |  | Средняя наработка на отказ по каждой функции и каналу | не менее 20 000 ч |
|  |  | Габаритные размеры контроллера | не более 560 х 720 х 380 мм |
|  |  | Масса контроллера | не более 70 кг |
|  |  | Средний срок службы контроллера | не менее 8 лет |

# - Отметкой «#»  указан диапазон, конкретным показателем которого может являться диапазон показателей, указанный заказчиком либо иной более широкий диапазон в состав которого входит диапазон, указанный заказчиком.