Приложение № 1 к документации

по запросу котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| №№ п/п | Наименование | Характеристика | Значение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монохромное лазерное многофункцио-альное устройство формата А4 с функциями: печать, копирование, сканирование, факс | Печать |  | 13 (Тринадцать) |
|  |  | технология печати | лазерная монохромная |  |
|  |  | формат | А4 |  |
|  |  | скорость выхода первой страницы (режим "ready") | не более 8,5 сек |  |
|  |  | скорость печати | не менее 25 стр./мин. |  |
|  |  | оперативная память | не менее 128 Мб |  |
|  |  | максимальная нагрузка в месяц | не менее 8000 страниц |  |
|  |  | рекомендуемая объем печати в месяц | не менее 2000 страниц |  |
|  |  | качество черно-белой печати | не менее 600 x 600 т/д |  |
|  |  | языки управления принтером | PCL5, PCL6, эмуляция Postscript 3 |  |
|  |  | дисплей | двухстрочный текстовый ЖК-дисплей |  |
|  |  | быстродействие процессора | не менее 500 МГц |  |
|  |  | объем памяти | 128 Мб |  |
|  |  | Подключение |  |  |
|  |  | интерфейс USB 2.0 | есть |  |
|  |  | сетевой порт 10/100 Ethernet | есть |  |
|  |  | Управление бумагой |  |  |
|  |  | стандартный лоток подачи | не менее 250 листов |  |
|  |  | лоток приоритетной подачи | не менее 10 листов |  |
|  |  | автоматический податчик документов | не менее 35 листов |  |
|  |  | выходной лоток подачи | не менее 100 листов |  |
|  |  | автоматическая двусторонняя печать в комплекте поставки | есть |  |
|  |  | Сканер |  |  |
|  |  | планшетный, с автоматическим устройством подачи документов | есть |  |
|  |  | разрешение при сканировании, оптическое | не менее 1200 т/д |  |
|  |  | максимальный размер области сканирования (планшет) | не менее 216 x 297 мм |  |
|  |  | максимальный размер области сканирования (автоподатчик) | не менее 216 x 356 мм |  |
|  |  | скорость сканирования с использованием автоподатчика | не менее 15 стр/мин. |  |
|  |  | Копир |  |  |
|  |  | скорость копирования | не менее 25 копий./мин. |  |
|  |  | разрешение при копировании | не менее 600 x 600 т/д |  |
|  |  | настройка уменьшения/увеличения копий | от 25 до 400% |  |
|  |  | количество копий | не менее 99 |  |
|  |  | Факс |  |  |
|  |  | работа с факсами | есть |  |
|  |  | память факса | не менее 400 страниц |  |
|  |  | разрешение факса | не менее 300 x 300 т/д |  |
|  |  | Питание и энергопотребление |  |  |
|  |  | напряжение на входе | 220-240 В |  |
|  |  | энергопотребление при печати | не более 445 Вт |  |
|  |  | энергопотребление при копировании или сканировании | не более 325 Вт |  |
|  |  | энергопотребление в режиме ожидания | не более 4,7 Вт |  |
|  |  | энергопотребление в режиме ожидания выключении вручную | не более 0,2 Вт |  |

|  | # Лазерное монохромное многофункциональное устройство формата А3 с функциями: печать, копирование, сканирование, факс | Общие характеристики |  | 2 (Два) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | технология | лазерная |  |
|  |  | производительность | не менее 25/12 страниц формата A4/A3 в минуту |  |
|  |  | разрешение (печать) 600x600 dpi | есть |  |
|  |  | разрешение (сканирование/копирование) 600x600 dpi | есть |  |
|  |  | время разогрева | не более 20 сек |  |
|  |  | время выхода первого листа | не более 8 сек |  |
|  |  | время выхода первой копии автоподатчик/планшет | не более 9,2/7,8 сек |  |
|  |  | напряжение на входе | 220-240 В |  |
|  |  | энергопотребление при печати/копировании | не более 530 Вт |  |
|  |  | энергопотребление в режиме ожидания | не более 114 Вт |  |
|  |  | энергопотребление в спящем режиме | не более 0,9 Вт |  |
|  |  | уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) при копировании /печати | не более – 46,8 дБ (А) |  |
|  |  | емкость многоцелевого лотка ручной подачи | не менее 100 листов |  |
|  |  | емкость универсальной кассеты для бумаги 60–163 г/м², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio | не менее 500 листов |  |
|  |  | дуплекс в базовой комплектации и работает с бумагой A3-A5 плотностью 60-163 г/м² | есть |  |
|  |  | емкость выходного лотка | не менее 250 листов |  |
|  |  | устройство автоматической подачи оригиналов на 50 листов, одностороннее сканирование 45-160 г/м², двустороннее сканирование 50-120 г/м², А3, А4, А5, B5, Letter, Legal, пользовательский формат (от 140х182 до 297х432 мм) | есть |  |
|  |  | объем памяти | 1024 Мб |  |
|  |  | стандартные интерфесы: USB 2.0 (высокоскоростной), USB-хост для использования USB-накопителей, FastEthernet (10/100/1000BaseTX), разъем для дополнительного внутреннего принт-сервера, разъем для дополнительной карты CompactFlash | есть |  |
|  |  | ресурс фотобарабана и проявителя | не менее 300 тысяч страниц или 3 года (что наступит раньше) |  |
|  |  | Функции печати |  |  |
|  |  | интерфейс USB 2.0 | есть |  |
|  |  | Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX | есть |  |
|  |  | PDF прямая печать | есть |  |
|  |  | качество черно-белой печати | не менее 600 x 600 т/д |  |
|  |  | интегрированный учет по отделам | есть |  |
|  |  | поддержка операционных систем: Все текущие ОС Windows, MacOS X 10.4 и новее, Unix, Linux, другие ОС по запросу | есть |  |
|  |  | Функции копирования |  |  |
|  |  | непрерывное копирование 1-999 копий | есть |  |
|  |  | встроенное масштабирование | есть |  |
|  |  | режимы сохранения энергии, прерывания, резервирования заданий, автоматическое копирование двух сторон листа, одно сканирование-множественное копирование, электронная сортировка, копирование с разделением, копирование с совмещением (2 в 1, 4 в 1), сканирование подряд, управление плотностью тонера в копии, предотвращение случайного перерасхода тонера (например, при печати белых текстов на черном фоне), пользовательские настройки | есть |  |
|  |  | максимальный размер оригинала А3 | есть |  |
|  |  | диапазон масштабирования 25 - 400 % с шагом 1% | есть |  |
|  |  | Функции сканирования |  |  |
|  |  | скорость (300 dpi/A4/чб) | Не менее 40 изобр/мин |  |
|  |  | скорость (300 dpi/A4/цвет) | Не менее 20 изобр/мин |  |
|  |  | типы файлов TIFF, PDF, JPEG, XPS | есть |  |
|  |  | сканирование в общую папку на РС, сканирование в почту, FTP, в карту памяти ППЗУ (USB "Флеш"), по протоколу TWAIN, через Сетевые службы на устройствах (WSD) | есть |  |
|  |  | разрешение сканирования 600, 400, 300, 200 точек на дюйм с 256 оттенками каждого основного цвета | есть |  |
|  |  | Функции факса |  |  |
|  |  | скорость модема 33,6 Кбит/с | есть |  |
|  |  | сетевой факс, прием и передача двусторонних документов, зашифрованный прием и передача, прием и передача в режиме ожидания, рассылки | есть |  |

Общие обязательные требования:

- Всё поставляемое оборудование должно находиться в работоспособном состоянии,  обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

- Гарантийное обслуживание поставленного товара – 12 месяцев.

- Товар поставляется с комплектом сопроводительной документации на русском языке, включающем инструкции по эксплуатации и другие документы, поставляемые производителем, сертификаты соответствия, информацию о наличии сервисных центров, адреса и способы связи с ними.