Техническое задание на проектор знаков

| № п.п. | Технические характеристики | Параметры | Соответствие параметрам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество тестовых слайдов, не менее | 31 |  |  |
| 2. | Время смены слайдов, не более | 0.3 сек |  |  |
| 3. | Количество масок, не менее | 28 |  |  |
| 4. | Маски, не менее | 1 открытая 3 горизонтальных 3 Вертикальных 21 одиночные буквы |  |  |
| 5. | Красно/зеленый фильтр | Наличие |  |  |
| 6. | Проекционное расстояние | Минимальное значение не более 2.0 м Максимальное значение не менее 7.0 м |  |  |
| 7. | Увеличение, не менее | 30х (на 5 м) |  |  |
| 8. | Угол наклона, не менее | +/- 10° |  |  |
| 9. | Размер проекции, не менее | 225 мм (на 5 м) |  |  |
| 10. | Русифицированные таблицы | Наличие |  |  |
| 11. | Возможность программирования | Наличие |  |  |
| 12. | Функция сохранения энергии | Наличие (автоматически отключается через 5-10 мин) |  |  |
| 13. | Пульт Д.У. | наличие |  |  |
| 14. | Лампа | Галогеновая 6В 20Вт |  |  |
| 15. | Параметры электропитания | 220-240 В 50-60 Гц |  |  |
| 16. | Потребляемая мощность, не более | 80 VA |  |  |
| 17. | Габаритные размеры, не более | Основной блок: 230(Ш)x360(Г)x265(В) мм Пульт управления: 64(Ш)x195(Г)x20(В) мм |  |  |
| 18. | Вес, не более | Основной блок: 6 кг Пульт управления: 180 г |  |  |
| 19. | Интерфейс | Соединение 8-pin Смена масок и красно-зеленых фильтров происходит моторизовано |  |  |
|  | В комплекте: Чехол Металлический экран (400мм х 350мм) Предохранители 2 шт. Батарейки 2 шт. Запасная лампа 1 шт. | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |  |  |

Количество поставляемых проекторов знаков 2 штуки.

Главный врач МБУЗ «ГП № 8»                                         В.П. Половников