Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

№0356300058913000044 от 22 ноября 2013 г.

Техническое задание

на выполнение работ по сносу и кронированию  деревьев вдоль автомобильных дорог по ул. Карбышева и ул. Писарева  в Орджоникидзевском районе города Перми

- Срок выполняемых работ в течение пятнадцати дней с момента заключения муниципального контракта

- Объем выполняемых работ согласно локально сметного расчета

- Виды выполняемых  работ:

- кронирование тополей на высоту не менее 6м от уровня земли (работы с автовышки);

- обработка спилов деревьев (дезинфекция-покрывание замазкой или закрашивание, работы с автовышки);

- снос деревьев;

- складирование порубочных остатков в безопасное место и удобное для прохожих и автотранспорта;

- погрузка ветвей и кряжей на автотранспорт;

- вывоз ветвей и порубочных остатков на полигон ТБО.

- Технология производства работ и условия выполнения работ:

1. Деревья в рядовой посадке (одной породы) должны быть обрезаны на одинаковую высоту (6 метров). Работы производятся с использованием автовышки, при необходимости с лестницы. Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму, а вертикально растущие побеги снимаются косым срезом. Не должны иметь задиров коры. Сразу после обрезки все срезы диаметром более 2 см необходимо замазать садовой замазкой, варом или масляной краской.

Работы производятся в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений, разработанной Академией Коммунального хозяйства им. Памфилова.

2. Обеспечить безопасности рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, снегопад, грозу, гололедицу, туман и при ветре более 6 м/с.

3. Работы на улицах согласовать с ГИБДД в установленном порядке.

4. Обеспечить видимость дорожных знаков.

5. Порубочные остатки аккуратно складировать в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов. Вывоз спиленных веток необходимо производить своевременно (в течение 24 часов) на полигон ТБО.

Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения данных работ. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема.

- Требования к качеству (результату) работ

Качество работ определяется их соответствием требованиям технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно ГОСТ, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ, и др. нормативной и технической документации, приложению №2 к техническому заданию.

- Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ:

| № | Критерии оценки качества | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Деревья обрезаны на одну высоту (не менее 6 м от уровня земли). Вертикально растущие побеги сняты косым срезом, срезы гладкие. Нет задиров у коры. Отсутствуют побеги по стволу и поросль у корневой шейки. Срез диаметром более 2см замазан садовой замазкой, варом, масляной краской под цвет коры. Стволовая и кустарниковая поросль срезана под их основание. Порубочные остатки вывезены в течение 24 часов с момента обрезки дерева. | Удовлетворительно |
| 2 | Деревья обрезаны не на одну высоту и (или) на высоту более 6 м от уровня земли и (или) срез выполнен с нарушением технологии и (или) присутствуют побеги по стволу и поросль у корневой шейки и (или) срез диаметром более 2см не замазан садовой замазкой, варом, масляной краской под цвет коры и (или) стволовая и кустарниковая поросль не срезана под их основание и (или) порубочные остатки не вывезены в течении 24 часов с момента обрезки дерева | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракта в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» оплата не производится.

Приложение № 2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов:

| 1 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| --- | --- | --- |
| 2 | МДС 13-5.2000. | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| 3 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 4 | СНиП III-10-75 | «Благоустройство территории» |
| 5 | Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 N 4 (ред. от 01.02.2011, с изм. от 26.04.2011) | Правила благоустройства и содержания территории в г. Перми. |
| 6 | ОДМ 218.011-98 | Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог. |