Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика

и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения

- Песок природный для строительных работ  - средний.

- Щебень, фракция  40-70 мм.

- Песок кварцевый, фракция  0,7-2,1 мм.

- Бетон класса В12,5, наибольшая крупность заполнителя - более 40 мм.

- Добавка на бетон W-4.

- Добавка на бетон W-6.

- Бетон класс В15.

- Резина SBR - техническая резина общего применения,

| твердость (Н) ° | 65+/- 5 Sh A, |
| --- | --- |
| Прочность на разрыв, TS b | min 4 MPa, |
| Диапазон температуры эксплуатации | -30 оС - +35 оС или шире |
| Толщина | 30 мм |

- Трава многофункциональная (мультиспорт).

Засыпная песком, жаростойкая, морозостойкая, устойчивая к ультрафиолетовому излучению, экологичная.

| Цвет | verde green или оливково-зеленый |
| --- | --- |
| Использование | многофункциональная (мультиспорт) |
| Высота ворса: | 20 мм |
| Количество стежков: | 220 стежков/м |
| Тафтинг: | 3/8” |
| Плотность: | 23100 стежков/ м2 |
| Общий вес покрытия: | 2323 g/ m2 |
| Нить ECF 8800 H1 |  |
| Материал нити： | 100% УФ-стабилизированный PE |
| Размер： | Не менее 8800 Dtex |
| Ширина: | 10±1 мм |
| Толщина： | 96±5 микрон |
| Вес ворса： | 1085 г/ м2 (±5%) |
| Строчка: | Прямая |
| Светостойкость: | По синей шкале:7-8 |
| Стойкость/Прочность: | По серой шкале:4 |
| Первичная основа |  |
| Первичная основа： | композит полипропилен 100% УФ-устойчив |
| Вес: | 238 г/ м2 |
| Вторичная основа |  |
| Тип: | Latex +SBR |
| Вес | Не менее 1000 г/ м2 (±10%) |
| Информация о рулоне |  |
| Длина покрытия в рулоне | 25 м |
| Ширина покрытия в рулоне | Не менее 3,85 м |

- Горячетканная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 32-40 мм.

- Горячетканная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм.

- Грунтовка по металлу антикоррозионная,  атмосферостойкая, стойкая к воздействию воды, устойчива к изменению температуры от минус 45 до плюс 60 оС. Прочность пленки при ударе, не менее	 50 см.

- Спортивные покрытия (беговые дорожки)

Покрытие должно быть монолитным, водонепроницаемым.

| Покрытие трёхслойное (средняя фракция) |  |
| --- | --- |
| Толщина | Не менее 12 мм. |
| Первый слой | Не менее 8 мм на основе каучуковой литьевой композиции комбинированной резиновыми гранулами |
| Второй слой | защитный блокирующий слой – 2 мм - импортные композиты |
| Третий слой | цветной гранулят мелкой фракции – 1- 2 мм |

14. Лоток бетонный с решеткой щелевой чугунной.  Ширина гидравлического сечения — 200 мм (DN200). Габаритные размеры — 1000×300×230.Пропускная способность — 10.76 л/сек. Класс нагрузки Е600 — 600 кН (до 60 тонн).

15.Полиэтиленовые трубы, диаметр 150 мм.

16. Полиэтиленовые трубы, диаметр 100 мм.

17. Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР.