Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№0356300058913000045 от 25 ноября 2013г.

Техническое задание

На выполнение работ по кронированию и сносу  деревьев на территории микрорайона Домостроительный и по кронированию деревьев на территории микрорайона Бумкомбинат в Орджоникидзевском районе города Перми в рамках мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа

- Кронирование деревьев на территории микрорайона Бумкомбинат

- Кронирование и снос деревьев на территории микрорайона Домостроительный

Объем выполняемых работ согласно локального сметного расчета

- Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 25 декабря 2013г.

- Состав работ:

-омолаживающая обрезка деревьев с диаметром ствола до 100 см (тополь)

-валка деревьев

-закрашивание срезов

-погрузка и перевозка порубочных древесных остатков, различных видов загрязнений

(опил, ветки) в течение суток на полигон ТБО для захоронения

3. Технология производства работ и условия выполнения работ:

1 Деревья в рядовой посадке (одной породы) должны быть обрезаны на одинаковую высоту (6 метров). Работы производятся с использованием автовышки, при необходимости с лестницы. Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму, а вертикально растущие побеги снимаются косым срезом. Не должны иметь задиров коры. Сразу после обрезки все срезы диаметром более 2 см необходимо замазать садовой замазкой, варом или масляной краской.

Работы производятся в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений, разработанной Академией Коммунального хозяйства им. Памфилова.

2. Работы по омолаживающей обрезке в городских условиях должны обеспечить безопасность рабочих и людей, находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, снегопад, грозу, гололедицу, туман и при ветре более 6 м/с. Производится ограждение мест производства работ.

3.Порубочные остатки аккуратно складировать в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов. Вывоз спиленных веток необходимо производить своевременно (в течение 24 часов) на полигон ТБО.

Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения данных работ. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема.

4. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ:

| № п/п | Критерии оценки качества | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Деревья обрезаны на одну высоту. Вертикально растущие побеги сняты косым срезом, срезы гладкие. Нет задиров у коры. Отсутствуют побеги по стволу и поросль у корневой шейки. Срез диаметром более 2см замазан садовой замазкой, варом, масляной краской под цвет коры. Порубочные остатки вывезены в течение 24 часов с момента обрезки дерева. | Удовлетворительно |
| 2 | Деревья обрезаны не на одну высоту. Срез выполнен с нарушением технологии. Присутствуют побеги по стволу и поросль у корневой шейки. Срез диаметром более 2см не замазан садовой замазкой, варом, масляной краской под цвет коры. Порубочные остатки не вывезены в течении 24 часов с момента обрезки дерева. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно контракта в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» оплата не производится.

5. Перечень нормативных документов:

| 1 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| --- | --- | --- |
| 2 | МДС 13-5.2000. | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| 3 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 4 | СНиП III-10-75 | «Благоустройство территории» |
| 5 | Решение Пермской город-ской Думы от 29.01.2008 N 4 (ред. от 01.02.2011, с изм. от 26.04.2011) | Правила благоустройства и содержания территории в г. Перми. |
| 6 | ОДМ 218.011-98 | МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |