Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «18» ноября 2013 года № 0856300000213000067

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2013 г. №__________)

Техническое задание

на приобретение автономного комплекса видеонаблюдения, входящего в состав комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением

- Автономный комплекс видеонаблюдения, входящего в состав комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением (далее – АКВ), приобретается в рамках мероприятия «Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением», предусмотренного ведомственной целевой программой «Организация дорожного движения в городе Перми», утвержденной Постановлением Администрации г. Перми от 26.11.2009 № 910 (с изменениями) с целью осуществления мероприятий по организации дорожного движения на улично-дорожной сети г.Перми.

- Оборудование АКВ должно быть приспособлено для установки на существующих опорах. Крепление оборудования АКВ должно обеспечивать легкий и быстрый монтаж/демонтаж  оборудования и изменение его дислокации.

- Оборудование АКВ должно обеспечивать бесперебойную работу камеры видеонаблюдения в условиях низких и высоких температур, а также при задымлении и запылении, запись отснятого материала на съемный носитель информации. Объем хранения информации на носителе – не менее 6 часов.

- АКВ должен работать как в условиях подключения к постоянному источнику питания, так и от аккумулятора. Время непрерывной работы аккумулятора – не менее 6 часов.

- Оборудование АКВ должно обеспечивать дистанционную передачу, масштабирование и фокусировку изображения и удаленный просмотр видеоизображения в реальном времени посредством 4G-связи.

- Технические характеристики оборудования АКВ приведены в приложении 1 к настоящему техническому заданию.

- При поставке оборудования АКВ обеспечивается настройка программного обеспечения для проверки работоспособности в комплекте поставленного оборудования, проверки обеспечения выполнения заданных функций оборудования.

- Оборудование АКВ должно быть передано в упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам, обеспечивающими его сохранность при перевозке и хранении. Упаковка и маркировка должны  соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку.

- Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовлено не ранее 2013 года.

- Гарантийный срок на все оборудование – не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания товарной накладной.

12. Одновременно с передачей оборудования АКВ Заказчику должны быть переданы документы, подтверждающие его качество (при наличии): сертификаты качества, сертификаты соответствия, действующие на момент поставки, документы на гарантийное обслуживание и т.п.

13. Поставляемое оборудование АКВ по качеству должно соответствовать действующим на момент поставки государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации.

Приложение 1 к техническому заданию

Технические характеристики оборудования АКВ

| № | Наименование оборудования | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автономный комплекс видеонаблюдения (1 ед.)в том числе: |  |
| 1.1 | IP камера видеонаблюдения в термокожухе (1 ед.) | 1. Автоматическое переключение день/ночь, цветное в черно-белое. 2. Количество независимых видеопотоков с камеры с различными разрешением, видеоформатом, количеством кадров – не менее 8. 3. Матрица – CMOS, не менее 4. Размер одной матрицы – не менее 1600х1200. Оптический формат – 1/2”. Шаг пикселей в матрице – не менее 4.2 µm. 4. Чувствительность – 0,2 люкс 5. Динамический диапазон – 61 Дб 6. Кадров в секунду – не менее 5,5 кадров в секунду при разрешении 6400x1200 суммарно на 4 канала; 7. Формат видео – H.264 (MPEG4, Part 10), Motion JPEG. 8. Bit Rate Control для видеокомпрессии H.264 – да. 9. Скорость передачи данных – до 55 Мб/сек. 10. Протокол передачи данных – TFTP, HTTP, RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP. 11. Сетевой интерфейс – Ethernet 100Base-T. 12. Возможность установки фиксированной скорости и передачи данных – да. 13. Автокомпенсация подсветки – да. 14. Электронное увеличение, панорамирование, поворот камеры, вращение изображения – да. 15. ИК-подсветка – да. 16. Возможность удаленного доступа – да. 17. Питание через Ethernet (POE) или DC (15-48 V DC или 24 V AC). 18. Потребляемая мощность – не более 40 Вт. 19. Размер видеокамеры – не более 200х200х200. 20. Масса видеокамеры – не более 1 кг. 21. Рабочая температура – от (-20оС) до (+50оС) # 22. Защитное исполнение термокожуха – не менее IP66. |
| 1.2 | Аккумулятор в термокожухе (2 ед.) | 1. Исполнение – уличное. 2. Защитное исполнение – не менее IP56. 3. Питание – 12 В. 4. Напряжение сети – 220 В. 4. Емкость аккумулятора – не менее 40 Ач. 5. Тип – герметичная, свинцово-кислотная. 6. Регулируемый ток заряда АКБ –да. 7. Защита от короткого замыкания – да. 8. Защита устройства и нагрузки от неправильного подключения клемм, аварийного повышения напряжения – да. 9. Светодиодная индикация состояния аккумулятора – да. 10. Рабочая температура – от (-20оС) до (+50оС) # 11. Размер аккумулятора в термокожухе – не более 300х300х200. 12. Масса – не более 20 кг. 13. Удобные входы для подключения видеокамеры, модема – да. 14. Демонтаж/монтаж аккумулятора должен осуществляться без демонтажа/монтажа видеокамеры. 15. Зарядка полностью разряженного аккумулятора – не более 6 часов. |
| 1.3 | 4G-модем (1 ед.) | 1. Передача данных – LTE, DC-HSPA+, HSPA, UMTS, EDGE, GPRS. 2. Скорость передачи данных: 2.1. Входящий канал – до 100 Мбит/с. 2.2. Исходящий канал – до 50 Мбит/с. 3. Сетевые функции – NAT, QoS, IPsec, OpenVPN, GRE, PPPoE, VLAN – да. 4. Интерфейс – Ethernet, RS-232, USB Host. 5. Рабочая температура - от (-20оС) до (+50оС) # 6. Питание - Ethernet (POE) или DC (10-28 V DС) 7. Возможность бесперебойной передачи изображения на расстояние – не менее 10 км. Частота передачи изображения – не менее 1 кадров в 10 секунд. 8. Наличие функции шифрования канала передачи – да. |
| 1.4 | Съемный носитель информации (2 ед.) | 1. Тип накопителя – SSD. 2. Тип флэш-памяти – MLC. 3. Объем накопителя – не менее 1000 Гб. 4. Скорость чтения – не менее 540 Мб. 5. Скорость записи – не менее 520 Мб. 6. Интерфейс – SATA III. 7. Внешняя скорость передачи данных – не менее 600 Мб/с. 8. Ударостойкость при работе – не менее 1500 G. 9. Время наработки на отказ – не менее 1500 тыс.часов. 10. Размер носителя – не более 80х10х100. 11. Рабочая температура - от (-20оС) до (+50оС) # |
| 1.5 | Кронштейны крепления оборудования АКВ | 6.1. Легкость монтажа/демонтажа кронштейнов: монтаж/демонтаж должен осуществляться ручным инструментом. 6.2. Конструкция кронштейнов должна предусматривать возможность монтажа на опоры различных профилей (круглый, квадратный, многогранник), как на горизонтальные, так и на вертикальные диаметром от 50 мм до 300 мм. 6.3. Масса одного кронштейна – не более 3 кг. 6.4. Материал – металл с антикоррозионным покрытием. |

# - Отметкой «#»  указан диапазон, конкретным показателем которого может являться диапазон показателей, указанный заказчиком либо иной более широкий диапазон в состав которого входит диапазон, указанный заказчиком.