Приложение № 1

к Извещению

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ НА  ПРИОБРЕТЕНИЕ     СТЕЛЛАЖЕЙ    ИЗ  НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  СТАЛИ  ДЛЯ  ДЕТСКОЙ  МОЛОЧНОЙ  КУХНИ   МБУЗ  «ДГП №10»  СЕРИИ  «ПРОФИ»  ИЛИ  ЭКВИВАЛЕНТ  И  ШКАФОВ

| № | Наименование | Габариты,мм Д*Ш*В | Описание | Единица изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеллажная система СтПН 2 секции по 3 сплошные полки нерж. 0,8 мм 850*550мм, 6 стоек труба нерж. | 1700*550*1400 | Стеллажная кухонная система предназначена для хранения кухонного инвентаря и упакованных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания, в моечных отделениях. Стеллажная кухонная система имеет разборную конструкцию, которая состоит из 6-ти сплошных полок, 6-ти стоек и комплекта косынок, это позволяет осуществлять быстрый монтаж при сборке и перемещении данного вида оборудования. Стойки имеют отверстия через каждые 35мм, обеспечивая установку полок на удобной высоте. Все края полок имеют двойную подгибку, что исключает появление производственных травм при работе со стеллажной системой. Размер полки - 850*500мм. Допустимая распределенная нагрузка на каждую полку - 100кг. Кухонные стеллажная система снабжена регулируемыми по высоте опорами. Полки и каркас стеллажной системы выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, В стоимость полок входит комплект метизов для крепления, комплект уголков усиления (32 шт.). | шт | 2 |
| 2 | Стеллаж СтПН 1200*550*1400, 1 секция, 3 сплошные полки нерж. 0,8 мм, каркас- труба нерж. | 1200*550*1400 | Стеллажи кухонные предназначены для хранения кухонного инвентаря и упакованных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания, в моечных отделениях. Стеллажи кухонные имеют разборную конструкцию, которая состоит из 3-х сплошных полок, 4-х стоек и комплекта косынок, это позволяет осуществлять быстрый монтаж при сборке и перемещении данного вида оборудования. Стойки имеют отверстия через каждые 35мм, обеспечивая установку полок на удобной высоте. Все края полок имеют двойную подгибку, что исключает появление производственных травм при работе со стеллажами. Допустимая распределенная нагрузка на каждую полку - 100кг. Кухонные стеллажи снабжены регулируемыми по высоте опорами. Полки и каркас стеллажей выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, В стоимость полок входит комплект метизов для крепления, комплект уголков усиления (16 шт.). | шт | 4 |
| 3 | Стеллажная система СтПН 2 секции по 3 сплошные полки нерж. 0,8 мм 850*400мм, 6 стоек труба нерж. | 1700*400*1400 | Стеллажная кухонная система предназначена для хранения кухонного инвентаря и упакованных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания, в моечных отделениях. Стеллажная кухонная система имеет разборную конструкцию, которая состоит из 6-ти сплошных полок, 6-ти стоек и комплекта косынок, это позволяет осуществлять быстрый монтаж при сборке и перемещении данного вида оборудования. Стойки имеют отверстия через каждые 35мм, обеспечивая установку полок на удобной высоте. Все края полок имеют двойную подгибку, что исключает появление производственных травм при работе со стеллажной системой. Размер полки - 850*400мм. Допустимая распределенная нагрузка на каждую полку - 100кг. Кухонные стеллажная система снабжена регулируемыми по высоте опорами. Полки и каркас стеллажной системы выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, В стоимость полок входит комплект метизов для крепления, комплект уголков усиления (32 шт.). | шт | 1 |

ШКАФЫ

- Шкаф  для одежды 2-х створчатый металлический МСК-921 или эквивалент

- Количество: 10шт.

- Назначение: Для хранения личной и спецодежды персонала ДМК

- Технические параметры:

- Размер ш800г500в1790  Изготовлены из листовой стали толщиной 0,8 мм с эпоксидным полимерно-порошковым покрытием серого (RAL 7038) ЦВЕТА. Комплектация: два отделения, в каждом имеются перекладина для вешалок, крючки, полка для головных уборов. Дверки оборудованы врезными замками и петлями для навесного замка.

Поставляются в разобранном виде и собираются на винтах или заклепках.

1.Наименование товара: Шкаф  2-секционный, 2-х дверный металлический МСК-648.01

2.Количество: 6

3.Назначение: общее, для хранения мягкого инвентаря и расходных материалов.

4.Технические параметры:

Размеры: ш800г400в1750

Сборно-разборная конструкция  из листовой стали толщиной 0,8мм с эпоксидным  полимерно-порошковым покрытием

Комплектация: верхняя секция - две дверки с замками и две полки из металла, нижняя секция – две дверки с замками и две полки из металла

Установлены на винтовые опоры

Поставка товара осуществляется  Поставщиком по адресу : г. Пермь, ул. Елькина,45 (ДМК)

Время поставки с 08:00 до 15:00 (будни)