ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту помещений

МБУЗ «ГДКП № 2» по адресу г. Пермь, ул. Екатерининская, 166

1. Общие требования к выполняемым работам:

Работы должны быть выполнены в полном соответствии

1) с требованиями документации в электронной форме (в том числе с Локальным сметным расчетом (Приложения №1 к документации, Приложения № 1 к договору) и настоящим Техническим заданием,

2) условиями договора,

3) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СанПиН 2.1.3.2630-10, ГОСТ 30971-2002, "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений", СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», , СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ГОСТ 16310-80 «Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винипласта» , СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить в соответствии с требованиями правил СН 478-80, а также СНиП 3.01.01-85, СНиП III-4-80, СНиП III-3-81, стандартов, технических условий и инструкций заводов-изготовителей оборудования, "РДС 10-231-93*. Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения сертификации продукции в строительстве", далее по тексту «СанПиН, СНиП, ГОСТ, ТСН, рекомендации».

Срок гарантии качества на выполненные работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания акта-приемки выполненных работ и распространяется на весь объем работ.

Срок выполнения работ:

с момента заключения договора в течение 3 (трех) календарных дней.

При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

1. назначить своего представителя для оформления актов, предусмотренных договором;

2. выполнить весь комплекс работ, предусмотренный настоящим договором в соответствии с Локальным сметным расчетом и Техническим заданием;

3. до начала производства работ либо одновременно с началом работ предоставить Заказчику оригиналы либо заверенные копии сертификатов, удостоверяющих качество применяемых строительных материалов и изделий;

4. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по соблюдению всех необходимых требований правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства;

5. наличие Удостоверения НАКС у специалиста, производящего сварочные работы при соединении полипропиленовых труб;

6. до начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности, предоставить копии журналов инструктажа;

7. складировать строительный мусор в специально отведённом месте, согласованном с Заказчиком, и ежедневно его вывозить;

8. обеспечить надлежащую охрану и целостность имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ;

9. в трехдневный срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

2. Общие требования к качественным характеристикам материалов.

1. Все материалы должны быть русифицированы в соответствии со стандартами ISO.

2. Используемый товар (материал) должен соответствовать требованиям к безопасности для жизни и здоровья пользователей.

3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

4. Используемый материал должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки, а также обеспечивающей целостность поставляемых материалов при транспортировке.

5. Качество используемого материала должно быть подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта России, регистрационными удостоверениями Минздрава России, санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими заключениями Минздрава России, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ (передаются до начала выполнения работ Заказчику). Должны применяться современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия, рекомендуемые для использования в лечебных учреждениях.

6. Для всех приведенных товарных знаков (марок) могут быть предложены «эквиваленты», полностью соответствующие требованиям заказчика по техническим и функциональным  характеристикам данного товара (материала), обеспечивающие полную совместимость при взаимодействии с другими материалами, используемыми заказчиком.

7 .  Цветовая гамма отделочных материалов согласовывается с Заказчиком.

| Наименование материалов, оборудования и изделий | Технические характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напольное покрытие "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" или эквивалент | 1. тип EN 649 2. классификация EN 685 3. полиуретановое усиление PUR 4.толщина слоя износа EN 429 5. толщина защитного слоя 6.показатели пожарной безопасности 7. санитарно-эпидемиологическое заключение 8. сопротивление скольжению 9. устойчивость к воздействию влаги 10. устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков |  |  | -однородное гомогенное покрытие из прессованного винила - коммерческое 34 - наличие - не < 2,0мм - не < 0,4 мм - Г4; В2; РП1;Д3; Т1 (по СНиП 21-01-97*) - наличие - R 9 - наличие - без повреждений |  |
| Сухие смеси | 1. соответствие ТУ 2. санитарно-эпидемиологическое заключение 3. насыпная плотность 4. зернистость 5. прочность при сжатии при изгибе 6. теплопроводность |  |  | -ТУ5745-002-53900726-2005 «Смесь сухая шпатлевочная» - наличие - не > 725-730 кг/м3 - не > 1,2 мм -3,5-4,5 Мпа -1,6-2,2 Мпа - не > 0,25 ВТ/ (м.К) |  |
| # Двухкомпонентная полиуретановая краска # StoColor Puran Satin или эквивалент | класс влажного истирания -1-й по EN 13300; устойчивость к средствам дезинфекции -устойчива; группа воспламеняемости -В1 группа горючести -Г1 дымообразующая способность -Д2 соответствие: СанПиН2.1.2.1829-99, МУ 2.1.2.1829-04, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03 |  |  |  |  |
| Универсальный светодиодный светильник QUADRO LED или эквивалент | Техническая характеристика | условие | Значение, диапазон |  | Ед. изм. |
|  | Мощность единичного светодиода | не более | 0,3 |  | Вт |
|  | Световой поток | не ниже | 3465 |  | Лм |
|  | Напряжение питания светильника | в пределах | 220 |  | В |
|  | Степень защиты по ГОСТ Р 50030.1-2000 | не ниже | IP40 |  |  |
|  | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 |  | 1 |  |  |
|  | Цветовая температура | не ниже | 4500 |  | К |
|  | Температура эксплуатации: нижний предел | не выше | +5 |  | °С |
|  | Температура эксплуатации, верхний предел | не ниже | +35 |  | °С |
|  | Индекс цветопередачи | >либо= | 80 |  | Ra |
|  | Коэффициент пульсации | не более | 1 |  | Кп |
|  | Масса нетто | не более | 5 |  | кг |
|  | Габариты | не более | 595х595х57 |  | мм |
|  | Тип рассеивателя | Рассеиватель с текстурой типа "Сота" |  |  |  |
|  | Цвет |  | нейтральный белый |  |  |
|  | Система крепления | 14шт.- накладные (на плиту перекрытия); 14шт.- встраиваемые в подвесной потолок. |  |  |  |
|  | Тип источника света | LED (светодиоды NICHIA) или эвивалент |  |  |  |
|  | Техническая документация | Предложения светильников должны сопровождаться копией технической документации производителя светодиодов, содержащей информацию об ожидаемом сроке службы светодиодов (expected lifetime), а так же техническим документом на светильник с указанием рабочего тока светодиода |  |  |  |
|  | Требования к сроку службы светодиода (средняя наработка на отказ) | не менее | 50 000 |  | час. |