Приложение № 1 к Извещению

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый медицинский стерильный Торговое наименование; Указать. производитель, страна происхождения; Указать. материал; марля медицинская хлопчатобумажная. поверхностная плотность, г/м; не менее 36. вес, г; не менее 14,77. толщина скатки, мм; не более 15. степень белизны, %; не менее 82. капиллярность, см/ч; не менее 10,6. длина, м; 5,0 ± 0,2. ширина, см; 10,0 ±0,5. Все показатели полностью соответствуют требованиям ГОСТ 1172-93; Указать. упаковка; индивидуальная п/э оболочка. | 6000 |
| 2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный Торговое наименование; Указать. производитель, страна происхождения; Указать. материал; марля медицинская хлопчатобумажная. поверхностная плотность, г/м; не менее 36. вес, г; не менее 14,77. толщина скатки, мм; не более 15. степень белизны, %; не менее 82. капиллярность, см/ч; не менее 10,6. длина, м; 5,0 ± 0,2. ширина, см; 10,0 ±0,5. Все показатели полностью соответствуют требованиям ГОСТ 1172-93; Указать. | 6000 |
| 3 | Вата хирургическая нестерильная, льнохлопковая Торговое наименование; Указать. производитель, страна происхождения; Указать. Состав; Вата из 100% натурального сырья. Содержание хлопкового сырья, %; 70. Содержание льняного сырья, %; 20. Содержание пенькового сырья, %; 10. Содержание вискозного сырья, %; отсутствие. Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, %; не более 2,4. Массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли, %; не более 0,15. Содержание посторонних примесей (иголки, щепки); отсутствие. Засоренность, %; не более 0,3. Запах; отсутствует. Масса одной упаковки, г; 250. Все показатели полностью соотвествуют требованиям ГОСТ 5556-81; Указать. Упаковка; индивидуальная оболочка. | 1020 |
| 4 | Пластырь медицинский гипоаллергенный на тканевой основе Рулонный ГОСТ Р ИСО 10993-99 2,0см х 500см. | 55 |
| 5 | Лейкопластырь бактер. 3*8см | 500 |
| 6 | Марля метр Отрезы по 10м, плотность 36г/м2, вес не менее 320г, марля ГОСТ 9412-93. Число нитей на 10см: основы 118, утка 56. Наличие кромки обязательно | 1000 |
| 7 | Тампонадный бинт 5м*2 см плотность 36 Тампонадный бинт из хлопка стерильный длина не менее 5 м, ширина не менее 2 см. Используется для тампонирования ран и полостей. Материал-состав 100% хлопок. Плетение: 24 нитей плетения. Плотность не менее 36 гр/кв.м. Стерилизация – гамма облучение. Упаковка - специальные банки для легкого доступа. Срок годности 5 лет | 180 |
| 8 | Композиция полимерная для покрытия операционных и раневых поверхностей 1000 мл Композиция полимерная должна быть изготовлена из сополимера винилпирролидона с бутилметакрилатом марки ППБ-1 и йода. Содержание йода должно быть не менее 2,24%, содержание сополимера не менее 6,2%, упаковка герметичная. Должна представлять собой коричнево-бурый йодосодержащий раствор. После нанесения на раневую поверхность или поверхность кожи композиция должна высыхать в течение 2-3 минут и образовывать паропроницаемую водонерастворимую пленку, которая обеспечивает антимикробное действие. Должна быть предназначена - для предоперационного покрытия операционного поля; - для покрытия операционных и раневых поверхностей; - для покрытия операционных и травматических ран в послеоперационный период; - для покрытия травматических и огнестрельных ран на период транспортирования больных; - для лечения бытовых ран и травм. Фасовка: флакон 1000мл. Наличие регистрационного удостоверения при поставке каждой партии товара | 10 |

Остаточный срок годности продукции должен быть  не менее 70 % от срока, указанного производителем.

Место доставки товаров: г. Пермь, ул. Соловьева, 3, кабинет № 13, транспортом поставщика. С 09:00 -16:00 ч.

Срок поставки товара  - товар поставляется  по заявке Заказчика.