Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «11» ноября 2013 г. № 0856300000213000072

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2013 г. №__________)

Техническое задание

- на выполнение ремонтных работ оборудования комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми

1. Общие положения

1.1. Текущий ремонт оборудования комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением (далее – КТСВ и УДД) производится в рамках устранения механического повреждения оборудования неизвестными третьими лицами и восстановления работоспособности оборудования комплекса.

- 1.2.  Место проведения работ:

- 1.2.1. г. Пермь, участок ул. Чкалова – ул. Старцева;

- 1.2.2. г. Пермь, перекресток ул. Попова – ул.Петропавловская;

- 1.2.3. г. Пермь, ул.Революции, 6.

2. Состав и порядок выполнения работ

  - Работы по текущему ремонту оборудования волоконно-оптической линии связи, входящей в состав КТСВ и УДД, на участке ул. Чкалова – ул.Старцева:

2.1.1.	Демонтаж волоконно-оптического кабеля;

2.1.2.	Монтаж оптической муфты;

2.1.3.	Монтаж волоконно-оптического кабеля.

  - Работы по текущему ремонту оборудования системы обеспечения безопасности массовых мероприятий, входящей в состав КТСВ и УДД, на перекрестке ул. Попова – ул.Петропавловская:

2.2.1.	Демонтаж камеры видеонаблюдения;

2.2.2.	Монтаж камеры видеонаблюдения в существующий термокожух. Технические характеристики монтируемой камеры видеонаблюдения приведены в приложении 1 к настоящему Техническому заданию.

2.2.3.	Настройка канала связи для камеры видеонаблюдения.

2.3.	Работы по текущему ремонту оборудования интеллектуальной системы инфракрасного освещения системы фото- и видеофиксации, входящей в состав КТСВ и УДД,  на ул.Революции, 6:

2.3.1.	Демонтаж 3 (трех) единиц оборудования интеллектуальной системы инфракрасного освещения (3 ИК-прожектора с блоками питания, 3 интеллектуальных модуля системой освещения, 3 блоков преобразователей интерфейса);

2.3.2.	Монтаж 3 (трех) единиц оборудования интеллектуальной системы инфракрасного освещения (3 ИК-прожектора с блоками питания, 3 интеллектуальных модуля системой освещения, 3 блоков преобразователей интерфейса, 6 кронштейнов). Технические характеристики монтируемого оборудования приведены в приложении 1 к настоящему Техническому заданию;

2.3.3.	Программирование и настройка интеллектуальной системы инфракрасного освещения.

2.4. Подготовка исполнительной документации на выполненные работы с учетом испытательных работ.

- Требования к производству работ

3.1. Монтаж/демонтаж оборудования КТСВ и УДД должен производиться согласно технической документации изготовителя оборудования.

3.2. Все работы по монтажу/демонтажу оборудования КТСВ и УДД Подрядчик самостоятельно  в установленном порядке согласовывает со всеми лицами, интересы и/или полномочия которых затрагиваются при производстве работ.

3.3. Все дополнительные вспомогательные материалы, комплектующие и заменяемое оборудование, необходимые при выполнении работ по монтажу/демонтажу и подключению, приобретаются Подрядчиком самостоятельно и дополнительно Заказчиком не оплачиваются. Дополнительные вспомогательные материалы и комплектующие, приобретаемые Подрядчиком, должны иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

3.4. Работы по настройке и программированию оборудования должны проводиться обученными (квалифицированными) специалистами, прошедшими обучение в организации - изготовителе оборудования.

3.5. При проведении работ по монтажу/демонтажу оборудования, настройке периферийного оборудования КТСВ и УДД Подрядчиком необходимо обеспечить соблюдение правил техники безопасности труда и соблюдение требований действующего законодательства:

- ГОСТ 24.501-82 – «Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования»;

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ 52289-2004 – «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- СО 153-34.48.519-2002 – «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линиях связи на воздушных линиях электропередачи».

Приложение 1 к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Наименование оборудования | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Интеллектуальная система инфракрасного освещения (3 ед.) |  |  |
| 1.1 | Прожектор инфракрасный (ИК-прожектор) (3 ед.) | 1. Угол ИК излучения не более 12 градусов; 2. Длина волны излучения не менее 850нм; 3. Напряжение питания 12 Вольт, постоянного тока; 4. Управление импульсным режимом: 4.1. Импульс от внешнего задающего генератора 4.1.1. Частота следования импульса не более 25Гц; 4.1.2. U импульса не более 12В; 4.1.3. I импульса не более 5мА; 4.1.4. Ток потребления в импульсе не более 8А; 4.1.5. Сила излучения в импульсе не более 3000 Вт/стер; 4.1.6. Габариты не более мм Ø135мм. х 170мм |  |
| 1.2 | Блок питания инфракрасного прожектора (3 ед.) | 1. Назначение: интеллектуальный блок питания (ИКБП) инфракрасного прожектора должен быть предназначен для питания ИК прожектора в импульсном режиме, управления телевизионным датчиком (переключение режима день-ночь), селекции синхроимпульсов видеосигнала и формирования управляемых импульсов регулируемой длительности; 2. Напряжение питания 220 В переменного тока; 3. Выходное напряжение 12 В постоянного тока; 4. Интерфейс: 4.1. Цифровой 2хRS485 c гальванической развязкой; 4.2. Аналоговый симметричный видеосигнал амплитудой 1В; 5. Встроенная грозозащита по цепям питания и управления; 6. Диапазон рабочих температур от -40 до +50 гр. °С#; 7. Класс защиты не хуже IP65 |  |
| 1.3 | Интеллектуальный модуль управления системой освещения (3 ед.) | - Назначение: интеллектуальный модуль управления системой освещения должен быть предназначен для оценки уровня освещения и формирования команд управления режимами день-ночь телевизионных датчиков; 2. Напряжение питания 6-24В постоянного или переменного тока#; 3. Интерфейс RS485; 4. Диапазон рабочих температур от -40 до +50 гр. °С#; 5. Класс защиты не хуже IP65 |  |
| 1.4 | Блок преобразователей интерфейса (3 ед.) | 1. Напряжение питания 220 В переменного тока; 2. Выходное напряжение 12 В постоянного тока; 3. Диапазон рабочих температур от -40 до +50 гр. °С#; 4. Класс защиты не хуже IP65 |  |
| 1.5 | Кронштейн (6 ед.) | 1.Легкость монтажа/демонтажа кронштейнов: монтаж/демонтаж должен осуществляться ручным инструментом. 2. Масса одного кронштейна – не более 2 кг. 3. Материал – металл с антикоррозионным покрытием. |  |
| 2. | Камера видеонаблюдения AXIS P1354 или эквивалент (1 ед.) | Цветность Режим Стандарт сжатия Чувствительность Матрица Затвор Протокол Напряжение электропитания Потребляемая мощность Количество ТВ-линий Объектив Рабочий диапазон температур Вес | цветная; день-ночь, механически отключаемый ИК-фильтр; H.264, Motion JPEG 0,1/0,02 люкс; 1/3” CMOS электронный 1/24500 - 2 сек # управление по протоколу RJ-45 (10 Base-T/100 Base-TX); приоритет 12 В DC (24B AC – в случае отсутствия технической возможности); не более 40 Вт; не менее 600 ТВЛ; варифокальный с автодиафрагмой с DC управлением f=2,8-8 мм#; от 0°С до + 50 °С#; не более 3,5 кг |

# - Отметкой «#»  указан диапазон, конкретным показателем которого может являться диапазон показателей, указанный заказчиком либо иной более широкий диапазон в состав которого входит диапазон, указанный заказчиком.