Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «21» ноября 2013 г. № 0856300000213000073

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2013 г. №__________)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ установке технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми

- Общие требования

  - Произвести работы по установке технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети:

- дорожных буферов согласно требованиям настоящего технического задания и ГОСТ Р 52766-2007;

- дорожных блоков в соответствии с требованиями настоящего технического задания, ТУ5217-010-17152852-98.

1.2. Устанавливаемые технические средства организации дорожного движения приобретаются Подрядчиком, в рамках муниципального контракта, и дополнительно Заказчиком не оплачиваются.

1.3. Установка технических средств организации дорожного движения выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием, проектом организации дорожного движения, предоставляемым Заказчиком.

1.4. Подрядчик обеспечивает соблюдение технологии производства всех видов работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ.

1.5. При транспортировке дорожных буферов необходимо использовать автомашины только с ровным кузовным покрытием, чтобы не повредить оборудование.

1.6. При выполнении работ по установке технических средств организации дорожного движения  Подрядчик должен:

- обеспечить безопасность участников дорожного движения в соответствии с требованиями ВСН 37 84;

- обеспечить выполнение и соблюдение правил техники безопасности труда;

- разработать схему организации движения транспорта в местах установки технических средств организации дорожного движения, согласовать с Заказчиком, отделом ГИБДД Управления МВД России по городу Перми, утвердить в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми.

1.7. При необходимости выполнить очистку площадки под установку технических средств организации дорожного движения от снега, льда, влаги, а также устранить другие условия, препятствующие установке технических средств организации дорожного движения.

1.8. Количество устанавливаемых технических средств организации дорожного движения:

| п/п | Наименование технического средства | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дорожные буферы | 10 шт. |
| 2. | Дорожные блоки (белые, красные) | 9 шт. (4 белых; 5 красных) |

- Требования к конструкции и материалам дорожных буферов

  - Дорожный буфер представляет собой ёмкость с габаритами: высота – 1200мм, ширина - 1200мм, глубина - 800мм.

  - В задней части изделия предусмотрено увеличенное загрузочное отверстие для наполнения дорожного буфера демпфирующим материалом. В нижней части имеется сливное отверстие с пробкой.

  - Материал дорожных буферов – высокопрочный ярко-жёлтый (окрашенный в массе) полиэтилен, устойчивый к перепадам температур и воздействию ультрафиолетовых лучей.

  - Дорожный буфер устанавливается в комплекте со светоотражающей маской III типоразмера с указанием направления движения (объезда) 4.2.1 (по ГОСТ Р 52290-2004). Изображения знаков производятся из световозвращающих микропризматических материалов, с высокой интенсивностью световозвращения (тип «Б» по ГОСТ Р 52290-2004).

- Требования к установке дорожных буферов

  - Дорожные буферы устанавливаются в местах разделения потоков транспортных средств.

  - Для повышения устойчивости дорожный буфер заполняется балластом - сухой строительный песок массой не менее 500 кг.

  - В случае удара автомобиля о буфер, как кософронтального, так и фронтального, буфер должен удержать и остановить транспортное средство.

4.	Требования к конструкции и материалам дорожных блоков

4.1.	Дорожные блоки относятся к ограждениям барьерного типа (РС120Д) и имеют габариты: длина – 1970 мм, ширина основания – 490 мм, высота – 790 мм.

Чертеж дорожных блоков                              Внешний вид дорожных блоков

4.2.	Материал дорожных блоков - высокопрочный окрашенный в массе пластик (белый и красный цвет), устойчивый к перепадам температур и воздействию ультрафиолетовых лучей.

4.3.	Дорожные блоки соединяются между собой стальными шкворнями.

4.4.	Конструкция дорожных блоков должна обеспечивать установку дорожных буферов, дорожных знаков, защитных щитов или сеток, сигнальных фонарей.

5.	Требования к установке дорожных блоков

5.1. При необходимости выполнить очистку площадки под установку дорожных блоков от снега, льда, влаги, а также устранить другие условия, препятствующие установке дорожных блоков.

5.2. Для повышения устойчивости дорожные блоки наполняются балластом – сухой строительный песок массой не менее 350 кг.

5.3. При ударе дорожные блоки не должны давать острых осколков.