Приложение № 1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

| позиции | № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Наименование | Указать |
|  |  | Модель | Указать |
|  |  | Производитель | Указать |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  |  | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |
|  |  | Характеристики: |  |
|  |  | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 и до 470 |
|  |  | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |
|  |  | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |
|  |  | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |
|  |  | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |
|  |  | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |
|  |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |
|  |  | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |
|  |  | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |
|  |  | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |
|  |  | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |
|  |  | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |
|  |  | проявителя, литров | не более 0,5 |
|  |  | фиксажа, литров | не более 0,75 |
|  |  | воды, литров | не более 0,9 |
|  |  | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |
|  |  | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |
|  |  | Формат 30 х 40 см | Наличие |
|  |  | Количество/упаковке | Не менее 100 |
|  |  | Количество упаковок | 23 |
| 2 |  | Наименование | Указать |
|  |  | Модель | Указать |
|  |  | Производитель | Указать |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  |  | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |
|  |  | Характеристики: |  |
|  |  | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 и до 470 |
|  |  | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |
|  |  | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |
|  |  | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |
|  |  | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |
|  |  | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |
|  |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |
|  |  | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |
|  |  | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |
|  |  | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |
|  |  | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |
|  |  | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |
|  |  | проявителя, литров | не более 0,5 |
|  |  | фиксажа, литров | не более 0,75 |
|  |  | воды, литров | не более 0,9 |
|  |  | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |
|  |  | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |
|  |  | Формат 24 х 30 см | Наличие |
|  |  | Количество/упаковке | Не менее 100 |
|  |  | Количество упаковок | 40 |
| 3 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 6. | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |
|  | 7. | Характеристики: |  |
|  | 8. | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 и до 470 |
|  | 9. | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |
|  | 10. | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |
|  | 11. | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |
|  | 12. | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |
|  | 13. | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |
|  | 14. | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |
|  | 15. | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |
|  | 16. | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |
|  | 17. | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |
|  | 18. | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |
|  | 19. | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |
|  | 20. | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |
|  | 21. | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |
|  | 22. | проявителя, литров | не более 0,5 |
|  | 23. | фиксажа, литров | не более 0,75 |
|  | 24. | воды, литров | не более 0,9 |
|  | 25. | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |
|  | 26. | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |
|  | 27. | Формат 18 х 24 см | Наличие |
|  | 28 | Количество/упаковке | Не менее 100 |
|  | 29. | Количество упаковок | 20 |
| 4 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 6 | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |
|  | 7 | Характеристики: |  |
|  | 8 | Спектральная чувствительность плёнки, нм | не менее 550 |
|  | 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |
|  | 10 | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |
|  | 11 | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |
|  | 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1700-1900 |
|  | 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |
|  | 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 3,4 |
|  | 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |
|  | 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) | не менее 2,8 |
|  | 17 | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |
|  | 18 | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,8 |
|  | 19 | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |
|  | 20 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |
|  | 21 | проявителя, литров | не более 0,5 |
|  | 22 | фиксажа, литров | не более 0,75 |
|  | 23 | воды, литров | не более 0,9 |
|  | 24 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |
|  | 25 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 | Наличие |
|  | 26 | Формат 28 х 35 см | Наличие |
|  | 27 | Количество/упаковке | Не менее 100 |
|  | 28. | Количество упаковок | 5 |
| 5 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2. | Модель | Указать |
|  | 3. | Производитель | Указать |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 5. | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 6. | Проявитель для автоматической обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие |
|  | 7. | Характеристики: |  |
|  | 8. | Набор для приготовления рабочего раствора | Наличие |
|  | 9. | Комплектация: |  |
|  | 10. | 2 канистры по 5 л концентрата «А» | Наличие |
|  | 11. | 2 канистры по 0,5 л концентрата «В» | Наличие |
|  | 12. | 2 канистры по 0,5 л концентрата «С» | Наличие |
|  | 13. | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, литров | не менее 40 |
|  | 14. | Для проявки 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется, литра готового раствора | не более 0,5 |
|  | 15. | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом без потери свойств, месяца | не менее 1 |
|  | 16. | Количество, наборов | 10 |
| 6 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2. | Модель | Указать |
|  | 3. | Производитель | Указать |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 5. | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 6. | Фиксаж (закрепитель) для автоматической обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие |
|  | 7. | Характеристики: |  |
|  | 8. | Набор для приготовления рабочего раствора | Наличие |
|  | 9. | Комплектация: |  |
|  | 10. | 2 канистры по 5 л концентрата "А" | Наличие |
|  | 11. | 2 канистры по 1,25 л концентрата "В" | Наличие |
|  | 12. | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, , литров | не менее 40 |
|  | 13. | Для закрепления 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется, литров готового раствора | не более 0,75 |
|  | 14. | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом без потери свойств, месяца | не менее 1 |
|  | 15. | Количество, наборов | 10 |
| 7 | 1. | Наименование | Указать |
|  | 2. | Модель | Указать |
|  | 3. | Производитель | Указать |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 5. | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 6. | Проявитель для ручной обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие |
|  | 7. | Характеристики: |  |
|  | 8. | Комплектация: |  |
|  | 9. | Концентрат по 5 литров в канистре | Наличие |
|  | 10. | 5 литров концентрата рассчитано на приготовление рабочего раствора, литров | не менее 30 |
|  | 11. | Количество, канистр. | 6 |
| 8 | 1. | Наименование | Указать |
|  | 2. | Модель | Указать |
|  | 3. | Производитель | Указать |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 5. | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 6. | Закрепитель для ручной обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие |
|  | 7. | Характеристики: |  |
|  | 8. | Комплектация: |  |
|  | 9. | Концентрат по 5 литров в канистре | Наличие |
|  | 10. | 5 литров концентрата рассчитано на приготовление рабочего раствора, литров | Не менее 25 |
|  | 11. | Количество, канистр. | 6 |
| 9 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 6 | Кассеты медицинские рентгенографические | Наличие |
|  | 7 | Технические характеристики: |  |
|  | 8 | Кассеты с экранами применяются при всех видах исследования в общей рентгенологии. | Наличие |
|  | 9 | Кассеты должны быть ударопрочные и ударостойкие | Наличие |
|  | 10 | Кассеты с гадолиниевыми (зеленочувствительными) экранами | Наличие |
|  | 11 | Экранов в кассете не менее, штук | 2 |
|  | 12 | Экраны в кассете имеют чувствительность по международной классификации не менее, ед | 400 |
|  | 13 | Кассета с замковыми устройствами, не менее | 2 |
|  | 14 | Свободное раскрытие кассеты, не менее градусов | 180 |
|  | 15 | Кассета с идентификационным окном | Наличие |
|  | 16 | Кассета с рельефной меткой для определения наличия пленки внутри неё | Наличие |
|  | 17 | Кассета имеет магнитный прижим пленки к экранам, без наличия поролона | Наличие |
|  | 18 | Отсутствие металлического каркаса и металлических замков в кассете | Наличие |
|  | 19 | Возможность замены экранов в кассете. | Наличие |
|  | 20 | Формат кассеты 28х35см | Наличие |
|  | 21 | Количество, штук | 1 |