Приложение № 1                                                                                                                                                                                 к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по кронированию деревьев по адресу:

ул. Карпинского, 31 на территории Индустриального района города Перми

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Карпинского, 31

Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта по 24.12.2013 г.

Состав работ:

- Кронирование и санитарная обрезка деревьев

  - Кронирование дерева

  - Обрезка веток, очистка от сучьев

  - Закраска срезов, диаметром более 5 см, краской или садовым варом

  - Разделка на кряжи длиной до 2 м

  - Выноска кряжей и сучьев на расстояние до 100 м

  - Укладка в штабель или кучи

  - Погрузка древесных остатков

  - Транспортировка древесных остатков

  - Вывозка мусора на санкционированное место складирования отходов.

Объем работ:

Диаметр менее 300 мм ( 6 шт.) –1,316 м3

Диаметр более 300 мм ( 12 шт.) – 14,53 м3

Вывозка древесных остатков –  8,9 т

Требования к производству работ:

- Должны отсутствовать сухие, сломанные, засыхающие, больные, обломанные, мешающие и перекрещивающиеся сучья.

- Должны отсутствовать задиры

- Срезы диаметром более 5 см должны закрашиваться краской или садовым варом

- Должны отсутствовать побеги по стволу, маточные почки и поросль у корневой шейки

- Должны отсутствовать пеньки в сопряжении со стволом

- Использовать автовышку, чтобы избежать повреждений ствола дерева

- Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением оригинала справки, подтверждающей объем вывезенных порубочных остатков с санкционированного места складирования отходов для захоронения, выписанную на организацию, выполняющую данные виды работ; фотодокументов.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно перечню нормативных документов. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

1. Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает с Владельцами воздушных сетей работы по сносу, санитарной прочистке, омоложению древесных насаждений находящихся в охранной зоне электросетей с балансодержателями воздушных сетей в установленном порядке. Работы Подрядчик выполняет с учетом отключения электросетей. Согласования с владельцами сетей предоставляются Заказчику до начала производства работ.

2. Работы по санитарной обрезке, омоложению деревьев, сносу, в городских условиях должна обеспечивать безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Схема организации движения при работе с выходом на проезжую часть должна быть согласована с ГИБДД УВД.

Работы производятся в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений - МДС 13-5.2000.

Работы по обрезке деревьев ведутся аккуратно, обеспечивая сохранность близстоящих деревьев, зданий, киосков, автотранспорта, газонных и тротуарных покрытий, МАФ, контактных сетей, наружной рекламы и.т.д.

Омолаживающая обрезка (кронирование): при омолаживающей обрезке удаляются скелетные ветви до второго порядка, на расстоянии 15-20 см до развилки, если же второй порядок расположен выше 5-7 м от поверхности земли, то обрезка скелетных ветвей выполняется на уровне 5-7 м. При омоложении так же вырезаются пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги. Обеспечивается видимость дорожных знаков. Работы производятся с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви. Удаляются порослевые побеги (прикорневые и приствольные) - очищаются «заподлицо» со стволом на высоту 5 м.

Условия выполнения работ должны отвечать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» и другим нормативным документам, Правилам содержания территории г. Перми, Уставу города Перми.

Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов до и после, схем, журналов производства работ,  документов, подтверждающих качество применяемых материалов.

Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости производятся в соответствии с таблицей оценки качества выполняемых работ.

Перечень нормативных документов:

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:

- ГЭСНр-2001 Сборник 68 Благоустройство

- СНиП III-10-75 Благоустройство территории

- СНиП 2.07.01-89 Градостроительство

- ТР 97-99 Технические рекомендации по комплексному благоустройству территории жилых комплексов

- Приказ от 15.12.1999 №153. Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ

- ЕНиР Е-18 Зеленое строительство

Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.