Приложение №1 к

Извещению о запросе котировок

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Белавест SH» или эквивалент | Фосфатная прецизионная паковочная масса с возможностью быстрого или традиционного нагрева для литья коронок мостовидных протезов, пресс-керамики и для напрессовывания. Упаковка – 12,8кг. | уп. | 1 |
|  | Воск базисный – 02 или эквивалент | Для моделирования базисов съёмных протезов, изготовления прикусных шаблонов, формирования оттискных индивидуальных ложек, ложек – базисов, а также их частей. Упаковка – 500гр. | уп. | 2 |
|  | Воск литниковый №2 (восковая проволока) или эквивалент | Диаметр 2мм, цвет синий. Не имеет напряжения благодаря специальной технологии и особому микро-молекулярному воску, используемому для производства. Восковая проволока средней твёрдости с высокой внутренней стабильностью. Упаковка – 250гр. | уп. | 1 |
|  | Воск литниковый №3 (восковая проволока) или эквивалент | Диаметр 3мм, цвет синий. Не имеет напряжения благодаря специальной технологии и особому микро-молекулярному воску, используемому для производства. Восковая проволока средней твёрдости с высокой внутренней стабильностью. Упаковка – 250гр. | уп. | 1 |
|  | Воск литьевой "Воскалит-2" или эквивалент | Упаковка: палочки размер 120,0*3,0, количество 30 штук. Предназначен для создания литниково-питающей системы при отливке металлических конструкций зубного протеза вне моделей. | уп. | 2 |
|  | Воск литьевой "Воскалит-3" или эквивалент | Упаковка: палочки размер 120,0*4,5, количество 10 штук. Предназначен для создания литниково-питающей системы при отливке металлических конструкций зубного протеза вне моделей. | уп. | 2 |
|  | Гипс медицинский марки Г-5 или эквивалент | Используется для фиксации моделей в акклюдаторе, для получения оттисков, моделей челюстей, в качестве формовочного материала. Физико-механические показатели: остаток на сите 0,2 мм-6,8%; начало схватывания 5 минут, конец схватывания 9 минут, предел прочности на изгибе через 2 часа-56,03 кг с/см2, среда-нейтральная, цвет светло-серый. ВГМГ - 5. ТУ 21-31-67-89. Упаковка – мешок 20кг. | уп | 20 |
|  | Изолак или эквивалент | Изолирующее средство для полимеризуемых пластмасс относительно гипсовых моделей. Упаковка – 500гр. | уп | 5 |
|  | Мономер АКР – 7 или эквивалент | Жидкость для обработки стоматологических пластмасс, для акриловых масс, применяемых в стоматологии. Упаковка – 125мл. | уп | 4 |
|  | Песок «Кобра» или эквивалент (оксид аллюминия) 250мк | Для пескоструйного аппарата. Упаковка – 5кг. | уп. | 2 |
|  | Порошок «Полисет» или эквивалент | Порошок зуботехнический для зеркальной полировки пластмассовых и металлических съемных протезов. Упаковка – 4кг | уп. | 1 |
|  | Припой серебряный (с флюсом) | Применяется в ортопедической стоматологии для пайки деталей зубных протезов, изготавливаемых из нержавеющей стали и из сплава кобальто-хромового. Представляет собой сплав серебра, марганца, цинка, никеля, кадмия, магния, меди. Упаковка-40 гр. | уп. | 1 |
|  | Пластмасса самотвердеющая "Протакрил-М" или эквивалент | Предназначена для починки и реставрации съемных пластиночных зубных протезов, а также для изготовления челюстнолицевых, ортодонтических аппаратов и съемных шин-протезов при заболевании пародонта. Комплектность: порошок "Протакрил-М" – 160гр., жидкость "Протакрил-М" – 100гр., лак разделительный «Изолак»-69 – 50гр. | уп | 1 |
|  | Слепочный материал «Спидекс» (корректор) или эквивалент | На основе силикона. Полисилоксан – эластомер, способный на основе реакции конденсации образовывать сетчатую структуру, слепочная масса низкой вязкости. Основная масса: тёмно-синего цвета. Упаковка – 140гр. | уп | 3 |
|  | Сплав легкоплавкий зуботехнический | Состав: висмут-олово-свинец. Упаковка – 300 гр. (5 таблет.*60гр) | уп. | 1 |
|  | Сплав никельхроммолибденовый (стоматологический с повышенной жидкотекучестью) | Сплав 06X23H65M10C2 обладает повышенной жидкотекучестью и сниженной на 150 градусов С температурой плавления. Предназначен для изготовления металлокерамических литых одиночных коронок и ненагруженных мостов. Окисная плёнка, образующаяся на сплаве чрезвычайно прочно сцепляется с разновидностями керамики российского, европейского и североамериканского производства с ТКЛР в интервале температур 25-500 градусов С, 13,0-13,5Х10 1/С. Химический состав: Никель-65%, хром-23%, молибден-10%,марганец, кремний, железо-остальное. Физико-механические свойства: Плотность, г/см3-8,2, модуль упругости,н/мм-200, предел пластичности,н/мм-0,30 ,врем. сопротивление разрыву, н/мм-0,56, твёрдость, НV -250, интервал плавления, град.С-1150-1180, ТКЛР в интервале температур 25-500 град. С 1Х10 1/С-13,9, температура разливки, град. С-1250-1350. Упаковка – 1кг. | уп | 2 |
|  | Упин (Ypeen) или эквивалент | Является альгинатной оттискной массой применяемой в стоматологической практике и ортодонтии. Упаковка – 800 гр. | уп | 10 |
|  | Фильцы конусные "Люкс" или эквивалент | Для полировки пластмассовых протезов, пластмассовых коронок, починок. Войлок белого цвета, высота 4мм, диаметр 25мм. | шт. | 20 |
|  | Щётка 2-х рядная | Для полировки пластмассовых протезов, пластмассовых коронок, починок. Диаметр 70 мм. Синтетический материал. | шт. | 5 |
|  | Щётка 3-х рядная | Для полировки пластмассовых протезов, пластмассовых коронок, починок. Диаметр 70 мм. Синтетический материал | шт. | 5 |

*В случае если в техническом задании содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук