Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок  № 0356300020013000020 от 09 декабря 2013 г.

Техническое задание

На поставку расходных материалов для рентген. кабинета

| позиции | № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 и до 470 |  |
|  |  | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  |  | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |  |
|  |  | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |  |
|  |  | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |  |
|  |  | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |  |
|  |  | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |  |
|  |  | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  |  | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  |  | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  |  | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  |  | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  |  | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |  |
|  |  | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  |  | Формат 24 х 30 см | Наличие |  |
|  |  | Количество упаковок | 9 |  |
| 2 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6. | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  | 7. | Характеристики: |  |  |
|  | 8. | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 и до 470 |  |
|  | 9. | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  | 10. | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |  |
|  | 11. | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |  |
|  | 12. | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |  |
|  | 13. | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  | 14. | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |  |
|  | 15. | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  | 16. | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |  |
|  | 17. | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |  |
|  | 18. | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  | 19. | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |  |
|  | 20. | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  | 21. | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  | 22. | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  | 23. | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  | 24. | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  | 25. | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |  |
|  | 26. | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  | 27. | Формат 35 х 35 см | Наличие |  |
|  | 28 | Количество упаковок | 10 |  |
| 3 |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 и до 470 |  |
|  |  | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 |  |
|  |  | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) |  |
|  |  | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) |  |
|  |  | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 |  |
|  |  | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 |  |
|  |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 |  |
|  |  | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 |  |
|  |  | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 |  |
|  |  | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 |  |
|  |  | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  |  | проявителя, литров | не более 0,5 |  |
|  |  | фиксажа, литров | не более 0,75 |  |
|  |  | воды, литров | не более 0,9 |  |
|  |  | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие |  |
|  |  | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  |  | Формат 30 х 40 см | Наличие |  |
|  |  | Количество упаковок | 15 |  |
| 4 |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Пленка для термографического принтера "Drystar" для прямой термопечати | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах для печати маммографических снимков | Наличие |  |
|  |  | Основа (подложка) пленки - полиэстер | Наличие |  |
|  |  | Голубой прокрас основы (подложки) пленки | Наличие |  |
|  |  | Толщина основы пленки, микрон | не более 168 |  |
|  |  | Поверхность пленки имеет защитный слой | Наличие |  |
|  |  | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера | Наличие |  |
|  |  | Нанесение изображения на пленку методом прямой термографической печати | Наличие |  |
|  |  | Минимальная оптическая плотность D min | не более 0,23 |  |
|  |  | Максимальная оптическая плотность D max | не менее 4,0 |  |
|  |  | Углы пленки скругленные | Наличие |  |
|  |  | Печать системной информации в правом верхнем углу каждой пленки | Наличие |  |
|  |  | Печать пленки не требует использования химических реактивов | Наличие |  |
|  |  | Пленка не чувствительна к дневному свету | Наличие |  |
|  |  | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного катриджа | Наличие |  |
|  |  | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты | Наличие |  |
|  |  | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев | не менее 18 |  |
|  |  | Срок хранения изображения, лет | не менее 25 |  |
|  |  | Количество листов пленки в одной коробке | 100 |  |
|  |  | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке для обмена информацией с принтером | Наличие |  |
|  |  | Размер информационного радиочипа, мм | не менее 55х55 |  |
|  |  | Назначение радиочипа: | Наличие |  |
|  |  | -передача информации о типе пленки | Наличие |  |
|  |  | -передача информации о формате пленки | Наличие |  |
|  |  | -передача информации о количестве пленки в лотке принтера | Наличие |  |
|  |  | -передача информации об окончании срока годности пленки | Наличие |  |
|  |  | Пленка совместима с принтерами DRYSTAR 5-тысячной серии | Наличие |  |
|  |  | Формат 28х 35 см | Наличие |  |
|  |  | Количество упаковок | 15 |  |
| 5 |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Пленка для термографического принтера "DryStar" для прямой термопечати | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах | Наличие |  |
|  |  | Основа (подложка) пленки - полиэстер | Наличие |  |
|  |  | Голубой прокрас основы (подложки) пленки | Наличие |  |
|  |  | Толщина основы пленки, микрон | не более 168 |  |
|  |  | Поверхность пленки имеет защитный слой | Наличие |  |
|  |  | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера | Наличие |  |
|  |  | Нанесение изображения на пленку методом прямой термографической печати | Наличие |  |
|  |  | Максимальная оптическая плотность D max | не менее 3,4 |  |
|  |  | Углы пленки скругленные | Наличие |  |
|  |  | Печать пленки не требует использования химических реактивов | Наличие |  |
|  |  | Пленка не чувствительна к дневному свету | Наличие |  |
|  |  | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного картриджа | Наличие |  |
|  |  | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты | Наличие |  |
|  |  | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев | не менее 18 |  |
|  |  | Срок хранения изображения, лет | не менее 25 |  |
|  |  | Количество листов пленки в одной коробке | 100 |  |
|  |  | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке для обмена информацией с принтером | Наличие |  |
|  |  | Назначение радиочипа: | Наличие |  |
|  |  | -передача информации о типе пленки | Наличие |  |
|  |  | -передача информации о формате пленки | Наличие |  |
|  |  | -передача информации о количестве пленки в лотке принтера | Наличие |  |
|  |  | -передача информации об окончании срока годности пленки | Наличие |  |
|  |  | Пленка совместима с принтерами DRYSTAR 5-тысячной серии | Наличие |  |
|  |  | Формат 35 х 43 см | Наличие |  |
|  |  | Количество упаковок | 14 |  |
| 6 |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Проявитель для ручной обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Комплектация: |  |  |
|  |  | Концентрат по 5 литров в канистре | Наличие |  |
|  |  | 5 литров концентрата рассчитано на приготовление рабочего раствора, литров | не менее 30 |  |
|  |  | Количество, канистр. | 5 |  |

Главный врач МБУЗ «Городская поликлиника № 8»                     __________ В. П. Половников