Приложение №1

к извещению о запросе котировок

Техническое задание

на  техническое обслуживание внутридомового санитарно-технического оборудования и коммуникаций в зданиях и помещениях МБУЗ  «Городская поликлиника №7», расположенных по адресам:

-ул. Тургенева,27 женская консультация №1;

-ул. Грачёва,12 «Е» женская консультация №2

- ул. Грачёва,12 «З»  хозяйственный корпус;

-ул. Гашкова,41а поликлиника №1;

- ул. Крупской,57А  поликлиника №2;

- ул. 10-я Линия,15 поликлиника В.Курья

Основные требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков.

Перечень работ и услуг по техническому обслуживанию внутридомового санитарно-технического оборудования и коммуникаций:

1.Осмотры (обследование) инженерных систем и оборудования:

Цель осмотров - выявление неисправностей на оборудовании и системах холодного, горячего водоснабжения, канализации, отопления, организация их устранения. В процессе осмотра ведётся наладка оборудования и исправляются мелкие дефекты. Периодичность осмотров – 1 раз в неделю. Результаты осмотра фиксируются в журнале установленной формы. Журнал хранится у ответственного лица Заказчика.

2.Наладка инженерного оборудования:

| № п\п | Наименование работ | Периодичность работ и сроки выполнения | Исполнитель, квалификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена прокладок водоразборной и водозапорной арматуры | По заявке или по мере необходимости | Слесарь- сантехник 5 разряда |
| 2 | Набивка сальников у водозапорной и водоразборной арматуры | 2 раза в год и по мере необходимости |  |
| 3 | -разборка, прочистка и сборка вентилей; -ремонт смывных бачков со сменой шаровых кранов, груш, поплавков; -регулировка смывных бачков с устранением утечек; -смена манжетов у унитазов | По заявке и по мере необходимости | Слесарь-сантехник 5 разряда |
| 4 | Прочистка внутренней канализации до колодца на выпуске; | 1 раз в год или по мере необходимости |  |

3.Подготовка инженерного оборудования и систем к сезонным условиям эксплуатации:

| № п\п | Наименование работ | Периодичность работ и сроки их выполнения | Исполнитель, квалификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период: -консервация внутренних систем отопления; | В течение 5-ти дней после окончания отопительного сезона | Слесарь-сантехник 5 разряда |
| 2 | Подготовка к эксплуатации в осенне - зимний период: -ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах (при необходимости); -герметизация вводов инженерных коммуникаций; -устранение причин подтопления подвальных помещений; | по графику, согласованному Заказчиком по мере необходимости 1 раз в год немедленно | Слесарь-сантехник 5 разряда |

Примечание:

Выполнение работ по подготовке к эксплуатации в осенне - зимний период оформляется актами готовности, с указанием планового и фактического объёма работ, сроков выполнения незавершённых работ и оценки качества выполненных работ.

4.Выполнение работ по устранению аварийных ситуаций, работ по результатам осмотров (обследований) и по заявкам:

К работам аварийного характера относятся:

-повреждения трубопроводов систем инженерного оборудования, приводящие к нарушению функционирования систем и повреждению помещений;

-выход из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования, приводящие к нарушению функционирования систем;

-засоры канализации;

-затопление помещений;

Работы по  аварийно-техническому обслуживанию включают:

-принятие мер по немедленной локализации аварии;

- проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварии в течение рабочей смены;

Сроки устранения неисправностей:

| № п\п | Наименование работ | Предельный срок исполнения | Исполнитель, квалификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, замена прокладок, набивка сальников у водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов; | В течение рабочего дня | Слесарь-сантехник 5 разряд |
| 2 | Устранение течи или смена гибкой подводки присоединения сантехприборов, смена выпусков, переливов, сифонов, участков трубопроводов к сантехприборам до 5м\п, замена резиновых манжет на унитазе, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, крепление сантехприборов; | В течение рабочего дня |  |
| 3 | Устранение засоров внутренней канализации | В течение рабочего дня |  |
| 4 | Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводах, приборах, арматуре и т.д.), обеспечивающих их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем, с ликвидацией непрогревов, завоздушивания; крепления трубопроводов и приборов, мелкий ремонт теплоизоляции; | В течение рабочего дня |  |

Максимальная цена договора -  278 153,64 руб.

Срок  оказания услуг – с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014 года (включительно).

Инструмент и оборудование оказания услуг предоставляется Исполнителем.

Материал для ремонта стоимостью до 1 000,0 рублей предоставляется Исполнителем.

Материал стоимостью более 1 000,0 рублей предоставляется Заказчиком.

Заказчик обязуется предоставить Исполнителю помещение для хранения спецодежды и инструмента.

Условия контроля и приёмки работ:

Все заявки регистрируются в журналах - Заказчика и Исполнителя. Заказчик и Исполнитель назначают своих представителей для организации работ по договору. Сроки и качество выполнения заявок контролируются представителями Заказчика и Исполнителя. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно оказанные услуги или выполненные работы, то Исполнитель своими силами и за свой счёт обязан в срок установленный Заказчиком переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Если недостатки не устранены в срок установленный Заказчиком, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1 % от стоимости услуг в месяц за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Заказчиком срока устранения замечаний.