Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | ПАРАМЕТР | Требования технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер изотермический медицинский |  |
| 2 | Торговое наименование | Указать |
| 3 | Модель | Указать |
| 4 | Производитель , страна происхождения | Указать |
| 5 | Регистрационное удостоверение номер и срок действия | Указать |
| 6 | Сертификат или декларация соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 7 | Общая характеристика: |  |
| 7.1 | Контейнер предназначен для хранения и транспортировки крови, вакцин и биомедицинской продукции | Наличие |
| 8 | Технические характеристики: |  |
| 8.1 | Тип Охлаждения | пассивное |
| 8.2 | Наружные размеры (В к Ш x Г) мм | Не более301x363x287 |
| 8.3 | Внутренние размеры (В x Ш х Г) мм | Не более 186x260x156 |
| 8.4 | Размеры внутреннего контейнера, (В x Ш х Г)мм | Не более130х240х90 |
| 8.5 | Материал внутреннего контейнера | полистирол |
| 8.6 | Вес (пустого): кг | Не более 3,1 |
| 8.7 | Вес (укомплектованного): кг | Не более 7,4 |
| 8.8 | Внешний /Внутренний материал | Высокопрочный полиэтилен |
| 8.9 | Изоляционный материал | Полиуретан (не содержит CFC). |
| 8.10 | Толщина изоляции | 25мм |
| 8.11 | Общий объем | Не более 8 литров |
| 8.12 | Вместимость для мешков с кровью ~ | Не менее 4 мешков по 450 мл в каждом 6 мешков по 270 мл в каждом |
| 8.13 | Сохранение температуры; | Не менее 32,5 ч ,при +43°C Не менее 46ч, при +32°C |
| 8.14 | Возможность обработки любыми антисептиками (коррозионная устойчивость) | Наличие |
| 8.15 | Наличие защелки для пломб или замка | Наличие |
| 8.16 | Крышка с силиконовым уплотнителем | Наличие |
| 8.17 | Международное соглашение о воздушных перевозках (ICAO-TI / IATA-DGR). | соответствует |
| 9 | Комплект поставки: |  |
| 9.1 | Термоконтейнер на 8 л для 4 или 6 мешков (450мл или 270мл) крови и гемокомпонентов | Наличие |
| 9.2 | Охлаждающие элементы | Два(2) по 0.6 л каждый |
| 9.3 | Охлаждающие элементы | Три(3) по 0.3 л каждый |
| 9.4 | Отделения для документов (спереди) | 2шт |
| 9.5 | Отделения для документов (сзади) | 1шт |
| 9.6 | Полистироловый внутренний контейнер | 1шт |
| 9.7 | Ремень (регулируемый) | 1шт |
| 9.8 | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие |
| 10 | Количество,шт | 2 |