Приложение №1

К Документации об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку инструментов колющих для

МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4»

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | №______, срок действия |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка полибэг | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 2 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 11 | Манжета выполнена из нетоксичного резинового компаунда | Наличие |  |
|  | 12 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 13 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 14 | Длина шкалы не менее, мм | 32 |  |
|  | 15 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 16 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 18 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 19 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 20 | Размер иглы, мм | 0,6х30 |  |
|  | 21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 22 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 23 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 24 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 25 | Срок годности, не менее, лет | 5 |  |
|  | 26 | Количество, шт. | 72 000 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | №______, срок действия |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка полибэг | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 5 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 11 | Манжета выполнена из нетоксичного резинового компаунда | Наличие |  |
|  | 12 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 13 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 14 | Длина шкалы не менее, мм | 41 |  |
|  | 15 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 16 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 18 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 19 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 20 | Размер иглы, мм | 0,7х40 |  |
|  | 21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 22 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 23 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 24 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 25 | Срок годности, не менее, лет | 5 |  |
|  | 26 | Количество, шт. | 97 200 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | №______, срок действия |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 10 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 11 | Манжета выполнена из нетоксичного резинового компаунда | Наличие |  |
|  | 12 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 13 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 14 | Длина шкалы не менее, мм | 58 |  |
|  | 15 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 16 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 18 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 19 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 20 | Размер иглы, мм | 0,8х40 |  |
|  | 21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 22 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 23 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 24 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 25 | Срок годности, не менее, лет | 5 |  |
|  | 26 | Количество, шт. | 90 000 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | №______, срок действия |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка полибэг | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 20 |  |
|  | 9 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 10 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 11 | Манжета выполнена из нетоксичного резинового компаунда | Наличие |  |
|  | 12 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 13 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 14 | Длина шкалы не менее, мм | 70 |  |
|  | 15 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 16 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 18 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 19 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 20 | Размер иглы | 0,8х40 |  |
|  | 21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 22 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 23 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 24 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 25 | Срок годности, не менее, лет | 5 |  |
|  | 26 | Количество, шт. | 52 500 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | №______, срок действия |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Устройство инфузионное однократного применения | Наличие |  |
|  | 7 | Присоединительный конус типа | Луер-Лок |  |
|  | 8 | Пластиковый шип (игла к емкости) | Наличие |  |
|  | 9 | Длина пластикового шипа, не менее, мм | 32 |  |
|  | 10 | Длина устройства, не менее, мм | 1680 |  |
|  | 11 | Соединение Луер-Лок адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам | Наличие |  |
|  | 12 | Y-образный инъекционный узел для дополнительных инъекций | Наличие |  |
|  | 13 | Диаметр дополнительного порта, мм | 4 |  |
|  | 14 | Материал инъекционного узла | термоэластопласт, без латекса |  |
|  | 15 | Капельная камера со встроенным дисковидным инфузионным фильтром | Наличие |  |
|  | 16 | Диаметр ячеек фильтра, не более, мкм | 29 |  |
|  | 17 | Игла для пунктирования вены импортного производства | Наличие |  |
|  | 18 | Размер иглы, мм | 0,8 х 40 |  |
|  | 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 20 | Игла с внешней поверхности покрыта силиконом | Наличие |  |
|  | 21 | Фиксирующий пластырь, мм | 35х70 |  |
|  | 22 | Индивидуальная упаковка полибэг | Наличие |  |
|  | 23 | На упаковке отображена инструкция по применению | Наличие |  |
|  | 24 | Системы расфасованы в коробки, не более, шт. | 500 |  |
|  | 25 | Срок годности, не менее, лет | 5 |  |
|  | 26 | Количество, шт. | 8 000 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | №______, срок действия |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Устройство инфузионное однократного применения | Наличие |  |
|  | 7 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 8 | Пластиковый шип (игла к емкости) | Наличие |  |
|  | 9 | Длина пластикового шипа, не менее, мм | 32 |  |
|  | 10 | Игла к емкости имеет дополнительное боковое отверстие | Наличие |  |
|  | 11 | Длина устройства, не менее, мм | 1680 |  |
|  | 12 | Материал инъекционного узла | термоэластопласт, без латекса |  |
|  | 13 | Капельная камера со встроенным дисковидным инфузионным фильтром | Наличие |  |
|  | 14 | Диаметр ячеек фильтра, не более, мкм | 29 |  |
|  | 15 | Игла для пунктирования вены импортного производства | Наличие |  |
|  | 16 | Размер иглы, мм | 0,8 х 48 |  |
|  | 17 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 18 | Игла с внешней поверхности покрыта силиконом | Наличие |  |
|  | 19 | Индивидуальная упаковка полибэг | Наличие |  |
|  | 20 | На упаковке отображена инструкция по применению | Наличие |  |
|  | 21 | Системы расфасованы в коробки, не более, шт. | 500 |  |
|  | 22 | Срок годности, не менее, лет | 5 |  |
|  | 23 | Количество, шт. | 12 000 |  |
| 7 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | №______, срок действия |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Общая характеристика: |  |  |
|  | 7 | Инъекционная игла с устройством для защиты от укола | Наличие |  |
|  | 8 | Технические характеристики: | Наличие |  |
|  | 9 | Тонкостенная игла из нержавеющей хромоникелевой стали, покрытая силиконовой смазкой, имеет трехгранную заточку и прозрачный павильон Луер лок с цветной кодировкой. | Наличие |  |
|  | 10 | Игла предустановлена в защитное устройство и может быть извлечена до инъекции. | Наличие |  |
|  | 11 | Защитное устройство представляет собой пластиковый чехол с павильоном Луер лок, полностью закрывающий иглу после использования. | Наличие |  |
|  | 12 | Активация производится одной рукой на удалении от иглы, без необходимости прикосновения пальцем к защитному устройству. Повторное использование иглы невозможно. | Наличие |  |
|  | 13 | Размер, мм | 20G (0,9 х 38) |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 400 |  |
| 8 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | №______, срок действия |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Общая характеристика: |  |  |
|  | 7 | Ланцет (скарификатор) однократного применения для взятия капиллярной крови | Наличие |  |
|  | 8 | Назначение: для общих анализов, в которых используется капиллярная кровь, таких как анализы на глюкозу, гемоглобин, холестерин, исследования группы крови, коагуляцию, газы крови. | Наличие |  |
|  | 9 | Размер иглы | 23G |  |
|  | 10 | Глубина проникновения, мм | 1,8 |  |
|  | 11 | Степень кровотока средняя (маркировка синий цвет) | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 1 000 |  |
| 9 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | №______, срок действия |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Общая характеристика: |  |  |
|  | 7 | Скарификатор с боковым расположением копья | Наличие |  |
|  | 8 | Назначение: для общих анализов, в которых используется капиллярная кровь, таких как анализы на глюкозу, гемоглобин, холестерин, исследования группы крови, коагуляцию, газы крови. | Наличие |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 22 000 |  |
| Остаточный срок годности - не менее 70 % от срока, указанного производителем |  |  |  | Указать |