Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «17» декабря 2013г. № 45

# теХНИЧЕСКОЕ ЗАДаНИЕ

| №п/п | Наименование | Объем услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по техническому обслуживанию лифтового оборудования, техническому обслуживанию и текущему ремонту системы диспетчеризации лифтов поликлиники №3 МБУЗ «ГКП №4» по адресу: г.Пермь, ул.Куфонина,12 (ОКДП 9460000) | Перечень оборудования № п.п; Адрес объекта; Тип оборудования; Рег.№ Год уст.; Г/п. кг; Число остан.; Скорость движения. 1; г. Пермь ул. Куфонина,12 поликлиника №3; Пассажирский лифт ПП- 0511; - 13339 (2007); 500; 4; 1 м/c. 2; г. Пермь ул. Куфонина,12 поликлиника №3; Пассажирский лифт ПП -0411; - 13338 - (2007); 400; 4; 1 м/с. |  |
| 1.1 | Техническое обслуживание лифтового оборудования | - Требования - .Качество работ должно соответствовать действующим правилам, нормам и требованиям (в том числе санитарно-гигиеническим, противопожарным, требованиям правил охраны труда и техники безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ) и нормативно-технической документацией). Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по Договору. - Обеспечение объектов достаточным штатом квалифицированных, аттестованных сервисных специалистов: - электромеханиками; - лицами, ответственными за организацию эксплуатации лифтов; - лицами, ответственными за исправное состояние и организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов. Опрятно одетыми в фирменную рабочую одежду с логотипом производителя работ. - Своевременное обеспечение электромехаников необходимым количеством запасных частей и расходных материалов. Наличие взаимодействия с фирмами-производителями (поставщиками) запасных частей, расходных и других материалов, инструмента, инвентаря и оборудования, необходимых для производства работ (оказания услуг) и имеющих соответствующие государственные сертификаты, либо разрешения для применения на территории РФ - Стоимость расходных и других материалов, инструмента инвентаря и оборудования, необходимых для производства работ (оказания услуг) входит в тариф на техническое обслуживание. - Не реже одного раза в 12 месяцев подготовка лифтов к техническому освидетельствованию. Участие в проведении контрольных осмотров лифтов, проводимых специалистами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, другими уполномоченными на это организациями. - Требования к документам, подтверждающим качество (соответствие) товаров (работ, услуг) (указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д.). - Описание и периодичность работ указаны в Таблице №1 Таблица № 1 Операция; Периодичность. Все операции должны выполняться в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16.05.2003 N 31 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов"):. - Содержание лифта в исправном состоянии и его безопасная эксплуатация; ежедневно. - Обслуживание и система планово-предупредительных ремонтов лифта; ежедневно. - Обслуживание лифта; ежедневно. - Диспетчерская связь и контроль; ежедневно. - Выполнение планово-предупредительных ремонтов; согласно графику ППР (приложение к договору на техническое обслуживание лифтов). - Техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизация; согласно графику ТО (приложение к договору на техническое обслуживание лифтов). Укомплектование необходимым штатом сервисных специалистов: электромеханиками; Лицами, ответственными за организацию эксплуатации лифтов; Лицами, ответственных за исправное состояние и организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов; На период действия договора на техническое обслуживание лифтов. - Оформление приказа о возложении функций по организации эксплуатации и (или) техническому обслуживанию лифтов на специалистов; На период действия договора на техническое обслуживание лифтов. - Обеспечение документами, по основной деятельности: - Правилами, должностными, производственными инструкция и инструкциями по электробезопасности, охране труда и технике безопасности при выполнении соответствующих работ.; На период действия договора на техническое обслуживание лифтов. - Время, необходимое для производства работ указано в Таблице № 2 Таблица № 2 - Время эвакуации пассажиров из кабины лифта при - его внезапной остановке; В течение 10 минут.. - Время прибытия сервисных специалистов на объекты в случае получения заявки о неисправности лифта; В течение 30 мин.. - Время устранения неисправности лифта; В течение 24-х часов. - Обеспечение лифта необходимыми запасными частями и расходными (или) иными материалами, инструментом, оборудованием, необходимых для производства работ; В течение времени, обеспечивающем бесперебойную работу лифта. - Запасные части и работы, не вошедшие в объем договора, оплачиваются по отдельным счетам из средств Заказчика. - Гарантия качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по Договору. |  |
| - 1.2 | - Техническое обслуживание и текущий ремонт системы диспетчеризации лифтов | 1.Требования. 1.1 Регулярно проводить наладку, регулировку оборудования системы диспетчеризации в соответствии с нормативно-технической документацией в целях поддержания эксплуатационных показателей. Круглосуточно принимать и регистрировать по телефону заявки о сбоях в работе системы диспетчеризации лифтов, устранять мелкие неполадки в работе системы диспетчеризации лифтов. 1.2 Срок прибытия специалистов после получения заявки: в течение 30 минут в рабочие дни; в течении 1 часа в выходные и праздничные дни. 1.3 Качество работ должно соответствовать действующим правилам, нормам и требованиям (в том числе санитарно-гигиеническим, противопожарным, требованиям правил охраны труда и техники безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ) и нормативно-технической документацией). Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по Договору. 1.4 Осуществлять техническое обслуживание системы диспетчеризации лифтов своим квалифицированным персоналом, оснасткой и инструментом. 1.5 В объем работ по техническому обслуживанию системы диспетчеризации входят следующие работы: - проверка внешнего состояния и работоспособности оборудования; - очистка оборудования от грязи и пыли; - проверка состояния монтажных проводов, жгутов, контактных и резьбовых соединений. -проверка связи 1.6 Своевременное обеспечение электромехаников необходимым количеством запасных частей и расходных материалов. Наличие взаимодействия с фирмами-производителями (поставщиками) запасных частей, расходных и других материалов, инструмента, инвентаря и оборудования, необходимых для производства работ (оказания услуг) и имеющих соответствующие государственные сертификаты, либо разрешения для применения на территории РФ 1.7 Стоимость расходных и других материалов, инструмента инвентаря и оборудования, необходимых для производства работ (оказания услуг) входит в тариф на техническое обслуживание. - Описание и периодичность работ указаны в Таблице №1 Таблица № 1 Операция; Периодичность. Все операции должны выполняться в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16.05.2003 N 31 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов"):. - Диспетчерская связь и контроль; круглосуточно. - Выполнение планово-предупредительных ремонтов; согласно графику ППР (приложение к договору на техническое обслуживание лифтов). - Техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизация; согласно графику ТО (приложение к договору на техническое обслуживание лифтов). Укомплектование необходимым штатом сервисных специалистов: электромеханиками; Лицами, ответственными за организацию эксплуатации лифтов; Лицами, ответственных за исправное состояние и организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов; На период действия договора на техническое обслуживание лифтов. - Оформление приказа о возложении функций по организации эксплуатации и (или) техническому обслуживанию лифтов на специалистов н.; На период действия договора на техническое обслуживание лифтов. - Обеспечение документами, по основной деятельности: - Правилами, должностными, производственными инструкция и инструкциями по электробезопасности, охране труда и технике безопасности при выполнении соответствующих работ.; На период действия договора на техническое обслуживание лифтов. - Время, необходимое для производства работ указано в Таблице № 2 Таблица № 2 - Время эвакуации пассажиров из кабины лифта при его внезапной остановке; В течение 10 минут,. - Время прибытия сервисных специалистов на объекты в случае получения заявки о неисправности лифта; В течение 30 мин.. - Время устранения неисправности лифта; В течение 24-х часов. - Обеспечение лифта необходимыми запасными частями и расходными (или) иными материалами, инструментом, оборудованием, необходимых для производства работ; В течение времени, обеспечивающем бесперебойную работу лифта. - Запасные части и работы, не вошедшие в объем договора оплачиваются по отдельным счетам из средств Заказчика. Гарантия качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по Договору. |