| Приложение № 1 Техническое задание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| 1. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от____ №____, сроком действия до |
|  | 6 | Готовый раствор | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для обработки рук персонала, в т.ч хирургов, операционного и инъекционного поля, локтевых сгибов доноров | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для обработки перчаток, надетых на руки персонала | Наличие |  |
|  | 9 | Очистка и дезинфекция труднодоступных, твердых непористых поверхностей или предметов, в т.ч загрязненных кровью | Наличие |  |
|  | 10 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |  |
|  | 11 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии, при введении в брюшную полость | не менее 4 |  |
|  | 12 | Класс опасности при парентеральном введении | не менее 5 |  |
|  | 13 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 13.1 | - пропанол -2 (изопропанол), % | не менее 27,0 и не более 33,0 |  |
|  | 13.2 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не менее 0,17 и не более 0,23 |  |
|  | 13.3 | - полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, % | не менее 0,07 и не более 0,13 |  |
|  | 13.4 | - ингредиенты, смягчающие кожу рук и другие функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 14 | Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл | не более 5 |  |
|  | 15 | Время обработки рук хирургов, мин. | не более 5 |  |
|  | 16 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество, шт. | 100 |  |
| 2. | 1 | Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Средство для гигиенической обработки рук медицинского персонала | Наличие |  |
|  | 6 | Состав: |  |  |
|  | 6.1 | вода, лауретсульфат натрия, кокоамидопропил, бетаин, смесь глицеридов, алкил локтат, додецилдипропилен триамин, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, а так же функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 7 | Значение Рн - в диапазоне | от 5,5 до 6,5 |  |
|  | 8 | Средство содержит антимикробные добавки | Наличие |  |
|  | 9 | Фасовка: | флакон 1 л |  |
|  | 10 | Требуемое количество, шт. | 120 |  |
| 3. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним); для предварительной, предстерилизационной или окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для дезинфекции высокого уровня эндоскопов и стерилизации изделий медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 9 | Разрешено для дезинфекции медицинского оборудования ( в т.ч. кувезы, наркозно-дыхательная аппаратура и др.) | Наличие |  |
|  | 10 | Разрешено для дезинвазии объектов внешней среды, контаминированных возбудителями паразитарных болезней | Наличие |  |
|  | 11 | Разрешено для текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды, медицинских отходов перед утилизацией, включая ампулы и шприцы после проведения вакцинации, дезинфекции биологических жидкостей ( крови, мочи, фекалий, мокроты и др.) | Наличие |  |
|  | 12 | Многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 12.1 | перекись водорода, % | не менее 5,5 |  |
|  | 12.2 | алкилдиметилбензиламмоний хлорид .%, | не менее 20,0 |  |
|  | 12.3 | дидецилдиметиламмоний хлорид, % | не менее 10,0 |  |
|  | 12.4 | молочная кислота, % | не менее 1,5 |  |
|  | 13 | Значение рН 1% рабочего раствора в диапазоне | от 3,0 до 4,0 |  |
|  | 14 | Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза, возбудителей внутрибольничных инфекций, в т.ч. синегнойную палочку, вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы рода Кандида, Трихофитон и плесневые грибы, овоцидные свойства в отношении возбудителей паразитарных болезней | Наличие |  |
|  | 15 | Средство обладает спороцидным действием | Наличие |  |
|  | 16 | Обладает пролонгированным остаточным эффектом, часов | не менее 5 |  |
|  | 17 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей по режиму вирусных инфекций и генеральных уборок хирургических, акушерских, гинекологических отделений, лабораторий , мл | не более 1,0 |  |
|  | 18 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с ПСО, изделий мед. назначения, в том числе изделий с замковыми частями, имеющих каналы и полости, мл | не более 2,5 |  |
|  | 19 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 35 |  |
|  | 20 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 21 | Класс опасности при нанесении на кожу, ингаляционном воздействии и при парентеральном введении | не менее 4 |  |
|  | 22 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 23 | Требуемое количество, шт. | 72 |  |
| 4. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Разрешено для дезинфекции посуды, белья, санитарно–технического оборудования, изделий медицинского назначения, медицинских отходов перед утилизацией, дезинфекции поверхностей и генеральных уборок | Наличие |  |
|  | 7 | Состав: |  |  |
|  | 7.1 | натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, % | не менее 84,0 |  |
|  | 7.2 | функциональные компоненты, способствующие лучшему растворению средства: адипиновая кислота, карбонат и бикарбонат натрия | Наличие |  |
|  | 8 | Массовая доля активного хлора – в диапазоне, % | от 42 до 50 |  |
|  | 9 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 5 |  |
|  | 10 | Действие на бактерии (в том числе микобактерии туберкулёза, ВБИ, анаэробные и особо-опасные инфекции), вирусы гепатита В и ВИЧ, полиомиелита, грибы | Наличие |  |
|  | 11 | Расход препарата на приготовление 10 литров рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях и генеральных уборках, таблеток | не более 1 |  |
|  | 12 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 13 | Класс опасности при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 14 | Фасовка: банка 320 таб. | Наличие |  |
|  | 15 | Требуемое количество, банок | 20 |  |
| 5. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Средство для дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой (включая наркозно-дыхательную аппаратуру, вращающиеся стоматологические инструменты, системы слюноотсосов, зубные оттиски, плевательницы, лабораторную посуду). | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для предварительной или окончательной очистки, дезинфекции высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких эндоскопов и стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе стоматологических инструментов, эндоскопов и инструментов к ним, съемных деталей физиотерапевтического и диагностического оборудования | Наличие |  |
|  | 9 | Разрешено для текущей дезинфекции поверхностей, включая кувезы и приспособления к ним, генеральных уборок в помещениях в отделениях любого профиля, в том числе неонатологических, перинатальных центрах, в палатах новорожденных | Наличие |  |
|  | 10 | Разрешено для дезинвазии помещений, лабораторной посуды и лабораторного оборудования, контаминированных возбудителями паразитарных болезней | Наличие |  |
|  | 11 | Разрешено для дезинфекции медицинских отходов и биологических жидкостей | Наличие |  |
|  | 12 | Разрешено для дезинфекции товарного яйца | Наличие |  |
|  | 13 | Многокомпонентный комплекс действующих веществ: |  |  |
|  | 13.1 | перекись водорода, % | не менее 25 |  |
|  | 13.2 | дидецилдиметиламмония хлорид, % | не менее 5,0 |  |
|  | 13.4 | фосфорная кислота, % | не менее 1,5 |  |
|  | 13.5 | функциональные добавки, комплексообразователь и ингибитор коррозии | Наличие |  |
|  | 14 | Значение рН 1% водного раствора | не менее 2,0 и не более 4,0 |  |
|  | 15 | Действие на бактерии, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, вирусы, грибы, в том числе плесневые, а также на возбудителей кишечных гельминтозов | Наличие |  |
|  | 16 | Средство обладает спороцидным действием | Наличие |  |
|  | 17 | Наличие в инструкции по применению средства режимов дезинфекции объектов при инфекциях, вызванных особо устойчивыми внутрибольничными возбудителями, включая метициллен-резистентный стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку | Наличие |  |
|  | 18 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для стерилизации изделий медицинского назначения, включая хирургические, стоматологические инструменты, съемные детали и физиотерапевтического и диагностического оборудования, мл | не более 60,0 |  |
|  | 19 | Минимальное время выдержки при дезинфекции высокого уровня эндоскопов ручным способом, мин. | не более 5 |  |
|  | 20 | Минимальное время выдержки при стерилизации изделий медицинского назначения, включая эндоскопы и инструменты к ним, ручным способом, мин. | не более 30 |  |
|  | 21 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 14 |  |
|  | 22 | Класс опасности при нанесении на кожу, ингаляционном воздействии и при введении в брюшную полость | не менее 4 |  |
|  | 23 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 24 | Требуемое количество, шт. | 50 |  |
| 6. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, включая хирургические, стоматологические инструменты, наркозно-дыхательную аппаратуру, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, предварительной и окончательной очистки эндоскопов перед дезинфекцией высокого уровня | Наличие |  |
|  | 7 | Разрешено для дезинфекции поверхностей в помещениях, дезинфекции кувезов, генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды и др. | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для дезинфекции медицинских отходов, включая вакцины при повреждении индивидуальной упаковки и с истекшим сроком годности | Наличие |  |
|  | 9 | Разрешено для дезинфекции биологических жидкостей, включая кровь, мокроту, фекалии, и др. | Наличие |  |
|  | 10 | Препарат совместим с моющим средством для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, содержащим в составе комплекс катионных и неионогенных поверхностно-активных веществ не менее 23,5%, а также функциональные добавки, консервант, воду. | Наличие |  |
|  | 11 | Состав: |  |  |
|  | 11.1 | алкилдиметилбензиламмоний хлорид и N, N-дидецил- N, N -диметиламмоний хлорид суммарно, % | не менее 11,5 и не более 12,5 |  |
|  | 11.2 | вспомогательные и функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 12 | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства – в диапазоне | от 6,4 до 7,4 |  |
|  | 13 | Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза, вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы, включая плесневые | Наличие |  |
|  | 14 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая изделия с замковыми частями, изделия из резины, мл | не более 5 |  |
|  | 15 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 28 |  |
|  | 16 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 17 | Класс опасности при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 18 | Фасовка: флакон 1л | Наличие |  |
|  | 19 | Требуемое количество, шт. | 204 |  |
| 7. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, дезинфекции высокого уровня и стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним). | Наличие |  |
|  | 8 | Комплекс действующих веществ (ДВ): |  |  |
|  | 8.1 | глутаровый альдегид в диапазоне, % | от 7,5 до 12,5 |  |
|  | 8.2 | алкилдиметилбензиламмония хлорид в диапазоне, %. | от 19,5 до 25,5 |  |
|  | 9 | Действие на бактерии (включая, микобактерии туберкулеза), вирусы (в том числе возбудителей полиомиелита), патогенные грибы | Наличие |  |
|  | 10 | Средство обладает моющими свойствами | Наличие |  |
|  | 11 | Минимальное время выдержки при дезинфекции высокого уровня эндоскопов, мин. | не более 5 |  |
|  | 12 | Минимальное время выдержки при стерилизации изделий медицинского назначения, включая эндоскопы, мин. | не более 30 |  |
|  | 13 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для стерилизации изделий медицинского назначения при времени стерилизационной выдержки 60 мин., мл | не более 60 |  |
|  | 14 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 15 |  |
|  | 15 | Класс опасности при введении в желудок: | не менее 3 |  |
|  | 16 | Класс опасности при нанесении на кожу: | не менее 4 |  |
|  | 17 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 18 | Требуемое количество флаконов, шт. | 7 |  |
| 8. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения и медицинской техники, включая хирургические и стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним. Дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов. Стерилизация изделий медицинского назначения и медицинской техники, включая хирургические и стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним. | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для дезинфекции поверхностей в помещениях, генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды и др., | Наличие |  |
|  | 9 | Разрешено для дезинфекции медицинских отходов перед утилизацией (перевязочные средства, белье, ИМН однократного применения, уборочного инвентаря при особо опасных инфекциях, включая чуму, холеру, сап, мелиоидоз, туляремию, сибирскую язву) | Наличие |  |
|  | 10 | Действие на грамотрицательные и грамположительные бактерии (в т.ч. в отношении возбудителей туберкулеза, внутрибольничных инфекций, включая метициллен-резистентный стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку и в отношении анаэробных инфекций), вирусы (включая вирусы парентеральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, аденовирусы, энтеровирусы, ротавирусы, вирусы гриппа, герпеса). Фунгицидное действие (в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов). Спороцидное действие. | Наличие |  |
|  | 11 | Состав: |  |  |
|  | 11.1 | глутаровый альдегид, % | не менее 10,5 |  |
|  | 11.2 | глиоксаль, %, | не менее 5,5 |  |
|  | 11.3 | феноксиэтанол, % | не менее 1,5 и не более 2,5 |  |
|  | 11.4 | дидецилдиметиламмония хлорид, % | не менее 4,5 и не более 8,5 |  |
|  | 11.5 | ингибитор коррозии, неионогенные ПАВ, функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 12 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства | не менее 4,7 и не более 7,7 |  |
|  | 13 | Минимальное время выдержки при дезинфекции высокого уровня эндоскопов, мин. | не более 5 |  |
|  | 14 | Минимальное время выдержки при стерилизации изделий медицинского назначения, включая эндоскопы, мин. | не более 30 |  |
|  | 15 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для дезинфекции высокого уровня жестких и гибких эндоскопов ручным способом при выдержке 5 мин., мл | не более 40 |  |
|  | 16 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для стерилизации изделий медицинского назначения при времени стерилизационной выдержки 30 мин., мл | не более 60 |  |
|  | 17 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 30 |  |
|  | 18 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 19 | Класс опасности при нанесении на кожу, введении в брюшную полость и при ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести | не менее 4 |  |
|  | 20 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 21 | Требуемое количество флаконов, шт. | 10 |  |
| 9. | 1 | Дезинфицирующее средство | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие |  |
|  | 6 | Салфетки из нетканого полотна, пропитанные дезинфицирующим средством и упакованные в пластиковые банки | Наличие |  |
|  | 7 | Салфетки предназначены: | Наличие |  |
|  | 7.1 | -для обеззараживания и обезжиривания кожи инъекционного поля перед выполнением инъекций, лечебных и диагностических пункций, локтевых сгибов доноров и других процедур; | Наличие |  |
|  | 7.2 | для быстрой дезинфекции небольших по площади поверхностей и изделий, подлежащих дезинфекции способом протирания (за исключением портящихся от воздействия спиртов): | Наличие |  |
|  | 7.3 | - операционные столы, оборудование и аппаратура; | Наличие |  |
|  | 7.4 | - изделия медицинской техники, стето-фонендоскопы и пр; | Наличие |  |
|  | 7.5 | - датчики диагностического и лечебного оборудования, включая датчики к аппаратам УЗИ, физиотерапевтическое и лечебное оборудование и материалы к ним; | Наличие |  |
|  | 7.6 | - стоматологические оборудование и приспособления, включая наконечники, пустеры, стоматологические кресла и установки, лампы, любые поверхности в стоматологических кабинетах (гладкие и шероховатые) и пр.; | Наличие |  |
|  | 7.7 | - средства индивидуальной защиты персонала, гигиенической обработки рук медицинских работников, для обеззараживания перчаток, надетых на руки персонала, а также для обеззараживания перчаток в случае попадания на перчатки биологического материала, после контакта с инфекционными больными и материалом, биологическими жидкостями, выделениями больных. | Наличие |  |
|  | 8 | Состав: |  |  |
|  | 8.1 | изопропанол, % | не менее 30 |  |
|  | 8.2 | полигексаметиленбигуанид гидрохлорид, % | не менее 0,25 |  |
|  | 9 | Пропиточный состав салфеток обладает пролонгированным эффектом, часов | не менее 3 |  |
|  | 10 | Средство может быть использовано для обработки кожи детей от 3-х месяцев | Наличие |  |
|  | 11 | Время выдержки при обработке инъекционного поля, сек. | не более 30 |  |
|  | 12 | Время однократной дезинфекционной выдержки при обработке поверхностей, мин. | не более 2,5 |  |
|  | 13 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу и ингаляционной опасности: | не менее 4 |  |
|  | 14 | Класс опасности при введении в брюшину: | не менее 5 |  |
|  | 16 | Действие на бактерии, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, вирусы (гепатита В и ВИЧ), грибы (включая грибы рода Кандида и дерматофитий) | Наличие |  |
|  | 17 | Фасовка: полимерная банка по 60 салфеток | Наличие |  |
|  | 18 | Требуемое количество банок, шт. | 60 |  |
| 10. | 1 | Индикатор биологический одноразовый | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Предназначен для биологического контроля работы воздушного стерилизатора | Наличие |  |
|  | 5 | Контролируемый режим: |  |  |
|  | 5.1 | 160 град.С – 150 мин. | Указать |  |
|  | 5.2 | 180 град.С – 60 мин. | Указать |  |
|  | 6 | Индикатор содержит споры тест-микроорганизмов: Bacillus subtilis штамм В-911 | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка: упаковка- 5 тестов | Наличие |  |
|  | 8 | Требуемое количество упаковок | 14 |  |
| 11. | 1 | Индикатор биологический одноразовый автономный | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Предназначен для биологического контроля работы парового стерилизатора | Наличие |  |
|  | 5 | Контролируемый режим: |  |  |
|  | 5.1 | 132 град.С – 20 мин. | Указать |  |
|  | 5.2 | 134 град.С – 5 мин | Указать |  |
|  | 6 | Индикатор содержит споры тест-микроорганизмов: Geobacillus stearothermophilus штамм ВКМ В-718 | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка: упаковка- 20 тестов | Наличие |  |
|  | 8 | Требуемое количество упаковок | 1 |  |
| 12. | 1 | Индикатор для контроля воздушной стерилизации | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначен для контроля соблюдения критических параметров режимов в камере воздушных стерилизаторов с предельными отклонениями температуры +/-3°С, в каждом цикле стерилизации при размещении индикаторов снаружи упаковок и стерилизационных коробок | Наличие |  |
|  | 6 | Контролируемый режим: | 180 град./ 60 мин. |  |
|  | 7 | Контрольное значение индикатора: | 177 град./ 60 мин. |  |
|  | 8 | Индикатор прямоугольной формы на бумажной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки. | Наличие |  |
|  | 9 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  | 10 | Производится в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |  |
|  | 11 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 12 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009 | не менее 4 |  |
|  | 13 | Гарантийный срок , месяцев | не менее 24 |  |
|  | 14 | Фасовка: упаковка- 1000 тестов | Наличие |  |
|  | 15 | Требуемое количество, упаковок | 9 |  |
| 13. | 1 | Универсальные, трёхрежимные индикаторы для контроля воздушной стерилизации | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров режимов в каждом цикле стерилизации в камере воздушных стерилизаторов при размещении индикаторов внутри упаковок и изделий, стерилизуемых в воздушных стерилизаторах | Наличие |  |
|  | 6 | Контролируемые режимы воздушной стерилизации: | 160 град./ 150 мин. |  |
|  |  |  | 180 град./ 60 мин. |  |
|  |  |  | 200 град./ 30 мин. |  |
|  | 7 | Контрольное значение индикатора: | 157 град./ 95 мин. |  |
|  |  |  | 177 град./ 22 мин. |  |
|  |  |  | 197 град./ 6 мин. |  |
|  | 8 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |  |
|  | 9 | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  | 10 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  | 11 | Производятся в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |  |
|  | 12 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 13 | Предназначен для размещения в трудно стерилизуемых точках - внутри бумажных и полиамидных упаковок, стерилизационных коробок, металлических укладок, изделий с полостями | Наличие |  |
|  | 14 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 5 |  |
|  | 15 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 24 |  |
|  | 16 | Фасовка: упаковка- 1000 тестов | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество упаковок | 1 |  |
| 14. | 1 | Индикатор для контроля паровой стерилизации | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначен для контроля соблюдения критических параметров режимов в камере паровых стерилизаторов, с удалением воздуха из камеры методом продувки паром, в каждом цикле стерилизации при размещении индикаторов снаружи стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями | Наличие |  |
|  | 6 | Контролируемый режим: | 132 град./ 20 мин. |  |
|  | 7 | Контрольное значение индикатора: | 130 град./ 20 мин. |  |
|  | 8 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |  |
|  | 9 | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  | 10 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  | 11 | Производятся в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |  |
|  | 12 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 13 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 4 |  |
|  | 14 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 36 |  |
|  | 15 | Фасовка: упаковка- 1000 тестов | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество, уп. | 1 |  |
| 15. | 1 | Индикатор для контроля паровой стерилизации | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначен для контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром | Наличие |  |
|  | 6 | Контролируемый режим: | 132 град./ 20 мин. |  |
|  | 7 | Контрольное значение индикатора: | 130 град./ 7 мин. |  |
|  | 8 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |  |
|  | 9 | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  | 10 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  | 11 | Производятся в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |  |
|  | 12 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 13 | Предназначен для размещения внутри бумажных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических укладок | Наличие |  |
|  | 14 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 4 |  |
|  | 15 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 36 |  |
|  | 16 | Фасовка: упаковка- 1000 тестов | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество упаковок | 4 |  |
| 16. | 1 | Индикатор для контроля паровой стерилизации | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначен для контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром | Наличие |  |
|  | 6 | Контролируемый режим: | 120 град./ 45 мин. |  |
|  | 7 | Контрольное значение индикатора: | 120 град./ 20 мин. |  |
|  | 8 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |  |
|  | 9 | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  | 10 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  | 11 | Производятся в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |  |
|  | 12 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 13 | Предназначен для размещения внутри бумажных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических укладок | Наличие |  |
|  | 14 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 4 |  |
|  | 15 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 36 |  |
|  | 16 | Фасовка: упаковка- 1000 тестов | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество, уп. | 1 |  |
| 17. | 1 | Индикатор для контроля паровой стерилизации | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначен для контроля соблюдения критических параметров режимов в камере паровых стерилизаторов, с удалением воздуха из камеры методом продувки паром, в каждом цикле стерилизации при размещении индикаторов снаружи стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями | Наличие |  |
|  | 6 | Контролируемый режим: | 120 град./ 45 мин. |  |
|  | 7 | Контрольное значение индикатора: | 120 град./ 45 мин. |  |
|  | 8 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |  |
|  | 9 | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  | 10 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  | 11 | Производится в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |  |
|  | 12 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 13 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 4 |  |
|  | 14 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 36 |  |
|  | 15 | Фасовка: упаковка- 1000 тестов | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество, уп. | 1 |  |
| 18. | 1 | Термоиндикатор одноразовый для контроля холодовой цепи | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 6 | Предназначен для контроля соблюдения температурно-временного режима при транспортировании медицинских иммунобиологических препаратов, крови и ее препаратов, трансплантатов, диагностических тест-систем, требующих соблюдения контролируемых термоиндикатором температурно-временных условий, всеми видами транспорта в том числе вручную, в транспортной упаковке производителя, термоконтейнерах, термосумках и хранении в лечебно-профилактических организациях. | Наличие |  |
|  | 7 | Термодатчик | Наличие |  |
|  | 8 | Микропроцессор | Наличие |  |
|  | 9 | Источник питания | Наличие |  |
|  | 10 | Светодиоды (позволяющие провести визуальный контроль показаний без изъятия из холодильной камеры) | Наличие |  |
|  | 11 | Каждый термоиндикатор имеет собственный персонифицированный номер | Наличие |  |
|  | 12 | Наклейки с индивидуальными номерами термоиндикаторов предназначены для вклейки номера термоиндикатора в "Журнал регистрации движения МИБП". | Наличие |  |
|  | 13 | Нижнее пороговое значение температуры, оС | Не менее -20 |  |
|  | 14 | Верхнее пороговое значение температуры, оС | Не менее +45 |  |
|  | 15 | Точность измерения температуры, оС | ± 0,5 |  |
|  | 16 | Гарантийный срок эксплуатации изделия, месяцев | Не менее 12 |  |
|  | 17 | Требуемое количество, шт | 6 |  |
| 19. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Декларация (Сертификат соответствия) | Наличие |  |
|  | 6 | Готовая к применению салфетка однократного применения | Наличие |  |
|  | 7 | Средство предназначено: |  |  |
|  | 7.1 | - для обработки кожи до и после постановки инъекций | Наличие |  |
|  | 7.2 | - для обработки кожи до и после забора крови | Наличие |  |
|  | 8 | Основа – бумажный текстилеподобный материал | Наличие |  |
|  | 9 | Пропиточный состав салфетки содержит: |  |  |
|  | 9.1 | - этиловый спирт, % | не менее 70 |  |
|  | 10 | Размер салфетки: |  |  |
|  | 10.1 | - длина, мм | не менее 100 |  |
|  | 10.2 | - ширина, мм | не менее 60 |  |
|  | 11 | Масса пропиточного состава на одну салфетку, г. | не менее 1 |  |
|  | 12 | Срок годности, месяцев | Не менее 60 |  |
|  | 13 | Фасовка: упаковка 400 салфеток | Наличие |  |
|  | 14 | Требуемое количество упаковок. | 200 |  |
| 20. | 1 | Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___, № __, сроком действия до |
|  | 6 | Средство для мытья и гигиенической обработки рук медицинского персонала, включая руки хирургов, и санитарной обработки кожных покровов медицинского персонала и пациентов | Наличие |  |
|  | 7 | Состав: |  |  |
|  | 7.1 | Тетранил-У | Наличие |  |
|  | 7.2 | Комбинация мягких ПАВ, специальные добавки (увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты: глицерин, аллантоин, масло зародышей пшеницы) | Наличие |  |
|  | 8 | Значение рН мыла в диапазоне | от 5,0 до 6,5 |  |
|  | 9 | Антимикробная активность в отношении золотистого стафилококка, кишечной палочки, синегнойной палочки, грибов рода Кандида и плесеней | Наличие |  |
|  | 10 | Фасовка: флакон 1 л | Наличие |  |
|  | 11 | Требуемое количество, шт. | 60 |  |
| 21. | 1 | Дезинфицирующее средство | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать |  |
|  | 6 | Салфетки из нетканого полотна, пропитанные дезинфицирующим средством и помещенные в герметичную упаковку: - в виде перфорированной ленты в банке из плотного полимера | Наличие |  |
|  | 7 | Салфетки предназначены: | Наличие |  |
|  | 7.1 | для быстрой дезинфекции небольших по площади поверхностей (подголовники, подлокотники кресел и др.), поверхности мед. приборов и оборудования (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии, стоматологические наконечники, зеркала); | Наличие |  |
|  | 7.2 | - оптических приборов и оборудования, разрешенных производителем к обработке спиртовыми средствами; | Наличие |  |
|  | 7.3 | - датчиков диагностического оборудования (УЗИ и т.п); | Наличие |  |
|  | 7.4 | - операционных столов, поверхностей кувезов и т.д. | Наличие |  |
|  | 8 | Состав: |  |  |
|  | 8.1 | 1-пропанол, в диапазоне, % | от 24,0 до 28,0 |  |
|  | 8.2 | алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не менее 0,02 |  |
|  | 8.3 | синергетические функциональные добавки – полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, N,N-бис-(3-аминопропил)додециламин | Наличие |  |
|  | 9 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 10 | Действие на бактерии, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, вирусы (гепатита В и ВИЧ), грибы рода Кандида, Трихофитон | Наличие |  |
|  | 11 | Фасовка: полимерная банка по 90 салфеток | Наличие |  |
|  | 12 | Требуемое количество банок, шт. | 30 |  |