Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ по ремонту тротуаров, пешеходных дорожек

Срок выполнения работ: с 01.06.2014 года по 01.07.2014 года

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 992 500 рублей 00 копеек.

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень пешеходных дорожек и тротуаров

в Мотовилихинском районе города Перми

| № п/п | Наименование | Площадь покрытия тротуара (м2) | Стоимость (руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Гашкова от ул. И.Франко до ул. Гашкова, 10 | 525 | 1 058 296,3 |
| 2 | ул. Лифанова (чётная сторона) от ул. Славянова до ул. Уральской | 370 | 432 301,7 |
| 3 | ул. Лебедева от ул. Индустриализации до ул. Циолковского | 305 | 428 539,0 |
| 4 | ул. Юрша (нечётная сторона) от ул. Юрша, 5 до ул. Юрша, 9 | 285 | 367 317,6 |
| 5 | Транспортная развязка улиц Уинская –Старцева (в створе дома по ул. Старцева, 13) | 85 | 195 850,5 |
| 6 | ул. Крупской от ул. Крупской, 82а до ул. Крупской, 90 | 300 | 510 194,9 |
|  | ИТОГО: | 1870 | 2 992 500,00 |

Ведомость объемов работ по объектам:

| 1) ул. Гашкова от ул. И.Франко до ул. Гашкова, 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта механизированным способом | 1000 м3 | 0,05369 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной до 5 см. | 100 м3 конструкций | 0,04125 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 10 см) | 100 м3 конструкций | 0,0825 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 тонна | 86,7 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на полигон на расстояние до 15 км. | 1 тонна | 86,7 |
| 6 | Устройство основания из ПГС толщиной слоя 20 см. | 100 м3 | 0,9322 |
| 7 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | 100 п.м. | 5,9 |
| 8 | Устройство оснований толщиной слоя 15 см из щебня фракции 10-20 мм, марки не ниже М800 | 100 м2 основания | 5,25 |
| 9 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Г, марки II, толщиной слоя 5 см | 100 м2 покрытия | 5,25 |
| 10 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 в местах сопряжения тротуара с проезжей частью (устройство пандусов для маломобильных групп населения) | 100 п.м. | 0,13 |
| 11 | Очистка от мусора. Восстановление газонов с внесением растительного грунта (чернозёма) толщиной слоя 15 см. и посевом семян газонных трав (расход 0,02 кг/м2) | 100 м2 | 2,95 |

| 2) ул. Лифанова (чётная сторона) от ул. Славянова до ул. Уральской |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной до 5 см. | 100 м3 конструкций | 0,185 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 10 см) | 100 м3 конструкций | 0,37 |
| 3 | Демонтаж бортовых камней БР 100.20.8 | 100 п.м. | 0,39 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 тонна | 101,382 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на полигон на расстояние до 15 км. | 1 тонна | 101,382 |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | 100 п.м. | 0,92 |
| 7 | Устройство оснований толщиной слоя 10 см из щебня фракции 10-20 мм, марки не ниже М800 | 100 м2 основания дорожек и тротуаров | 3,7 |
| 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Г, марки II, толщиной слоя 5 см | 100 м2 покрытия | 3,7 |
| 9 | Очистка от мусора. Восстановление газонов с внесением растительного грунта (чернозёма) толщиной слоя 15 см. и посевом семян газонных трав (расход 0,02 кг/м2) | 100 м2 | 0,46 |

| 3) ул. Лебедева от ул. Индустриализации до ул. Циолковского |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной до 5 см. | 100 м3 конструкций | 0,1525 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 10 см) | 100 м3 конструкций | 0,305 |
| 3 | Демонтаж бортовых камней БР 100.30.15 | 100 п.м. | 1,15 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 тонна | 94,77 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на полигон на расстояние до 15 км. | 1 тонна | 94,77 |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | 100 п.м. | 1,13 |
| 7 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | 100 п.м. | 0,10 |
| 8 | Устройство оснований толщиной слоя 10 см из щебня фракции 10-20 мм, марки не ниже М800 | 100 м2 основания | 3,05 |
| 9 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Г, марки II, толщиной слоя 5 см | 100 м2 покрытия | 3,05 |
| 10 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 в местах сопряжения тротуара с проезжей частью (устройство пандусов для маломобильных групп населения) | 100 п.м. | 0,04 |
| 11 | Очистка от мусора. Восстановление газонов с внесением растительного грунта (чернозёма) толщиной слоя 15 см. и посевом семян газонных трав (расход 0,02 кг/м2) | 100 м2 | 0,565 |
| 12 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см ( кольцо опорное , бетон М200 В15) | шт. | 3 |

| 4) ул. Юрша (нечётная сторона) от ул. Юрша, 5 до ул. Юрша, 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной до 5 см. | 100 м3 конструкций | 0,1425 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 10 см) | 100 м3 конструкций | 0,285 |
| 3 | Демонтаж бортовых камней БР 100.20.8 | 100 п.м. | 0,95 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 тонна | 80,56 |
| 5 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на полигон на расстояние до 15 км. | 1 тонна | 80,56 |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | 100 п.м. | 0,95 |
| 7 | Устройство оснований толщиной слоя 10 см из щебня фракции 10-20 мм, марки не ниже М800 | 100 м2 основания | 2,85 |
| 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Г, марки II, толщиной слоя 5 см | 100 м2 покрытия | 2,85 |
| 9 | Очистка от мусора. Восстановление газонов с внесением растительного грунта (чернозёма) толщиной слоя 15 см. и посевом семян газонных трав (расход 0,02 кг/м2) | 100 м2 | 0,475 |

| 5) Транспортная развязка улиц Уинская – Старцева (в створе дома по ул. Старцева, 13) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта механизированным способом | 1000 м3 | 0,01048 |
| 2 | Демонтаж бортовых камней БР 100.30.18 | 100 п.м. | 0,02 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 тонна | 12,82 |
| 4 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на полигон на расстояние до 15 км. | 1 тонна | 12,82 |
| 5 | Устройство основания из ПГС толщиной слоя 20 см. | 100 м3 | 0,18 |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | 100 п.м. | 1,24 |
| 7 | Устройство оснований толщиной слоя 15 см из щебня фракции 10-20 мм, марки не ниже М800 | 100 м2 основания | 0,85 |
| 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Г, марки II, толщиной слоя 5 см | 100 м2 покрытия | 0,85 |
| 9 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 в местах сопряжения тротуара с проезжей частью (устройство пандусов для маломобильных групп населения) | 100 п.м. | 0,02 |
| 10 | Очистка от мусора. Восстановление газонов с внесением растительного грунта (чернозёма) толщиной слоя 15 см. и посевом семян газонных трав (расход 0,02 кг/м2) | 100 м2 | 0,62 |

| 6) ул. Крупской от ул. Крупской, 82а до ул. Крупской, 90 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной до 5 см. | 100 м3 конструкций | 0,15 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 10 см) | 100 м3 конструкций | 0,3 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 тонна | 81 |
| 4 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на полигон на расстояние до 15 км. | 1 тонна | 81 |
| 5 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | 100 п.м. | 2,76 |
| 6 | Устройство оснований толщиной слоя 10 см из щебня фракции 10-20 мм, марки не ниже М800 | 100 м2 основания | 3 |
| 7 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Г, марки II, толщиной слоя 5 см | 100 м2 покрытия | 3 |
| 8 | Очистка от мусора. Восстановление газонов с внесением растительного грунта (чернозёма) толщиной слоя 15 см. и посевом семян газонных трав (расход 0,02 кг/м2) | 100 м2 | 1,38 |

Условия выполнения работ

по выполнение  работ по ремонту тротуаров, пешеходных дорожек

1. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта тротуаров, пешеходных дорожек должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению №11 к техническому заданию.

2.Перед началом производства работ Подрядчик обязан согласовать с владельцами подземных коммуникаций и сетей выполнение земляных работ проводимых на объектах.

3.При выполнении работ: - не допускается применение отходов асфальтобетона и материалов, произведенных с их применением при ремонте объектов; - не допускается применение технологий вторичного использования асфальтобетона существующего покрытия на ремонтируемых объектах.

4.Ограждение мест производства работ по ремонту тротуаров, пешеходных дорожек производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов, согласно Приложению №11 к техническому заданию.

5.Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, документов, подтверждающих качество применяемых материалов, результатов лабораторных испытаний физико–механических свойств асфальтобетона, взятых с участков ремонта по согласованию с Заказчиком. Заключение должно быть выдано лабораторией, аттестованной государственным центром Стандартизации, Метрологии и Сертификации, о чем должны быть предоставлены соответствующие документы.

6.При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок на объекте (вырубка заделывается в течение суток Подрядчиком).

7.При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов – Приложение №11 к техническому заданию. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по ремонту тротуаров и пешеходных дорожек – 24 календарных месяца со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ. Подрядчик в течение гарантийного срока устраняет за свой счет и в сроки, устанавливаемые Заказчиком, все дефекты и недостатки покрытия на объектах, находящихся на гарантии, в том числе: выбоины, выкрашивания покрытия, просадки, трещины, независимо от причин их возникновения.

8. Бортовой камень выставляется по уплотненному подготовленному основанию на бетонные маячки и омоноличивается в опалубке бетоном класса В15 марки М200. Бортовой камень БР 100.30.15 и БР 100.20.8 применять вибропрессованный.

9. В местах сопряжения пешеходных путей с проезжей частью должны быть устроены пандусы в виде понижения уровня тротуара к проезжей части с установкой пониженных бортовых камней БР 100.30.15. для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения (СНиП 35-01-2001), при этом, продольный уклон пандусов не должен превышать 10 ‰. В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм.

10.Работы выполняются согласно Приложению № 1 к техническому заданию.

11.Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по ремонту тротуаров и пешеходных дорожек производятся согласно Приложению № 2 к техническому заданию.

12.Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов для видов работ указанных в Приложение №11 к  техническому заданию) подтвержденных сведениями, выданными уполномоченными органами в сфере гидрометеорологии.

Приложение №2

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по ремонту тротуаров, пешеходных дорожек в рамках ремонта в Мотовилихинском районе города Перми

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Мотовилихинском районе по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п., Приложение №11 к техническому заданию), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| № параметра | Критерии оценки качества работ | Виды работ и размер снижения их стоимости |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основания дорожных одежд из песчано-гравийной смеси |  |
| 1.1. | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 15мм до "плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
|  | От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 100 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20мм | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 1.2. | Ровность в продольном и поперечном направлении (5 замеров просвета под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 20мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 10мм | Снижение не производится |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 10 мм | 10 тыс. руб.за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 10 мм | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 1.3. | Уплотнение основания из песчано-гравийной смеси |  |
|  | 100% результатов измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т.22 | Снижение не производится |
|  | Результаты измерений имеют значения не соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т.22 | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 1.4. | Материалы, применяемые для устройства оснований, не соответствуют требованиям технического задания | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 2. | ЩЕБЕНОЧНЫЕ И ГРАВИЙНЫЕ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ |  |
| 2.1. | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от" минус" 15 мм до" плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от" минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
|  | От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15 мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | От 15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15 мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15 мм до "плюс" 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20 мм | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 2.2. | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 2% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 10мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5мм | Снижение не производится |
|  | От 2% до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10мм и выше | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 2.3. | Материалы, применяемые для устройства оснований, не соответствуют требованиям технического задания | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 2.4. | Уплотнение щебёночного основания |  |
|  | Соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Снижение не производится |
|  | Не соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 3. | АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ |  |
| 3.1. | Толщина покрытия |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до "минус" 10мм, до 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от" минус" 5 мм до "плюс" 5 мм | Снижение не производится |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до "минус" 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 5 мм до "плюс" 5 мм | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | От 10% до 20 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до "минус" 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 5 мм до "плюс" 5 мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до "минус" 10 мм, или результаты измерений имеют отклонения более 10мм | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 3.2. | Ровность (просвет под рейкой длиной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм, или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 3.3. | Поперечное сопряжение |  |
|  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длиной 3 м) |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | Снижение не производится |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 3мм | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 6 мм | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 6 мм | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 3.4. | Продольное сопряжение (в том числе с обочиной и газоном) |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра отсутствуют | Снижение не производится |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 10 % площади | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 15 % площади | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют более чем на 15 % площади | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 3.5. | Уплотнение асфальтобетонного покрытия |  |
|  | Коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 (СНиП 3.06.03-85) | Снижение не производится |
|  | Коэффициент ниже требуемого на 0,02 и более | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 3.6. | Качество асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям Гост 9128-2009 в соответствии с разделом 5 п.5.1.2 примечание 3. | Снижение не производится |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-2009 на 2% от верхнего и нижнего предела. | Снижение на 50% от стоимости данных работ |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-2009 более 2% от верхнего и нижнего предела | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 3.7. | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия |  |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия соответствуют требованиям Гост 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 не более чем на 0,5% | Снижение на 10% от стоимости данных работ |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 не более, чем на 1 % по нижнему пределу и 0,5% по верхнему пределу | Снижение на 50% от стоимости данных работ |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 более, чем на 1% по нижнему пределу и более чем на 0,5% по верхнему пределу | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 3.8. | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей |  |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов а/б смеси соответствует требованиям Гост 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов а/б смеси ниже требуемого не более чем на 0,02 | Снижение на 10% от стоимости данных работ |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов а/б смеси ниже требуемого не более чем на 0,03 | Снижение на 50% от стоимости данных работ |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов а/б смеси ниже требуемого более чем на 0,03 | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 3.9. | Материалы, применяемые для устройства асфальтобетонного покрытия, не соответствуют требованиям технического задания | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 3.10. | Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 4. | УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ |  |
| 4.1. | Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |
|  | До 3мм | Снижение не производится |
|  | От 3мм до 5мм | 5 тыс.руб. за каждый шов |
|  | Свыше 5мм | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 4.2. | Превышение одного бортового камня над другим |  |
|  | До 3мм | Снижение не производится |
|  | От 3мм до 5мм | 5 тыс.руб. за каждый шов |
|  | Свыше 5мм | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 4.3. | Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) |  |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 1см | Снижение не производится |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 2см | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 1см до "плюс" 2см | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 4.4. | Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91, ГОСТ 6666-81, ГОСТ 13015-2003 и технического задания | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 5. | НЕ ВЫВЕЗЕН СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И ВТОРОИЧНО ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОСЛЕ УСТРОЙСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА БОЛЬШЕГО, ЧЕМ ОДНИ СУТКИ, ЗА КАЖДЫЕ СУТКИ | Снижение на 30% от стоимости работ Объекта |
| 6. | РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ КРЫШЕК КОЛОДЦЕВ |  |
|  | Отклонение крышки люка относительно уровня покрытия от 0 до "минус" 1см | Снижение не производится |
|  | Отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более пределов от 0 до "минус" 1см | Данный вид работ не принимается и не оплачивается |
| 7. | НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ ЗАКАЗЧИКА ПО СЛЕДУЮЩИМ ПУНКТАМ: |  |
|  | Нарушение технологии ведения работ | 50 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |
|  | Производство работ без выполнения необходимых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 50 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |
|  | Производство работ без разрешения Заказчика (не подписаны акты освидетельствования скрытых работ и приёмки ответственных конструкций) | 100 тыс. руб. за каждый случай |
|  | Несвоевременное ведение исполнительной документации | 50 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |
|  | Невыполнение в срок предписаний Заказчика по текущему содержанию объекта (уборка бытового и строительного мусора) | 50 тыс .руб. за каждое неисполненное предписание |
|  | Неисполнение прочих предписаний Заказчика в срок | 50 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |

Приложение №3

к техническому заданию

А К Т

обследования гарантийного объекта

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________201_ г.

1. Комиссия произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ___________________________________ _______________________________________________. Работы выполнялись_________________ _______________ на основании контракта  №_____________________ от «____»___________201_ г.

2. Основанием для обследования гарантийного объекта является акт приемки выполненных работ от «___»___________201_ г. по контракту №_________________________ от «___»___________201_ г.

3. При осмотре участка в натуре и рассмотрении представленной документации комиссия выявила следующее:

| № п/п | Виды дефектов | Мероприятия по устранению дефектов |
| --- | --- | --- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |

4. Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет следующие дефекты:________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Качество гарантийного объекта после устранения дефектов Подрядчиком должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также условиям контракта №_____________ от «___»_______________201_ г.

5. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в срок до _____________.

6. Если  Подрядчик не устранит дефект или недостаток обозначенный в Акте в срок, установленный Заказчиком, то Подрядчик обязан  уплатить Заказчику неустойку, указанную в Приложении №6 к техническому заданию, за данный дефект или недостаток в трехкратном размере.

7. На обозначенные в Акте дефекты и недостатки, устраненные Подрядчиком в установленный срок при надлежащем качестве работ, требования об уплате неустойки в соответствии с  Приложением  №6 к техническому заданию - "Уровень требований к объектам находящимся на гарантии и размер неустойки" к Подрядчику не применяются.

8. Сдачу-приемку выполненных гарантийных работ оформить соответствующим актом.

Представитель Заказчика:      должность        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:     должность     ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение №4

к техническому заданию

А К Т

приемки выполненных работ по устранению дефектов на гарантийном объекте

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________201_ г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта __________________________________ _________________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись____________________________________________________ на основании контракта №____ ______________ - от «__»___________201_ г.

- Дата обследования гарантийного объекта_____________________________________________

- Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов, согласно акту обследования гарантийного объекта от «__»_________201_г.

_____________________________________________________________________________________

- Фактический срок устранения выявленных дефектов___________________________________

- Срок окончания гарантийных обязательств по контракту ________________________________

Представитель Заказчика:      должность        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:     должность     ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение №5

к техническому заданию

А К Т

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств

г. Пермь                                                                                                   «___»_______________201_ г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ____________________________ ______________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись_____________________________________________ на основании контракта №____________________ от «__»___________201_ г.

- Срок окончания гарантийных обязательств по контракту _______________________________

- Фактический срок окончания гарантийных обязательств________________________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Представитель Заказчика:      должность        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:     должность     ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение №6

к техническому заданию

Уровень требований к объектам находящимся на гарантии и размер неустойки

|  |  | Наименование установленных недостатков* | Особые условия | Объем и методы устранения | Неустойка, за каждый день просрочки (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ |  |  |  |
| 1 | Выбоины | Одиночные выбоины на покрытии (расстояние между выбоинами вдоль тротуара более 5 п.м). |  | Ямочный ремонт | 5000 за каждую выбоину |
| 2 |  | Редкие выбоины на покрытии (расстояние между выбоинами вдоль тротуара до5 п.м). | Границы определяются Заказчиком | Фрезерование или разборка покрытия на всю ширину, с последующим устройством нового слоя покрытия аналогичного типа и толщины. | 5000 за каждую выбоину |
| 3 | Выкрашивание | Выкрашивание покрытия локальными участками общей площадью до 25 м2 | Границы определяются Заказчиком | Удаление дефектных локальных участков с устройством нового слоя покрытия требуемой толщины. | 10 000 за каждый 1 м2. |
| 4 |  | Выкрашивание покрытия локальными участками площадью более 25 м2 | Границы определяются Заказчиком | Сплошное фрезерование дефектных участков на всю ширину покрытия с устройством нового слоя покрытия требуемой толщины. | 10 000 за каждый 1 м2. |
| 5 | Просадки | Просадки на покрытии тротуара глубиной до 5 см. |  | Выравнивание просадок а/б смесью проектного состава, досыпка обочин, доведение высоты барьерных ограждений до требуемых отметок. | 5 000 за 1 просадку |
| 6 |  | Просадки на покрытии тротуара глубиной более 5 см. |  | 1.Удаление верхнего и нижнего слоя покрытия. 2.Выравнивание и доуплотнение основания.3.Устройство нижнего слоя покрытия. 4.Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси проектного состава толщиной 5 см. 5. Досыпка обочин, доведение высоты барьерных ограждений до требуемых отметок. | 10 000 за 1 просадку |
| 7 | Трещины | Поперечные и продольные раскрытые трещины на тротуаре шириной раскрытия более 5 мм. |  | Выполнение работ по ликвидации одиночных трещин с разделкой и герметизацией резинобитумной мастикой. | 10 000 за каждый 1 пм. |
|  |  | ПРОЧИЕ НЕДОСТАТКИ |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 2 000 за 1 п.м./шт. |

Представитель Заказчика:      должность        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:     должность     ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение №7

к техническому заданию

Конкретные показатели товаров, используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара, используемого при производстве работ | Показатели и их значения | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (заполняется участником размещения заказа) | Товарный знак (при его наличии, заполняется участником размещения заказа) предлагаемого для использования при производстве работ товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Битумы нефтяные дорожные по ГОСТ 22245-90 | Вязкие нефтяные дорожные битумы изготовленные окислением продуктов прямой перегонки нефти и селективного разделения нефтепродуктов (асфальтов деасфальтизации, экстрактов селективной очистки), а также компаундированием указанных окисленных и неокисленных продуктов или в виде остатка прямой перегонки нефти в соответствии с требованием ГОСТ 22245-90 по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Допускается использовать крекинг-остаток в качестве компонента сырья окисления. Возможно использование битума следующих марок: БНД 90/130, БНД 130/200, БНД 200/300. Глубина проникания иглы, 0,1 мм,: при 25 0С: 91-300, при 0 0С не должна быть менее: 28. Температура размягчения по кольцу и шару, 0С, не должна быть ниже 35. При условии, что показатель нормируется, растяжимость должна быть, см, при 25 0С не менее 65, при 0 0С не менее 4. Температура хрупкости, 0С, не должна быть выше -17. Температура вспышки, 0С, не ниже 220. Изменение температуры размягчения после прогрева, не более 7. Индекс пенетрации при глубине проникания иглы 25 0С должен находиться в диапазоне значений от -1,0 до +1,0. Предельно допустимая концентрация паров углеводородов битумов в воздухе рабочей зоны менее 320 мг/м3.Температура самовоспламенения более 350 0С. Гарантированный срок хранения битумов должен быть более шести месяцев. Битумы должны транспортироваться в металлических бочках и храниться в резервуарах стационарных и передвижных металлических горизонтальных низкого давления, или металлических вертикальных без понтона, газовой обвязки и др., либо в железобетонных с газовой обвязкой или без газовой обвязки. Степень заполнения тары должна быть более 95 %. Поставляться и храниться должны в соответствии с ГОСТ 1510-84. |  |  |
| 2 | Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-79 | Допускается к использованию природная или обогащенная песчано-гравийная смесь. Если показатель нормируется, то содержание зерен гравия размером более 5 мм должно быть не менее 10% и не более 95% по массе. Если показатель нормируется, то группа песчано-гравийной смеси должна находиться в диапазоне 15-75 %. Допускается поставка обогащенной песчано-гравийной-щебеночной смеси. При этом щебень включается в гравийную составляющую песчано-гравийной смеси. Наибольшая крупность зерен гравия (Dнаиб) должна находиться в интервале от 10 мм до 70 мм. Допускается поставка песчано-гравийной смеси с зернами гравия крупностью свыше 70 мм, но не более 150 мм. Зерновой состав гравия, определяемый полным остатком на ситах по массе должен отвечать следующим требованиям: при Dнаиб до 15%; при 2Dнаиб: 0 % или не нормируется; при 0,5 (Dнаим + Dнаиб) должен находиться в диапазоне 40-80 % или не должен нормироваться; при 1,25 Dнаиб: 0 % или не должен нормироваться. Величина суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов не должна превышать 740 Бк/кг. Содержание частиц в песке, проходящих сквозь сито с сеткой N 014 в песках не должно превышать 20 % по массе. Группа песка может быть от очень мелкой до крупной. Модуль крупности песка может быть в пределах 1,0-3,0. Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно превышать 5%, в том числе глины в комках 1% по массе. Величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов в песке не должна превышать 740 Бк/кг. Марка гравия по дробимости не должна быть менее 400. Число циклов замораживание-оттаивание может достигать 400. Потеря массы при испытании гравия должна быть в пределах от 0 % до 24 %. Содержание зерен слабых пород должно быть не более 15 %. Морозостойкость должна быть не менее F100. Песчано-гравийные смеси не должны содержать засоряющих включений. Величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов гравия не должна превышать 740 Бк/кг. |  |  |
| 3 | Асфальтобетонная смесь ГОСТ 9128-2009 | Марка II тип Г, на песках из отсевов дробления, наибольший размер минеральной части зерен должен быть до 20 мм. Зерновые составы минеральной части смесей для верхних слоев покрытий должны находиться в диапазоне значений ( в процентах по массе): размер зерен, мм, мельче: 10:100;5:70-100; 2,5: 56-82; 1,25: 42-65; 063: 30-50; 0,315: 20-36; 0,16: 15-25; 0,71: 8-16. Предел прочности при сжатии, при температуре 50 0С, МПа, не менее 1,2. Предел прочности при сжатии, при температуре 20 0С, МПа, не менее 2,2. Предел прочности при сжатии, при температуре 0 0С, МПа, должно быть менее 12,2. Водостойкость должна быть не менее 0,85, а при длительном водонасыщении не менее 0,75. Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения не должно быть менее 0,80. Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50 0С, МПа, не допускается менее 0,36. Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 0С и скорости деформирования 50 мм/мин, МПа, не должно быть более 6,5. Значение водонасыщения, %, для вырубок и кернов готового покрытия не более 4,5 %, должно находиться в диапазоне значений, 1,5 (1,0) – 4,0. Пористость минеральной части асфальтобетонов, % должна быть не более 22. |  |  |
| 4 | Щебень ГОСТ 8267-93 | Должен быть фракции 10-20, марка И1-И3 (потеря массы при испытании, %, не более 45), из изверженных или метаморфических или осадочных пород или из гравия, марка по дробимости не ниже 800, содержание зерен слабых пород, % по массе не более 10, морозостойкость не менее F50, содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более 2, содержание глины в комках, % по массе, не более 0,25, суммарная удельная эффективная активности естественных радионуклидов, БК/кг, не более 740. |  |  |
| 5 | Бортовой камень БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 | Должен быть предназначен для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов. Допускается использование камней с технологическим уклоном нелицевых вертикальных граней до 5%, закруглением лицевых граней радиусом до 5 мм и нелицевых – до 15 мм или фасками шириной до 10 мм. Камни должны быть прочными и трещиностойкими. Должны быть изготовлены из мелкозернистого или тяжелого бетона не ниже B30, марка по морозостойкости не ниже F200, водопоглощение бетона, % по массе, не более 6, максимальный размер фракции крупного заполнителя бетона, мм, 20, с применением песка модуль крупности не менее 2, категория бетонной поверхности изделия А1-А3, диаметр или наибольший размер раковины, мм, не более 4, глубина окола бетона на ребре, измеряемая по поверхности изделия, мм, не более 5, с применением напрягаемой или ненапрягаемой арматуры из стали классов А-I или А-III или А-IV или А-V ( марка стали Ст3кп или Ст3пс или Ст3сп или 35 ГС или 25Г2С или или 32Г2Рпс или 80С или 20ХГ2Ц или 23Х2Г2Т) или арматурной обыкновенной проволоки периодического профиля класса Вр-I, монтажные петли из стержневой горячекатаной гладкой арматуру из стали класса А-I марок ВСт3сп2 или ВСт3пс2 диаметром 6 – 12 мм. Должен соответствовать ГОСТ 13015-2003. |  |  |
| 6 | Бортовой камень БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91 | Должен быть предназначен для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов. Должен быть изготовлен из мелкозернистого или тяжелого бетона не ниже В22,5, марка по морозостойкости не ниже F200, водопоглощение бетона, % по массе, не более 6, максимальный размер фракции крупного заполнителя бетона, мм, 20, с применением песка модуль крупности не менее 2, категория бетонной поверхности изделия А1-А3, диаметр или наибольший размер раковины, мм, не более 4, глубина окола бетона на ребре, измеряемая по поверхности изделия, мм, не более 5, с применением напрягаемой или ненапрягаемой арматуры из стали классов А-I или А-III или А-IV или А-V (марка стали Ст3кп или Ст3пс или Ст3сп или 35ГС или 25Г2С или 32Г2Рпс или 80С или 20ХГ2Ц или 23Х2Г2Т) или арматурной обыкновенной проволоки периодического профиля класса Вр-I, монтажные петли из стержневой горячекатаной гладкой арматуру из стали класса А-I марок ВСт3сп2 или ВСт3пс2 диаметром 6- 12 мм. Должен соответствовать ГОСТ 13015-2003. |  |  |
| 7 | Семена газонных трав для посева ГОСТ Р 52325-2005 | Запрещается использовать для посева семена, в которых обнаружены: - сорняки, семена, плоды, вредители и возбудители болезней, имеющие карантинное значение для Российской Федерации, согласно перечню, утвержденному в установленном порядке; - живые вредители и их личинки, повреждающие семена соответствующей культуры, за исключением клещей, наличие которых допускается в РСт не более 20 шт./кг; - семена ядовитых растений – гелиотропа волосистоплодного и триходесмы седой. |  |  |
| 8 | Бетон тяжелый ГОСТ 26633-91 | Должен быть класса не ниже В15, марка по морозостойкости выше F25, марка по водонепроницаемости не ниже W6, наибольшая крупность заполнителя, мм, не более 80, фракция крупного заполнителя от 5(3) до 10 – св.40 до 80, на щебне из изверженных или метаморфических или осадочных пород марки не ниже 300 или на гравии и щебне из гравия марки не ниже 600. |  |  |

Примечание: колонки 4 и 5 таблицы Приложения №7 к техническому заданию заполняются участником размещения заказа самостоятельно при подаче заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в соответствии с требованиями аукционной документации.

Приложение №8

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ Контракта от ________ № ________ необходимо устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий Контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ____________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить Заказчику в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Приложение №9

к техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

_________________ Ю. А. Лепешкин

«___»_____________201  г.

Акт №

о снижении стоимости выполненных работ

по ремонту тротуаров и пешеходных дорожек Мотовилихинского района г. Перми

за отчётный период  c __.__.20__г. по __.__.20__г.

1. Представитель Заказчика

_____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель Подрядчика

_____________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

_____________________________________________________________________________

| Перечень видов работ и конструктивных элементов, по которым применены штрафные санкции | Ед. изм. | Коли- чество | Расчётная стоимость, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила             руб.

С начала производства работ                                                         руб.

Представитель Заказчика:                                ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                            ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение №10

к техническому заданию

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОТРЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА

Объект ______________________________________________________________________________

(наименование, адрес, границы)

площадью ____________ кв.м.  с установкой тротуарного бортового камня марки БР 100.20.8 - ___ м.п., дорожного бортового камня марки БР 100.30.15 - ___ м.п., восстановлением газона - ____ кв.м., регулированием высотного положения крышек колодцев в количестве - ___ шт.

____________________________________________________________________________________

отремонтирован в период с  «____» ________________ 2013 г.  по  «____» __________________ 2013 г.

К настоящей графической схеме приложено:

_____________ листов исполнительной документации.

_____________ шт. фотодокументов.

Представитель Заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение №11

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 |  | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 5 | ГОСТ 26633-91 |  | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |
| 6 | ГОСТ 3634-99 |  | Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия. |
| 7 | ГОСТ 8020-90 |  | Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия. |
| 8 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 9 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 10 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 11 | ВСН 8-89. |  | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 12 | ГОСТ 13015-2003 |  | Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортировки и хранения. |
| 13 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 14 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 15 | ГОСТ 23735-79 |  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. |
| 16 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 17 | ГОСТ 9128-2009 |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 19 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 20 | ГОСТ Р 50602-93 |  | Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры |
| 21 | ГОСТ 6665-91 |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |
| 22 | ГОСТ 30515-97 |  | Цементы. Общие технические условия. |
| 23 | ГОСТ 7473-94 |  | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 24 | СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89" |  | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 25 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территорий. |
| 26 | СТП-01-01-2011 |  | Регламент по контролю качества. |
| 27 | ВСН 1-94 |  | # Инструкция по строительству полносборных покрытий городских дорог. |
| 28 | ГОСТ Р 52325-2005 |  | # Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия. |