ЧЕК-ЛИСТ

«Технологическое присоединение»

- В плане восстановления благоустройства предусматривать полное восстановление покрытий дорог, тротуаров и газонов на всю ширину проезжей части, пешеходной и газонной части на протяжении всей раскопки под прямым углом со всеми элементами благоустройства в соответствии с геодезической съемкой на актуальной топографического основе.

- Предусматривать конструктивы покрытий дорожной одежды должны соответствовать ГОСТ Р 58406.2-2020.

- Прохождение сети проектировать за пределами улично - дорожной сети, 
с условием исключения объектов дорожного строительства, на которые не истек срок гарантийных обязательств.

- Пересечение проезжей части автомобильных дорог с инженерными сетями предусматривать закрытым способом, методом бестраншейной прокладки (проколом), без вскрытия дорожного полотна, под прямым углом с соблюдением норм СП.42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

- Восстановление проезжей части автомобильной дороги предусматривать 
на всю ширину дорожного полотна, не менее 10 метров от края траншеи, единой дорожной картой восстановления благоустройства.

- При проектировании объектов, эксплуатация и обслуживание которых требует подъезда техники, предусматривать подъезд в твердом покрытии 
и получить согласие владельца автомобильной дороги в соответствии 
с постановлением администрации города Перми от 31.01.2022 № 45 
«Об утверждении Порядка выдачи согласия владельца автомобильной дороги общего пользования местного значения в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги общего пользования местного значения с другими автомобильными дорогами, примыкания автомобильной дороги общего пользования местного значения к другой автомобильной дороге».

8.	В границах полосы отвода автомобильной дороги не допускать размещение объектов, проведение работ, организации любой деятельности, не связанной 
с дорожной деятельностью или объектами дорожного сервиса в соответствии 
со статьей 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9.	Обеспечивать безопасное движение пешеходов по существующему или временному тротуару. В случае протяженной по времени раскопки обеспечить временное обустройство безопасного пути (мостики, настилы) через траншеи или места земляных работ с устройством ограждения, освещения в темное время суток и установки знаков безопасности.

10. Если согласование проектной документации осуществляется организациями, участвующими в согласовании, на платной основе, к пакету документов прикладывать документы, подтверждающие оплату.